ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник NBT 31.

- Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник NBT 31 предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4  Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник предназначен для установки на стену или потолок.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт. 		1

Упаковка, шт. 			1

Паспорт, шт. 			1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

4.2. Снять верхнюю часть светильника и рассеиватель, используя шестигранный ключ №3. (рис.2. поз.1.).

4.3. Через один из сальников основания светильника ввести сетевой кабель круглого сечения.

4.4. Приложить основание светильника к монтажной поверхности и зафиксировать его при помощи подходящего крепежа, предварительно подготовив необходимые отверстия в монтажной поверхности. Габаритные и установочные размеры показаны на Рис.1.

4.5. Используя отвёртку под прямой шлиц подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.6. Установить лампы с соответствующим цоколем в патрон.

4.7. Поставить на место рассеиватель и верхнюю часть светильника и зафиксировать их, затянув 4 винта.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упаковщик ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

02/04/14

Lighting Technologies Factory LLC

NBT 31 light

- Certificate

1. Application

1.1. NBT 31 is designed for functional and decorative illumination. It is powered from AC mains (220 VAC (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz)). Power quality shall comply with GOST 13109-97.

1.2. The light complies with safety requirements of GOST R IEC 60598-2-3 and EMC requirements of GOST R 51318-99.

1.3. The light can be installed on the wall or the ceiling.

2. Delivery set

Light without lamps (pcs) 		1

Package (pcs) 		1

Certificate (pcs) 		1

3. Safety

Never install, clean and replace light components (lamps), if power is ON. Clean the diffuser with soft cloth wetted with mild soap solution.

4. Operation and installation

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

4.2. Remove the upper part of the light and the diffuser with No. 3 Allen wrench (Fig. 2, item 1).

4.3. Insert round-section power cable through one of the glands at the light base.

4.4. Place the light base on the mounting surface and secure it with applicable fasteners, using the drillings made previously. Refer to Fig.1 for overall and mounting dimensions.

4.5. Use the blade screwdriver to connect wires to the terminal block according to specified polarity.

4.6. Install the lamps with appropriate base to the receptacle.

4.7. Install the diffuser and the upper part of the light, secure them by tightening 4 screws.

5. Acceptance

The light complies with TU 3461-009-44919750-06 and is admitted serviceable.

Manufacturing date:

QA inspector: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Packed by: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

The light is certified.

6. Warranty

6.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

6.2. Warranty period: 36 months as of the manufacturing date.

6.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

- 8 years for lights with housing and/or lens made of polymeric materials

- 10 years for other lights.

6.4. Failure of the lamps shall not be considered as a defect.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Date of sale: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Shop stamp

- ЖСҚ «Зауыт «Световые технологии»

NBT 31 шырақ

- Құжаты

1. Міндеті

1.1. NBT 31 шырағы функциялық-сәндік жарықтандыру жасайтын, 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4  Гц). ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған шырақ. Электр құаты сапасы МЕМСТ 13109-97 стандартына сәйкес болу қажет.

1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-3 және ЭМҮ МЕМСТ P 51318-99 қауіпсіздік стандарттарына сәйкес

1.3. Шырақты төбе немесе қабырға бетіне орнатуға болады.

- 2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана. 		1

Бума, дана. 			1

Құжаты, дана. 		1

- 3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау. Ластанған шашыратқышты сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет

- 4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Бумасы шешілген шырақтан алты қырлы №3 кілтті қолданып жоғарғы жағын және шағылдырғышын шешу (Сурет2. нұсқа1.).

4.3. Шырақтың негізінің бір шарпысы арқылы кесігі шеңбер тәрізді желілік кабельді өткізу.

4.4. Шырақ негізін монтажды бетіне қойып, ұйқасатын нығайтқ арқылы алдын ала монтажды бетінде қажетті тесік жасап, бекіту. Габариттік және орнату өлшемдері Сурет1 көрсетілген

4.5. Оймакілтек бұрағышты қолданып, көрсетілген кереғарлыққа сәйкес желілік сымдарды клеммалық қалыпқа қосу.

4.6. Ұйқасатын цоколді шамды патронға орнату.

4.7. Төрт бұрандаларды тартып, шашыратқыш пен шырақтың жоғарғы жағын орнына салу.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-009-44919750-06–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды

Шығару күні

Бақылаушы ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ораушы _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шырақ сертифицикатталған

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті..

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен: -жайы : 390010, Рязань қаласы,

Магистральная көш. 11-а..

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік NBT 31.

- Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік NBR 31 прызначаны для функцыянальна-дэкаратыўнага асвятлення і разлічаны для работы ў сетках пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4  Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць дзяржаўнаму стандарту ГОСТ 13109-97.

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ГОСТ P МЭК 60598-2-3 і ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Свяцільнік прадвызначаны для ўстаноўкі на сцену ці столю.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт. 	1

Упакоўка, шт. 		1

Пашпарт, шт. 		1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент (лямп) праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні. Забруджаны рассейвацель чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з “Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікамі

4.2. Зняць верхнюю частку свяцільніка і рассейвацель, выкарыстоўваючы шасцігранны ключ №3. (мал.2. паз.1.).

4.3. Праз адзін з сальнікаў асновы свяцільніка ўвесці сеткавы кабель круглага сячэння.

4.4. Прыкласці аснову свяцільніка да мантажнай паверхні і зафіксаваць яго пры дапамозе адпаведнага злучальніка, папярэдне падрыхтаваўшы неабходныя адтуліны ў мантажнай паверхні. Габарытныя і ўстановачныя памеры паказаны на Мал.1.

4.5. Выкарыстоўваючы зашрубку пад прамы шліц падключыць сеткавыя правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з указанай палярнасцю.

4.6. Устанавіць лямпы з адпаведным цокалем у патрон.

4.7. Устанавіць на месца рассейвацель і верхнюю частку свяцільніка і зафіксаваць іх, зацягнуўшы 4 шрубы.

5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-009-44919750-06 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упакоўшчык _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свяцільнік сертыфікаваны.

6. Гарантыйныя абавязацельствы

6.1. Завод – вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў -- для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвацель) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў -- для астатніх свяцільнікаў.

6.4. Выхад са строю лямп бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань,

вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп крамы

ТОВ «Завод «Световые технологии»

Светильник NBT 31.

- Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник NBT 31 призначений для функціонально-декоративного освітлення і розрахований для роботи в мережах

змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4  Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ДСТУ 13109-97.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ДСТУ ІЕС 60598-2-3 та ЕМС за ДСТУ CISPR 15:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2.

1.3. Світильник призначений для встановлення на стіну або стелю.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт. 	1

Упаковка, шт. 		1

Паспорт, шт. 		1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів (ламп) здійснювати лише при відключеному живленні. Забруднений розсіювач очищати м'якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.

4. Правила експлуатації та встановлення

4.1.Експлуатація світильника здійснюється відповідно до "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачами".

4.2. Зняти верхню частину світильника і розсіювач, використовуючи шестигранний ключ №3 (мал. 2 поз.1.).

4.3. Через один із сальників основи світильника ввести мережевий кабель круглого перерізу.

4.4. Прикласти основу світильника до монтажної поверхні і зафіксувати її за допомогою підходящого кріплення, попередньо підготувавши необхідні отвори в монтажній поверхні. Габаритні та установочні розміри показані на мал.1.

4.5. Використовуючи викрутку під шліц підключити мережеві проводи до клемної колодки відповідно до зазначеної полярності.

4.6. Встановити лампу з відповідним цоколем в патрон.

4.7. Вставити на місце розсіювач і верхню частину світильника і зафіксувати їх, затягнувши 4 гвинта.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-009-44919750-06 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пакувальник ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод - виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін - 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації становить:

- 8 років - для світильників, корпус і / або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років - для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

1						2

3

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Масса, кг, не более | Тип отражателя и рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBT 31 F118 | КЛЛ, G24d-2 | 65 | I | УХЛ1 | 2,7 | Опаловый поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBT 31 F126 | КЛЛ, G24d-3 | 65 | I | УХЛ1 | 2,7 | Опаловый поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBT 31 F218 | КЛЛ, G24d-2 | 65 | I | УХЛ1 | 3,2 | Опаловый поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBT 31 F115 | КЛЛ, Е27 | 65 | I | УХЛ1 | 2,2 | Опаловый поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-009-44919750-06 |

КЛЛ – компактная люминесцентная лампа.

04.12.12

| Code, number and power of lamps | Lamp type and base | Degree of protection (IP) | Class of protection against electric shock | Modification and installation category under GOST 15150 | Max. weight (kg) | Type of reflector/diffuser | Specification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBT 31 F118 | CFL, G24d-2 | 65 | I | UKhL 1 | 2,7 | Opal polycarbonate diffuser | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBT 31 F126 | CFL, G24d-3 | 65 | I | UKhL 1 | 2,7 | Opal polycarbonate diffuser | TU 3461-009-44919750-06 |
| NBT 31 F218 | CFL, G24d-2 | 65 | I | UKhL 1 | 3,2 | Opal polycarbonate diffuser | TU 3461-009-44919750-06 |
| NBT 31 F115 | CFL, Е27 | 65 | I | UKhL 1 | 2,2 | Opal polycarbonate diffuser | TU 3461-009-44919750-06 |

CFL - compact fluorescent lamp

| Артикул (шамдар саны және қуаты) | Шам түрі және цоколі | Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP | Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы | МЕМСТ 15150 бойынша орындау және орнату категориясы | Салмағы (кг) | Шағылдырғыш пен шашыратқыш түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBT 31 F118 | ШН, G24d-2 | 65 | I | ҚСК 1 | 2,7 | Опал поликарбонаттан жасалған шашыратқыш | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBT 31 F126 | ШН, G24d-3 | 65 | I | ҚСК 1 | 2,7 | Опал поликарбонаттан жасалған шашыратқыш | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBT 31 F218 | ШН, G24d-2 | 65 | I | ҚСК 1 | 3,2 | Опал поликарбонаттан жасалған шашыратқыш | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBT 31 F115 | ШН, Е27 | 65 | I | ҚСК 1 | 2,2 | Опал поликарбонаттан жасалған шашыратқыш | ТУ 3461-009-44919750-06 |

ШН – шағын нұршам

| Артыкул (колькасць і магутнасць лямп) | Тып лямпы і цокаль | Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, ІР | Клас аховы ад паражэння электрычным токам | Выкананне і катэгорыя размяшчэння паводле Дзяржаўнага стандарта ГОСТ15150 | Маса, кг, не больш за | Тып адбівальніка і рассейвацеля | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBT 31 F118 | КЛЛ, G24d-2 | 65 | I | УХЛ1 | 2,7 | Апалавы полікарбанатны рассейвацель | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBT 31 F126 | КЛЛ, G24d-3 | 65 | I | УХЛ1 | 2,7 | Апалавы полікарбанатны рассейвацель | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBT 31 F218 | КЛЛ, G24d-2 | 65 | I | УХЛ1 | 3,2 | Апалавы полікарбанатны рассейвацель | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBT 31 F115 | КЛЛ, Е27 | 65 | I | УХЛ1 | 2,2 | Апалавы полікарбанатны рассейвацель | ТУ 3461-009-44919750-06 |

КЛЛ - кампактная люмінесцэнтная лямпа