РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЕ

MD 03, MD 04, MD 07

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на датчики движения инфракрас- ные MD 03, MD 04, MD 07 и предназначен для руководства по их монтажу, подключению и эксплуатации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца срока эксплуатации.

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека ве- ществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение сро- ка службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчики движения инфракрасные торговой марки «Эра» предназначе- ны для автоматического включения нагрузки при появлении движущегося объ- екта в зоне обнаружения датчика с возможностью регулировки времени за- держки отключения, уровня освещенности и радиуса действия (опционально). Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низ- ковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести- мость технических средств».

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Основные технические характеристики датчиков движения приве- дены в таблице 1.	Таблица 1.

| Параметр/ Модель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MD 03 | MD 04 | MD 07 |
| Параметры питания |  | 220-240 В, 50 Гц |  |  |
| *Максимальная мощность нагрузки Pmax, ВА |  | 1200 |  |  |
| Максимальный ток нагрузки, А |  | 6 |  |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IЕС 61140 |  | II |  |  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) |  | IP44 |  | IP20 |
| Регулировка дальности обнаружения |  | НЕТ | ДА | НЕТ |
| Максимальная дальность обнаружения, м |  | от 2 до 12 |  |  |
| Регулировка времени задержки |  | ДА |  |  |
| Время задержки | Мин., сек | 10±3 |  |  |
|  | Макс., мин | 7±3 |  | 10±3 |
| Регулировка порога освещенности |  | ДА |  |  |
| Порог освещенности, лк | Мин. | ≤ 10 |  |  |
|  | Макс. | 2000 |  |  |
| Угол обнаружения в горизонтальной плоскости |  | 180° |  | 360° |
| Температура эксплуатации, °С |  | От -25 до +45 |  |  |
| Способ монтажа |  | настенный |  | потолочный |
| Срок службы, не менее, лет |  | 7 |  |  |

Характеристика

* - мощность нагрузки в Ваттах рассчитывается по формуле: P = Pmax·cos ϕ,

где Рmax - максимальная мощность нагрузки, ВА;

cos ϕ - коэффициент мощности.

  - Диаграммы направленности датчиков в горизонтальной плоско- сти приведены на рисунках 1 и 2. Сплошной областью указана зона дей- ствия датчика при температуре окружающей среды от 0 до +25 °С, пунктир- ной линией – при температуре окружающей среды от +25 до +40 °С.

Рисунок 1. MD 03, MD 04	Рисунок 2. MD 07

  - Коммутация подключаемой нагрузки осуществляется встроен- ным электромеханическим реле.

  - Габаритные и установочные размеры датчиков приведены на ри- сунках 3-5.

76mm

96.5m m

86.5m m	60.5m m

Рисунок 3. MD 03

87m m

52mm

58.6m m

214mm

65.

Рисунок 4. MD 04

A

88

34

49.5

3.4

R1.7

3.4

66

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Рисунок 5. MD 07

Комплектность поставки приведена в таблице 2.

Таблица 2.

| Датчик движения, шт. | 1 |
| --- | --- |
| Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. | 1 |
| Монтажный комплект | 1 |
| Упаковка, комплект | 1 |

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!    Подключение    датчика    к    неисправ- ной электропроводке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!   Эксплуатация   датчика    с    механически- ми повреждениями.

  - Монтаж/демонтаж и чистку датчика осуществлять только при отклю- ченном электропитании сети.

  - При установке необходимо располагать датчик вдали от химиче- ски активной среды, горючих и легко воспламеняющихся веществ.

  - Эксплуатация датчика должна производиться в соответствии с «Пра- вилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

  - При    обнаружении    неисправности    или    по     истече- нии срока службы датчик утилизировать в соответствие с п. 9 инструкции.

- МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  - Монтаж и обслуживание датчика должны осуществляться только ква- лифицированными специалистами.

  - При выборе места установки датчика необходимо учитывать следу- ющие рекомендации:

- Инфракрасные датчики движения реагируют только на движущие- ся объекты, создающие инфракрасное (тепловое) излучение.

- Наиболее эффективно датчик реагирует на объект, движущий- ся вдоль зоны действия датчика, а не в направлении к нему, или от него.

- При выборе места установки датчика следует учитывать факто- ры и объекты, которые могут вызывать ложные срабатывания дат- чика (бытовые климатические и отопительные системы и прибо- ры, близко расположенные приборы с вращающимися лопастями, проезжающие автомобили, ветви деревьев и кустарников в ветре- ную погоду, грозовые электромагнитные помехи).

  - Монтаж датчиков MD 03, MD 04:

- Снять заднюю крышку клеммной коробки датчика и продеть че- рез резиновые уплотнители крышки проводники питания и нагрузки.

- Закрепить крышку на опорной поверхности, используя монтаж- ный комплект.

- Подключить проводники питания и нагрузки к винтовым контак- там клеммной колодки датчика в соответствии со схемой, приве- дённой на рисунке 6.

- Установить датчик на закрепленную крышку.

- Включить сетевое питание и настроить параметры датчика (время за- держки, порог освещенности, дальность действия (только для MD 04)).

  - Монтаж датчика MD 07:

- Повернуть против часовой стрелки и снять защитную крышку датчика.

- Подключить проводники питания и нагрузки к винтовым зажи- мам клеммной колодки датчика в соответствии со схемой, приве- дённой на рисунке 7.

- Закрепить датчик на опорной поверхности через монтажные отвер- стия в корпусе, используя монтажный комплект.

- Включить сетевое питание и настроить параметры датчика (вре- мя задержки, порог освещенности).

- Установить на датчик защитную крышку, надев ее на корпус и по- вернув по часовой стрелке.

  - Дополнительные способы подключения:

- Для обеспечения режима постоянного включения нагрузки, в незави- симости от присутствия движущихся объектов в зоне обнаружения дат- чика и уровня освещенности, подключите датчик согласно схеме, приведенной на рисунке 8. Выключатель в такой схеме шунтиру- ет датчик движения, и на нагрузку непрерывно подаётся напряжение.

- Для расширения зоны обнаружения используйте параллельное под- ключение нескольких датчиков движения согласно схеме, приве- денной на рисунке 9. При таком подключении цепь нагрузки замы- кается при срабатывании любого из датчиков.

L N

L

N

A

Для увеличения нагрузочной способности подключите контак- тор КМИ в цепь нагрузки согласно схеме, приведенной на рисунке 10.

Рисунок 6.	Рисунок 7.

L

N

L

N

A

Рисунок 8.

L N

L

N A

L

N A

L N

L

N A

Рисунок 9.	Рисунок 10.

  - Регулировка.

    - Все параметры настроек датчика выбираются опытным путём.

    - Установка времени задержки отключения датчика осуществляет- ся поворотным регулятором TIME. Данный регулятор устанавливает время на- хождения нагрузки во включённом состоянии после срабатывания датчика. Отсчёт времени задержки начинается снова, если датчик срабатывает по- вторно в течение первого отсчёта времени.

    - Установка порога освещённости осуществляется поворотным ре- гулятором LUX. Данный регулятор устанавливает порог срабатывания дат- чика в зависимости от уровня освещенности окружающей среды.

    - Установка радиуса действия датчика осуществляется регулято- ром SENS (только для MD 04). Данный регулятор устанавливает максималь- ную дальность обнаружения движущегося объекта.

- ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Для корректной работы датчика необходима периодическая чист- ка его линзы. Чистку производить мягкой тканью, смоченной в слабом мыль- ном растворе.

  - Прочее обслуживание изделия не требуется.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаков- ке изготовителя с соблюдением мер предосторожности от механических по- вреждений и воздействия атмосферных осадков.

- РЕАЛИЗАЦИЯ

Специальные требования к реализации не установлены.

- УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законода- тельства территории реализации.

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы связанные, с устранением возможных неисправ- ностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приве- дены в таблице 3.

Таблица 3.

| Датчик не срабатывает | - убедитесь в наличии электропитания в сети - проверьте правильность и исправность электрическо- го монтажа датчика и подключенной к нему нагрузки |
| --- | --- |
| Датчик не отключает- ся или самопроизволь- но срабатывает | - убедитесь, что в зоне действия датчика отсутству- ют постоянно движущиеся объекты или другие фак- торы, создающие помехи, указанные в п. 5.2. |
| Снизилась зона обнару- жения датчика | - Выполните чистку датчика согласно п. 6.1. |

Если эти способы не помогли, для устранения неисправности обрати- тесь за помощью к квалифицированным специалистам.

- СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| Наименование изделия: | Датчик движения инфракрасный |
| --- | --- |
| Тип изделия | Прибор электрической коммутации |
| Модель изделия | MD 03, MD 04, MD 07 |
| Товарный знак | «ЭРА» |
| Страна изготовитель | Китай |
| Наименование изготовителя | АТЛ Бизнес (Шэньчэнь) КО., ЛТД |
| Адрес изготовителя | КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чу- анъе стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 |
| Информация для связи с изготовителем | atl_company@163.com |
| Импортер: | Информация об импортере указана на этикетке, распо- ложенной на индивидуальной упаковке. |

| Соответствие норматив- ным документам | Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтно- го оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость тех- нических средств" |
| --- | --- |
| Дата изготовления: | Указана на упаковке |

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня прода- жи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

  - Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;

- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осущест- вляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполнен- ного гарантийного талона:

| Место продажи | Дата продажи | Штамп магазина и подпись продавца |
| --- | --- | --- |

www.eraworld.ru