[image: image1.png]




[image: image3.png]. . .
t \ Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogies TenedpoH GecnnaTtHoli ropsiyen nuHumM | TenedoH raps4yoi niHii | TanedoH rapavarn niHii | Hot line phone




ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник AOT.OPL 136 HF ES1
Паспорт
1. Назначение 
1.1. Светильник серии AOT.OPL, потолочный, с трубчатыми люминесцентными  лампами, укомплектованный электронным пускорегулирующим аппаратом и блоком резервного питания и предназначен для освещения административно-общественных помещений.

1.2. Светильник обеспечивает работу лампы при аварийном отключении питающего напряжения. Батарея поддерживает работу лампы не менее 2,5 часов в данном режиме. Поток лампы при этом составляет 10% от номинального.

1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМС ГОСТ P 51318-99 и ГОСТ 51514-99.

2. Технические характеристики

2.1. Артикул (количество и мощность ламп)
AOT.OPL 136 

2.2. Тип лампы и цоколь
ЛЛ G13
2.3. Коэффициент мощности
0.57
2.4. Габариты, мм (ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА)
1270x106x85
2.5. Масса, кг, не более
1,8
2.6. Климатическое исполнение и категория размещения
УХЛ 4

2.7. Степень защиты от воздействия окружающей среды
IP 40

2.8. Класс защиты от поражения электрическим током
I
2.9. Тип рассеивателя
Опаловый из ПММА
2.10. Технические условия
ТУ 3461-001-44919750-07
3. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.
1

Упаковка, шт. 

1

Паспорт, шт. 

1 
Инструкция по монтажу, шт.
1
4. Требования по технике безопасности
Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

5. Правила эксплуатации и установка 
5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

5.2. С распакованного светильника снять рассеиватель. Корпус  установить на поверхность потолка. 

5.3. Провода питания подвести  к светильнику через отверстие в корпусе и подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью на клеммы L1, N1. 

5.4. Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи.

5.5. К контактным зажимам 1,2 можно присоединить выключатель, исключающий срабатывание резервного источника питания и разряд батареи в нерабочее время. 

5.6. Вставить люминесцентные  лампы.

5.7. Закрепить  рассеиватель с помощью  задвижек.

5.8. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать  мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

5.9. При монтаже светильников необходимо использовать комплект креплений Х3 (в комплект поставки не входит),  в случае использования иных установочных элементов гарантия на светильники не распространяется.

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упаковщик _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светильник сертифицирован.


7. Гарантийные обязательства 
7.1.Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

· 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

· 10 лет – для остальных светильников.

7.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Штамп магазина

[image: image2.wmf]
18/04/14











RUS    Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG  You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com
KAZ    Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз
BLR    Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR    Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»
1
RUS    Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG  You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com
KAZ    Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз
BLR    Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR    Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»
2

_1459085139.dwg
krivoshein


