ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник SMART LED
Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник SMART LED на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник предназначен для установки на кронштейн или на опору диаметром 40-60 мм.

2. Технические характеристики

2.1. Частота тока, Гц




50

2.2. Номинальное  напряжение, В


220
2.3. Цветовая температура, К



6000
2.4. Цветовая температура,  К  (под заказ*)                            4000*                       
2.5. Тип светодиодов




SMD
2.6. Класс защиты от поражения

       электрическим током



I
2.7. Климатическое исполнение и 
         категория размещения


            УХЛ1

2.8. Степень защиты от воздействия 

         окружающей среды



IP65
3. Комплект поставки

Светильник, шт.




1

Упаковка, шт.





1

Паспорт, шт.





1 

4. Требования по технике безопасности

   Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Состав изделия

Корпус и узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия и покрыты порошковой краской. Корпус светильника представляет собой сборную модульную конструкцию из парно расположенных светодиодных модулей на отдельных радиаторах. Модификации светильника состоят из трех, четырех, пяти, шести или семи светодиодных модулей. Модули (три, четыре, пять, шесть или семь) групповой вторичной оптики выполнены из поликарбоната. 
6. Правила эксплуатации и установка

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

6.2. Распаковать светильник. Снять заднюю крышку.

6.3. Соединить сетевые провода опоры и светильника, соблюдая полярность.
6.3. Установить опору светильника  и закрепить ее при помощи болтов, металлических прокладок и кронштейна.

6.4. Одеть заднюю крышку.
Габаритные размеры светильника
[image: image1.png]€90

350





7. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

8. Гарантийные обязательства      

8.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
8.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, 

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

	Артикул
	Номинальная мощность,  Вт
	Световой поток, люмен
	Индекс цветопердачи, Ra
	Коэффициент мощности
	Габариты,

мм,

AxBxC
	Масса, кг,

не более
	Климатическое исполнение и категория размещения
	Степень защиты от воздействия окружающей среды IP
	Технические условия

	SMART LED

50 6000 K

50 4000 K*
65 ECO 4000K

120 6000K, 120 ECO 6000K
120 4000K, 120 ECO 4000K*

135 ECO 4000K

150 6000K, 150 ECO 6000K
150 4000K, 150 ECO 4000K
200 6000K, 200 ECO 6000K
200 4000K
200 ECO 4000K

240 6000K, 240 ECO 6000K
240 4000K, 240 ECO 4000K
270 6000K, 270 ECO 6000K
270 4000K, 270 ECO 4000 K
	50

50
65
120

120
135
150
150
200

200
200
240
240
270
270
	4000

3700
6500
9065
8500
13500
12100
10000
15500

15000
20000

18800
18000
21580
19500
	75
	0,9
	603x350x163

603x350x163
445×342×130
670х350х163
670х350х163
622×342×130
743х350х163
743х350х163
816х350х163
816х350х163
700×342×130
889х350х163
889х350х163
962х350х163
962х350х163
	5,0

4,5
9,7
6,0
10,5
11,3
9,0
12,5
13,2

	УХЛ1
	IP65
	ТУ 3461-009-44919750-06


*под заказ
11.02.2013





05/09/13








