Общество с ограниченной ответственностью «Международная группа компаний «Световые Технологии»

Светильник OD LED

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник стационарный на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.5. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.			1

Шайба резиновая, шт.			2

Лабиринт, шт. 			1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.			1

3. Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

При подключенном питании кластер и светодиоды находятся под высоким напряжением.

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель и светодиодный кластер (не касаясь и не повреждая светодиодов), провести сетевые провода через гермоизолятор, корпус зафиксировать на опорной поверхности. Для светильников с датчиком движения высота установки составляет 1,5 – 3,5 м.

4.3. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.4. Закрепить светодиодный кластер (не касаясь и не повреждая светодиодов) и рассеиватель на корпусе светильника.

4.5. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

Limited Liability Company "International Group of Companies "Lighting Technologies"

OD LED lighting fixture

Data Sheet

1. Designation

1.1. Built-in lighting fixture based on semiconductor light sources (LEDs) is intended for general illumination of public administrative and production facilities and suitable for use

in 220 VAC (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Electric power quality shall be in accordance with GOST 54149-2010.

1.2. The lighting fixture corresponds to the requirements technical regulations of the Customs Union 004/2011 “on safety of low voltage equipment”, technical regulations

of the Customs Union 020/2011 “electromagnetic capability of technical means”.

1.3. The lighting fixture can be installed on the surface made of normally combustible material.

1.4. Electric shock protection class – I.

1.5. For lighting fixtures produced in CLm App2* design according to GOST 15150-69, lower operating ambient temperature value is -20°C.

2. Delivery set

Lighting fixture, pcs.			1

Rubber washer, pcs			2

Labyrinth, pcs 			1

Package, pcs.			1

Data Sheet, pcs.			1

3. Safety requirements

Perform installation and cleaning of the lighting fixture only when power is off.

4. Codes for operation and installation

While connection a cluster and light-emitting diodes are under high voltage.

4.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants”.

4.2. Remove the diffuser and the LED cluster from the unpacked lighting fixture (non-touching and breaking light-emitting diodes), pass network wires through the hermetic insulator which is inserted into the sealed hole of the casing (the thermal insulator is included into the scope of supply), fix the casing on the support surface. For the lightening fixture with the movement sensor the height of installation is 1,5 – 3,5 m.

4.3. Connect the wires to the terminal box according to the specified polarity.

4.4. Fix the LED cluster (non-touching and breaking light-emitting diodes), and the diffuser on the casing of the lighting fixture.

4.5. Clean a dirty diffuser with a soft cloth dampened in a mild soap solution.

5. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-001-44919750-12 and is fit for use.

Date of manufacture

Inspector

Packer

The lighting fixture is certified.

6. Warranty liability

6.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the lighting fixture failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.

6.2. Warranty period – 36 months from the manufacture date of the floodlight.

6.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

- 8 years – for lighting fixtures the body and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

- 10 years – for other lighting fixtures.

Address of the manufacturer: 390010, Ryazan, Magistralnaya str., 11A.

Date of sale

Store stamp

«Жарық технологиялары» халықаралық компаниялар тобы» жауапкершілігі шектеулі қоғам

OD LED шамдалы

Төлқұжат

1. Тағайындалуы

1.1. Жартылай өткізгішті жарық көзіндегі (жарық диодындағы) тұрақты шамдал әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимараттарды жалпы жарықтандыруға арналған және

220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) айналмалы токтың желісінде жұмыс істеу үшін есептелген. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 54149-2010-ге сәйкес болуы керек.

1.2. Шамдал ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.3. Шамдал қалыпты тұтанатын материалдан жасалған төбеге орнатылуы мүмкін.

1.4. Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы – І.

1.5. МЕМСТ 15150-69 бойынша орташа салқын климат2* орындауында шығарылатын шамдалдар үшін қоршаған ауаның төменгі жұмыс температурасының мәні -20°С.

2. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал, дана.		1

Резіңке сомын, дана		2

Лабиринт, дана. 		1

Орам, дана			1

Төлқұжат, дана		1

3. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

4. Пайдалану ережесі мен орнату

Қосулы қуат көзіндегі кластер мен жарық диодтары жоғарғы кернеуде болады.

4.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.

4.2. Орамынан алынған шамдалдан шашыратқышты және жарық диодты кластердіешшіп алып, жүйелік сымдарды корпустың тығыздалатын саңылауына салынатын герметикалық оқшаулауыш арқылы жүргізіңіз (герметикалық оқшаулауыш корпус жиынтығына кіреді), корпусты тірек бетінебекітіңіз. Қозғалыс қондырғысының шамдалдарына арналған биіктіктің орнатылуы 1,5 – 3,5 м құрайды.

4.3. Желілік сымды клеммалық қалыпқа көрсетілген полярлыққа сай қосыңыз.

4.4. Жарық диодты кластерді (жарық диодтарына тимей және бүлдірмей), және шашыратқышты шамдал корпусына бекітіңіз.

4.5. Ластанған шашыратқышты әлсіз сабын ерітіндісінде суланған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шамдал ТШ 3461-001-44919750-12 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні

Бақылаушы

Ораушы:

Шамдал сертификатталған.

6. Кепілдік міндеттемелер

6.1. Өндіруші зауыт қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан прожекторды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді.

кепілдік уақытының ішінде.

6.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

- корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;

- басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.

Сатылу күні

Дүкеннің мөртаңбасы

Таварыства з абмежаванай адказнасцю "Міжнародная група кампаній" "Светлавыя Тэхналогіі"

Свяцільня OD LED

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня стацыянарная на паўправадніковых крыніцах святла (святлодыёдах), прызначаная для агульнага асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх і вытворчых памяшканняў

і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ Р 54149-2010.

1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

1.3. Свяцільня можа быць ўстаноўлена на паверхню з нармальна ўзгаральнага матэрыялу.

1.4. Клас абароны ад паражэння электрычным токам – I.

1.5. Для свяцільняў, якія выпускаюцца ў выкананні УХЛ2* у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69, ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра -20°С.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільня, шт.			1

Шайба гумовая, шт.			2

Лабірынт, шт. 			1

Упакоўка, шт.			1

Пашпарт, шт.			1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку і чыстку свяцільні выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

Пры падключаным сілкаванні кластар і святлодыёды знаходзяцца пад высокім напружаннем.

4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

4.2. З распакаванай свяцільні зняць рассейвальнік і святлодыёдны кластар, правесці сеткавыя правады праз гермаізалятар, які ўстаўляецца ва ўшчыльневаемаю адтуліну корпуса (не датыкаючыся да святлодыёдаў і не пашкоджваючы іх), корпус зафіксаваць на апорнай паверхні. Для свяцільняў з датчыкам руху вышыня ўстаноўкі складае 1,5 – 3,5 м.

4.3. Падключыць сеткавыя правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю.

4.4. Замацаваць святлодыёдны кластар(не датыкаючыся да святлодыёдаў і не пашкоджваючы іх) і рассейвальнік на корпусе свяцільні.

4.5. Забруджаны рассейвальнік ачышчаць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

5. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-001-44919750-12 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

6. Гарантыйныя абавязкі

6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі,

на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна група компаній «Світлові Технології»

Світильник ОD LED

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник стаціонарний на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих приміщень

і розрахований для роботи в мережі змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 54149-2010.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

1.3. Світильник може бути  встановлений на поверхні із нормально займистого матеріалу.

1.4. Клас захисту від ураження електричним струмом – I.

1.5. Для світильників, випущених у виконанні УХЛ2* за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -20°С.

2. Комплект поставки

Світильник, шт.			1

Шайба гумова, шт.			2

Лабіринт, шт. 			1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.			1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку і чистку світильника проводити лише з вимкненим живленням.

4. Правила експлуатації та установка

При підключеному живленні кластер і світлодіоди знаходяться під високою напругою.

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач і світлодіодний кластер(у цілому і не пошкоджуючи світлодіодів), провести мережеві дроти через термоізолятор, який вставляється в ущільнювальний отвір корпусу (термоізолятор входить в комплект поставки), корпус зафіксувати на опорній поверхні. Для світильників з датчиком руху висота установки становить 1,5 - 3,5 м.

4.3. Підключити проводи до клемної колодки у відповідності зі вказаною полярністю.

4.4. Закріпити світлодіодний кластер(у цілому і не пошкоджуючи світлодіодів), і розсіювач на корпусі світильника.

4.5. Забруднений розсіювач очищувати м’якою ганчіркою, змоченою в слабкому мильному розчині.

5. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-12 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні обов’язки

6.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації,

протягом гарантійного строку.

6.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) які виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазину

1.

| 1 | Габаритные размеры светильника | Overall dimensions | Шырақтың габариттік өлшемдері |  | Габарытныя памеры свяцільніка | Габаритні розміри світильника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи Ra | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг,не более | Установочные размеры, мм | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OD LED 8 4000K1 | 8 | 4000 | 450 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,75 | 230 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 12 4000K1 | 12 | 4000 | 750 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,75 | 230 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 8 MS 4000K1 | 8 | 4000 | 450 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 12 MS 4000K1 | 12 | 4000 | 750 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 8 5000K1 | 8 | 5000 | 450 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,75 | 230 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 12 5000K1 | 12 | 5000 | 750 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,75 | 230 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 8 MS 5000K1 | 8 | 5000 | 450 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 12 MS 5000K1 | 12 | 5000 | 750 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |

1 – При монтаже светильников необходимо использовать комплект креплений Х5 (в комплект поставки не входит), в случае использования иных установочных элементов гарантия на светильники не распространяется.

| Luminaire name | Rated power, W | Color temperature, K | Luminous flux, lumen | Color rendering index, Ra | Power factor | Dimensions, mm, АхВхС | Weight, kg, max. | Mounting dimensions, mm | Climatic version and location category | Environmental protection level IP | Type of the diffuser | Technical conditions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OD LED 8 4000K1 | 8 | 4000 | 450 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,75 | 230 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 12 4000K1 | 12 | 4000 | 750 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,75 | 230 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 8 MS 4000K1 | 8 | 4000 | 450 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 12 MS 4000K1 | 12 | 4000 | 750 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 8 5000K1 | 8 | 5000 | 450 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,75 | 230 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 12 5000K1 | 12 | 5000 | 750 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,75 | 230 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 8 MS 5000K1 | 8 | 5000 | 450 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 12 MS 5000K1 | 12 | 5000 | 750 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |

1 – When mounting lighting fixtures, it is required to use a X5 mounting kit (user supplied), in case of using other mounting components, warranty for lighting fixtures will not be valid.

| Артикул | Нақтылы қуаты, Вт | Түстік температура, К | Жарықтық ағын, люмен | Жарық беру индексі, Ra | Қуаттылық коэффициенті | Габариттері, мм AxBxC | Салмағы, кг, одан көп емес | Орнату өлшемдері, мм | Климаттық орындалуы және орналасу санаты | Қоршаған ортаның әсерінен қорғау деңгейі IP. | Шашыратқыш түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OD LED 8 4000K1 | 8 | 4000 | 450 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,75 | 230 | ОСК2* | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 12 4000K1 | 12 | 4000 | 750 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,75 | 230 | ОСК2* | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 8 MS 4000K1 | 8 | 4000 | 450 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | ОСК2* | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 12 MS 4000K1 | 12 | 4000 | 750 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | ОСК2* | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 8 5000K1 | 8 | 5000 | 450 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,75 | 230 | ОСК2* | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 12 5000K1 | 12 | 5000 | 750 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,75 | 230 | ОСК2* | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 8 MS 5000K1 | 8 | 5000 | 450 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | ОСК2* | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 12 MS 5000K1 | 12 | 5000 | 750 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | ОСК2* | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |

1 – Шамдалдарды орнатуда Х5 бекіткіштерінің жиынтығын (жектізілім жиынтығына кірмейді) қолдану қажет, басқа орнату элементтерін қолданған жағдайда шамдалдарға кепілдіктер таралмайды.

| Артыкул | Намінальная магутнасць, Вт | Колеравая тэмпература, К | Светлавы струмень, люмен | Індэкс колераперадачы, Ra | Каэфіцыент магутнасці | Габарыты, мм, AxBxC | Маса, кг, не больш за | Установачныя памеры, мм | Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння | Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя IP | Тып рассейвальніка | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OD LED 8 4000K1 | 8 | 4000 | 450 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,75 | 230 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 12 4000K1 | 12 | 4000 | 750 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,75 | 230 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 8 MS 4000K1 | 8 | 4000 | 450 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 12 MS 4000K1 | 12 | 4000 | 750 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 8 5000K1 | 8 | 5000 | 450 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,75 | 230 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 12 5000K1 | 12 | 5000 | 750 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,75 | 230 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 8 MS 5000K1 | 8 | 5000 | 450 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 12 MS 5000K1 | 12 | 5000 | 750 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |

1 – Пры мантажы свяцільняў неабходна выкарыстоўваць камплект мацаванняў Х5 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць), у выпадку выкарыстання іншых установачных элементаў гарантыя на свяцільні не распаўсюджваецца.