ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник  TUBUS NBU 50.

# Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник TUBUS NBU 50 предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220В, 50 Гц.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник предназначен для установки на стену.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                         1

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

4.2. Снять монтажное основание светильника, отвинтив 2 винта (рис.3. поз.1.).

4.3. Ввести сетевые провода через уплотнительную резинку. Закрепить основание на монтажной поверхности с помощью шурупов. Установочные размеры основания показаны на Рис.2.

4.4 Подключить сетевые провода к клеммной колодке.

4.5. Подключить светильник к клеммной колодке и установить его на основание, зафиксировав с помощью двух винтов.

4.6. Снять защитное стекло, отвинтив фиксирующие винты, установить лампу с соответствующим цоколем в патрон, установить защитное стекло на место.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует  ТУ 3461-009-44919750-06     и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4.Выход из строя ламп  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Угол рассеивания, ° | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Масса, кг, не более | Тип отражателя и рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBUS NBU 50 НG70 | МГЛ, G12 | 12 26 | 65 | I | УХЛ1 | 5,8 | Отражатель из анодированного алюминия, защитное прозрачное темперированное стекло | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| TUBUS NBU 50 НG150 | МГЛ, G12 | 12 26 | 65 | I | УХЛ1 | 6,3 |  |  |

МГЛ – металлогалогенная лампа.

29.01.2013