ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник FALCON NTK 70
Паспорт

1. Назначение    

1.1. Светильник FALCON NTK 70 предназначен для освещения улиц и дорог с малой, средней и высокой пропускной способностью, рассчитан для работы в сетях переменного тока 220В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник предназначен для установки на вертикальную или консольную опору диаметром 48-60 мм.
2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                         1

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1 

3. Требования по технике безопасности
   Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.
4. Правила эксплуатации и установка
4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

4.2. Открыть верхнюю крышку светильника, отщелкнув клипсы и открутив винт. 
4.3. Ввести внутрь корпуса сетевые провода через кабельный сальник и зажать их в нем. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с полярностью.
4.4. Установить лампу с соответствующим цоколем. При необходимости установки лампы вне светильника, плата аппаратуры имеет возможность быстрого демонтажа. Для этого нужно повернуть фиксатор платы на 90( и вынуть плату из-под прижимов.
4.5. Закрыть верхнюю крышку светильника, защелкнув клипсы и закрутив винт.

4.6. Установить кронштейн светильника в необходимое положение. Установить светильник кронштейном на вертикальную или консольную опору диаметром 48-60 мм до упора и зафиксировать винтами.

	Артикул (количество и мощность ламп)
	Тип лампы и цоколь
	Степень

защиты от воздействия

окружающей

среды, IP
	Класс защиты

от поражения

электрическим

током
	Исполнение

и категория

размещения по

ГОСТ15150
	Масса, кг,

не более
	Тип 

отражателя и рассеивателя
	Технические условия

	FALCON NТK 70

        250
	МГЛ, ДНаТ
Е40
	65
	I
	УХЛ1
	7,8
	Анодированный алюминиевый отражатель, светостабилизированный поликарбонат
	ТУ 3461-009-44919750-06

	FALCON NTK 70 

                     H150
	МГЛ 

E27
	
	
	
	7,1
	
	

	FALCON NTK 70 

                     S150
	ДНаТ
Е40
	
	
	
	7,1
	
	

	FALCON NTK 70 

                     CFL
	CFL

E40
	
	
	
	4,3
	
	


5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06  и признан годным к эксплуатации.

[image: image2.png]


Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства       

[image: image3.png]V1JL - MeTAIMOraIDIe KA JAMTR,
JIHaT - Harpuesas navma.
CFL — KJUI ¢ mTerpupopasmmsms IIPA



6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.
6.4. Выход из строя ламп  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, 

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.
Габаритные размеры:
[image: image1.png]



Схема электрических соединений:

Dr - балласт                                                   

 L - лампа                                                       

 I – зажигающее устройство                                                     

С – компенсационный конденсатор

16.05.13








