| СООО "Евроавтоматика ФиФ" г. Лида, ул. Минская, 18а, тел./факс: +375(154)554740, 600380, +375(29)3194373, 8695606, e-mail: support@fif.by г. Минск, ул. Ольшевского, 24, офис 521, тел./факс: +375(17)2096292, 2096826, +375(29)3799622, e-mail: minsk@fif.by ## Руководство по эксплуатации Программируемый логический контроллер MAX S04 НАЗНАЧЕНИЕ Программируемые логические контролеры (ПЛК) серии MAX S04 являются универсальными свободно программируемыми логическими контролерами модульной архитектуры, предназначенным для построения как замкнутых так и интегрированных в другие системы контуров управления произвольным инженерным и промышленным оборудованием малого/среднего уровня сложности в быту и промышленности. Модель MAX S04 предназначена для задач логического управления и регистрации технологических параметров, содержит мощный 32-разрядный центральный процессор, встроенный GSM/GPRS-модуль и может осуществлять обмен данными через сеть сотовой связи GSM 900/1800 в режимах SMS, CSD и GPRS. Также существует возможность строить IVR-приложения произвольной сложности, то есть взаимодействовать с контролируемой системой Данная модель имеет полную внутреннюю гальваническую изоляцию центрального процессора от всех внешних цепей и отвечают жестким условиям эксплуатации в промышленной среде. Внимание: Модель MAX S04 предназначена для использования в сети сотовой связи GSM 900/1800 одного из операторов, которые действуют в данном регионе. Одним из основных условий использования ПЛК есть наличие соответствующей инфраструктуры. Для обеспечения ПЛК таких видов соединений как CSD или GPRS, SIM-карта, которая используется в устройстве, должна быть подписана на соответствующую услугу у данного оператора сотовой связи! Рекомендации по установке: ПЛК серии MAX S04 созданы для работы в жестких условиях эксплуатации в них дополнительно реализована полная гальваническая изоляция центрального процессора относительно питания и внешних сигналов. Однако, при установке сложной микропроцессорной техники, в частности ПЛК серии MAX S04, нужно пытаться придерживаться определенных принципов: • Не запитывать ПЛК из линии, которая питает мощную нагрузку без соответствующей фильтрации. • Применять экранированные проводники для линий питания датчиков и входных сигналов. • Заземление экранов надлежит осуществлять лишь с одной стороны и как можно ближе к ПЛК. • Избегать прокладки измерительных (сигнальных) проводников в непосредственной близости или параллельно к сильноточным линиям и линиям питания. • Рекомендуется скручивать сигнальные проводники в витую пару. • Надлежит избегать близости с измерительными приборами электромагнитной системы, мощными потребителями электроэнергии, устройствами с фазовой или групповой регуляцией мощности, а также другими устройствами, создающими мощные импульсные помехи. | СООО "Евроавтоматика ФиФ" г. Лида, ул. Минская, 18а, тел./факс: +375(154)554740, 600380, +375(29)3194373, 8695606, e-mail: support@fif.by г. Минск, ул. Ольшевского, 24, офис 521, тел./факс: +375(17)2096292, 2096826, +375(29)3799622, e-mail: minsk@fif.by ## Руководство по эксплуатации Программируемый логический контроллер MAX S04 НАЗНАЧЕНИЕ Программируемые логические контролеры (ПЛК) серии MAX S04 являются универсальными свободно программируемыми логическими контролерами модульной архитектуры, предназначенным для построения как замкнутых так и интегрированных в другие системы контуров управления произвольным инженерным и промышленным оборудованием малого/среднего уровня сложности в быту и промышленности. Модель MAX S04 предназначена для задач логического управления и регистрации технологических параметров, содержит мощный 32-разрядный центральный процессор, встроенный GSM/GPRS-модуль и может осуществлять обмен данными через сеть сотовой связи GSM 900/1800 в режимах SMS, CSD и GPRS. Также существует возможность строить IVR-приложения произвольной сложности, то есть взаимодействовать с контролируемой системой. Данная модель имеет полную внутреннюю гальваническую изоляцию центрального процессора от всех внешних цепей и отвечают жестким условиям эксплуатации в промышленной среде. Внимание: Модель MAX S04 предназначена для использования в сети сотовой связи GSM 900/1800 одного из операторов, которые действуют в данном регионе. Одним из основных условий использования ПЛК есть наличие соответствующей инфраструктуры. Для обеспечения ПЛК таких видов соединений как CSD или GPRS, SIM-карта, которая используется в устройстве, должна быть подписана на соответствующую услугу у данного оператора сотовой связи! Рекомендации по установке: ПЛК серии MAX S04 созданы для работы в жестких условиях эксплуатации в них дополнительно реализована полная гальваническая изоляция центрального процессора относительно питания и внешних сигналов. Однако, при установке сложной микропроцессорной техники, в частности ПЛК серии MAX S04, нужно пытаться придерживаться определенных принципов: • Не запитывать ПЛК из линии, которая питает мощную нагрузку без соответствующей фильтрации. • Применять экранированные проводники для линий питания датчиков и входных сигналов. • Заземление экранов надлежит осуществлять лишь с одной стороны и как можно ближе к ПЛК. • Избегать прокладки измерительных (сигнальных) проводников в непосредственной близости или параллельно к сильноточным линиям и линиям питания. • Рекомендуется скручивать сигнальные проводники в витую пару. • Надлежит избегать близости с измерительными приборами электромагнитной системы, мощными потребителями электроэнергии, устройствами с фазовой или групповой регуляцией мощности, а также другими устройствами, создающими мощные импульсные помехи. |
| --- | --- |
| ### Дата производства "____"_______________20___г. ### ОТК (подпись, штамп) ____________ ### Дата продажи "____"_______________ 20___г. Технические характеристики: Встроенный интерпретатор языка ForthLogic для реализации алгоритмов работы контролера. - мощный 32-разрядный центральный процессор; - 6 универсальных входов/выходов, входы для присоединения сигналов типа “сухой контакт”/ открытый коллектор, выходы типа “открытый коллектор” (50В,2А), два входа могут работать в режиме быстрого счетчика (10кГц), два выхода могут работать в режиме формирования ШИМ- сигнала; - 2 аналоговых входа по току (4…20мА), разрядность представления данных 10 разрядов; - 1 быстрый последовательный порт RS485 (57600 бит/сек) с поддержкой протокола MODBUS RTU и возможность работы в режимах MASTER или SLAVE, режим работы протокола полностью программируемый; - встроенный считыватель SD/SDHC/MMC карт памяти; - встроенный GSM/GPRS-модуль с возможностью передачи и приема данных через SMS, CSD, GPRS; - порт мини-USB для программирования и взаимодействия с контроллером; - внутренняя память 2500 событий; - часы реального времени; - звуковая сигнализация событий; - напряжение питания 9-30В постоянного тока; - полная гальваническая развязка входов, выходов, последовательного интерфейса; - встроенная защита от импульсных перегрузок; - корпус на DIN-рейку шириною 3S; - рабочая температура: -20°С...+70°С; - относительная влажность: 0...80%, без конденсации; - масса: 0,190 кг. Комплект поставки: - Контроллер 1шт - Антенна внешняя 1шт - Руководство 1шт Условия транспортировки и хранения: - условия транспортирования устройств в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216 - условия транспортирования устройств в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150. - условия хранения устройств должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 Гарантии и обязательства Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 24 месяца с момента приобретения устройства при соблюдении потребителем надлежащих условий эксплуатации. Во время гарантийного срока предприятие-производитель производит бесплатный ремонт или замену неисправного устройства. Гарантии на устройство не распространяются в случаях: - нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации; - наличия механических повреждений и следов самостоятельного ремонта; - монтажа устройства неквалифицированным персоналом; - использования устройства не по назначению. Содержание драгоценных металлов Драгоценных металлов не содержит. | Технические характеристики: Встроенный интерпретатор языка ForthLogic для реализации алгоритмов работы контролера. - мощный 32-разрядный центральный процессор; - 6 универсальных входов/выходов, входы для присоединения сигналов типа “сухой контакт”/ открытый коллектор, выходы типа “открытый коллектор” (50В,2А), два входа могут работать в режиме быстрого счетчика (10кГц), два выхода могут работать в режиме формирования ШИМ- сигнала; - 2 аналоговых входа по току (4…20мА), разрядность представления данных 10 разрядов; - 1 быстрый последовательный порт RS485 (57600 бит/сек) с поддержкой протокола MODBUS RTU и возможность работы в режимах MASTER или SLAVE, режим работы протокола полностью программируемый; - встроенный считыватель SD/SDHC/MMC карт памяти; - встроенный GSM/GPRS-модуль с возможностью передачи и приема данных через SMS, CSD, GPRS; - порт мини-USB для программирования и взаимодействия с контроллером; - внутренняя память 2500 событий; - часы реального времени; - звуковая сигнализация событий; - напряжение питания 9-30В постоянного тока; - полная гальваническая развязка входов, выходов, последовательного интерфейса; - встроенная защита от импульсных перегрузок; - корпус на DIN-рейку шириною 3S; - рабочая температура: -20°С...+70°С; - относительная влажность: 0...80%, без конденсации; - масса: 0,190 кг. Комплект поставки: - Контроллер 1шт - Антенна внешняя 1шт - Руководство 1шт Условия транспортировки и хранения: - условия транспортирования устройств в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216 - условия транспортирования устройств в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150. - условия хранения устройств должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 Гарантии и обязательства Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 24 месяца с момента приобретения устройства при соблюдении потребителем надлежащих условий эксплуатации. Во время гарантийного срока предприятие-производитель производит бесплатный ремонт или замену неисправного устройства. Гарантии на устройство не распространяются в случаях: - нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации; - наличия механических повреждений и следов самостоятельного ремонта; - монтажа устройства неквалифицированным персоналом; - использования устройства не по назначению. Содержание драгоценных металлов Драгоценных металлов не содержит. ### Дата производства "____"_______________20___г. ### ОТК (подпись, штамп) ____________ ### Дата продажи "____"_______________ 20___г. |