# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник (см. таблицу) стационарный настенный предназначен для функционально-декоративного освещения скверов, парков, бульваров и рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 250 В и частотой 50 Гц  в условиях умеренного климата при температуре воздуха плюс 40 °С … минус 45 °С (для светильни-

ков НБУ) и плюс 40 °С … минус 25 °С (для светильников ФБУ) при среднегодовой относи- тельной влажности воздуха не более 80 % при плюс 15 °С.

Светильник  имеет усиленную изоляцию и не имеет элементов для заземления, защищен от пыли и от брызг. Светильник пригоден для установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

Выпускается по ТУ РБ 03968110.007-99 «Светильники».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение сети, В                                                              - 220 ± 10%

Степень защиты                                                                    - IP54

Срок службы, лет, не менее                                                 - 10

Таблица

| Модель светильника | Мощность лампы, Вт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| НБУ 01-60-018 У1 «Поллар 1141» | 60 | Ø140х400 | 0,8 |
| ФБУ 01-23-018 У1 «Поллар 1141» | 23 | Ø140х400 | 0,8 |
| НБУ 01-60-017 У1 «Поллар 1142» | 60 | Ø101х380 | 0,5 |
| ФБУ 01-23-017 У1 «Поллар 1142» | 23 | Ø101х380 | 0,5 |

Примечание: Предприятие оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия без отражения этого в руководстве по эксплуатации.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светильник – 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации – одно на каждый светильник.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Подключение светильника, удаление пыли и устранение неисправностей производить только при отключенной сети.

4.2. Присоединение к сети производить только при помощи клеммной колодки. Скрутка проводов недопустима.

4.3.  При обнаружении неисправности (повреждения) светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации.

4.4.  Устранение неисправности и техническое обслуживание светильников должно проводиться только специалистом соответствующей квалификации.

4.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать светильник без рассеивателя;

- применять лампы мощностью более указанной в маркировке светильника и руководстве по эксплуатации;

- переделывать конструкцию светильника.

4.6.  ИНФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПРИКАЗ МЧС РБ ОТ 02.09.99 №55

Светильники, выпускаемые Унитарным предприятием «Элект»ОО «БелТИЗ», сертифицированы на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья и имущества и при  условии  соблюдения  правил  монтажа и эксплуатации  являются  безопасными, в том числе и пожаробезопасными.

Монтаж и техническое обслуживание светильников поручайте только  специалистам,  имеющим соответствующую квалификацию. Не допускайте эксплуатацию светильников с механическими повреждениями корпусов, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами, с превышением  токовой  нагрузки и мощности, указанной в маркировке светильников.

5. ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Рабочее положение светильника рассеивателем вверх.

Монтаж светильника проводится в следующей последовательности:

- вывинтить рассеиватель   из держателя ( для светильников НБУ 01-60-018 У1

«Поллар 1141» и ФБУ 01-23-018 У1 «Поллар 1141» - рассеиватель вместе с декоративным рассеивателем);

- открутить винт установочный и снять держатель;

- через отверстие в корпусе ввести провода и присоединить их к контактным зажимам клеммной колодки;

- закрепить корпус в месте установки светильника с помощью крепежных винтов;

- установить с помощью винта установочного держатель;

- ввернуть лампу в патрон;

- установить рассеиватель и декоративный рассеиватель ( для светильников

НБУ 01-60-018 У1 «Поллар 1141» и ФБУ 01-23-018 У1 «Поллар 1141»).

Примечание: электромонтажные работы производить только специалисту соответствующей квалификации.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Периодически проверяйте:

- наличие и состояние рассеивателя;

- состояние мест соединения проводов в патроне светильника;

- прочность закрепления светильника.

6.2. Чистку лампы и рассеивателя светильника производить мягкой ветошью не реже одного раза в месяц.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник (см. таблицу) соответствует ТУ РБ 03968110.007-99   и признан годным

к эксплуатации.

Регистрационный номер сертификата соответствия таможенного союза

№ ЕАЭС BY/112 02.01.005 00722 срок действия с 22.04.2020 г. по 21.04.2025 г.

Представитель ОТК предприятия – изготовителя:

Дата изготовления  «______»______________202__г.

Дата продажи          «______»______________202__г.

Штамп магазина

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу светильника при условии соб-людения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:

Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ»

210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5, тел./факс (+375-212) 67-45-14

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И  УТИЛИЗАЦИИ

Светильники должны храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха плюс 40 °С … минус 50 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Транспортировка светильников осуществляется только в закрытом транспорте при температуре воздуха плюс 40 °С …минус 50 °С, условия транспортирования легкие различными видами транспорта.

После утраты потребительских свойств, светильники не выбрасывать, а сдать в спецпункт утилизации в соответствии с требованиями местных органов власти.

Сделано в Беларуси

Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ»

210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5, тел./факс (+375-212) 67-45-14;

Е-mаil: elekt@beltiz.by