# ООО «Завод «Световые технологии»

Светильники  NBL 90-93.

# Паспорт

- Назначение

1.1. Светильники NBL 90-93 предназначены для наружного, функционально-декоративного освещения и рассчитаны для работы в сетях переменного тока 220В, 50 Гц.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник может быть установлен на поверхность стены.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                         1

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1

- Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

- Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

4.2. Сборку светильников и подключение к сети производить согласно рис.2.

4.3. Снять с корпуса светильника поз.2 рассеиватель.

4.4. Протянуть сетевые провода через суппорт поз.1.

4.5. Закрепить суппорт на поверхности стены.

4.6. Протянуть сетевые провода через адаптер поз.3 в корпус светильника поз.2 и подключить их к клеммной колодке в соответствии с полярностью.

4.7. Зафиксировать корпус светильника в адаптере поз.3. при помощи винтов поз.4.

4.8. Вставить адаптер с закрепленным корпусом светильника в суппорт поз.1 и закрутить винты поз.5.

4.9. Установить лампу с соответствующим цоколем в ламповый патрон.

4.10. Закрепить верхнюю крышку светильника.

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

- Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Габаритные размеры светильников NBL 90-93:

Рис. 1

Рис. 2

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Масса, кг, не более | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBL 90 E60 NBL 91 E60 NBL 92 E60 NBL 93 E60 | ЛН Е27 | 65 | II | УХЛ1 | 1,1 | ТУ 3461-009-44919750-06 |

ЛН – лампа накаливания.