ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник  NBT 11 LED 11

# Паспорт

- Назначение

1.1. Светильник на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P  51318.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ1 по                ГОСТ  15150-69.

1.4. Светильник соответствует степени защиты IP65 по             ГОСТ 14254-96.

1.5. Светильник предназначен для установки на стену или потолок.

- Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт			    13

2.2. Частота тока, Гц				    50

2.3. Номинальное  напряжение, В	                              220

2.4.Габаритные размеры, мм

Диаметр				               266

Высота				                             106

2.5. Масса светильника, кг		                            1,8

2.6. Класс защиты от поражения

электрическим током			                    I

2.7. Цветовая температура, К	 	              4000

2.8. Световой поток, люмен		                              620

2.9. Тип светодиодов				SMD

- Комплект поставки

Светильник, шт.                                                             1

Упаковка, шт.                                                                 1

Паспорт, шт.                                                                   1

- Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

- Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

5.2. Снять верхнюю часть светильника и рассеиватель, использую шестигранный ключ №3.

5.3. Используя отвёртку под «крест» произвести демонтаж платы с кластером и источником питания.

5.4. Через один из сальников основания светильника ввести сетевой кабель круглого сечения.

5.5. Приложить основание светильника к монтажной поверхности и зафиксировать его при помощи подходящего крепежа, предварительно подготовив необходимые отверстия в монтажной поверхности. Габаритные и установочные размеры показаны на Рис.1.

5.6. Установить монтажную плату с кластером обратно в корпус.

5.7. Используя отвёртку под прямой шлиц подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

5.8. Установить на место рассеиватель и верхнюю часть светильника.

6.  Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

7.  Гарантийные обязательства

7.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Рис.1.

04.06.2013