ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник стационарный с рассеивающей решеткой

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник стационарный предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ P 51318.

1.3. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I (HBL – II).

1.5. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4.

1.6. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20 (HBL – 23).

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт. 	1

Стартеры, шт.                  по числу ламп

Упаковка, шт. 		1

Паспорт, шт.		1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять решетку, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус установить на опорной поверхности.

4.3. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.4. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 6).

4.5. Вставить лампу (лампы).

4.6. Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин.

4.7. Загрязненную решетку очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4.8. Внимание! Радужный эффект на поверхности решетки в светильниках типа PRBLUX при использовании люминесцентных ламп с «трехполосным» люминофором (люминесцентные лампы с улучшенной цветопередачей) не является производственным браком.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упаковщик _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

08/07/14

Lighting Technologies Factory LLC

Fixed light with diffusing louver

Certificate

1. Application

1.1. The fixed light is designed for general illumination of office, public and industrial rooms. It is powered from AC mains (220 V (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Power quality shall comply with GOST 13109-97.

1.2. The light complies with safety requirements of GOST R IEC 60598-2-1, GOST R IEC 60598-1 and EMC requirements of GOST R 51318.

1.3. The light may be mounted at surface of normal flammability

1.4. Class of protection against electric shock: I (II for HBL light)

1.5. Climatic configuration and location category: UKhL4.

1.6. Degree of protection: IP20 (IP 23 for HBL light).

2. Delivery set

Light without lamps (pcs) 		1

Starters (pcs)(the same as the number of lamps)

Package (pcs) 		1

Certificate (pcs) 		1

3. Safety

Never install, clean and replace light components (lamps), if power is ON.

4. Operation and installation

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

4.2. Remove the louver from the unpacked light, pass power wires through the hole in the housing and install the housing on the mounting surface.

4.3. Connect wires to the terminal block according to specified polarity.

4.4. If adjustable ECG is used, connect control wires according to polarity specified by code only (refer to fig. 6).

4.5. Install the lamp(s).

4.6. Fix the louver in the housing by spring clips.

4.7. Clean the louver with soft cloth wetted with mild soap solution.

4.8. Caution! Rainbow effect on louver surface at PRBLUX lights using fluorescent lamps with 3-band luminophor for better color reproduction is not a production defect.

5. Acceptance

The light complies with the Specification and is admitted serviceable.

Manufacturing date:

QA inspector: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Packed by: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

The light is certified.

6. Warranty

6.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

6.2. Warranty period: 36 months as of the manufacturing date.

6.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

- 8 years for lights with housing and/or lens made of polymeric materials

- 10 years for other lights.

6.4. Failure of the fluorescent lamps and the starters shall not be considered as a defect.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Date of sale: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Shop stamp

ЖСҚ «Зауыт «Световые технологии»

Шашыратқыш торы бар стационарлы шырақ

Құжат

1. Міндеті

1.1. Әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимаратарды жарықтандыратын, 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған төбе шырағы. Электр құаты сапасы МЕМСТ 13109-97 стандартына сәйкес болу қажет.

1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-1, МЕМСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по МЕМСТ P 51318 қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.3. Шырақты жанғыштығы орташа материалдан жасалған тірек бетіне орнатуға болады.

1.4. Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы – I (HBL – II).

1.5. Климаттық орындау және орнату категориясы– ҚСК4.

1.6. Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі – IP20 (HBL – 23).

2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана. 		1

Стартерлер, дана. Шам санына тең

Бума, дана. 			1

Құжаты, дана. 		1

3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау

4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Бумасы шешілген шырақтың торын шешіп, тұрқысындағы тесіктен желілік сымдарды өткізу, тұрқыны тірек бетіне орнату С распакованного светильника снять решетку, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус установить на опорной поверхности.

4.3. Көрсетілген кереғарлыққа сәйкес сымдарды клеммалық қалыпқа қосу.

4.4. Реттеуіш ЭТҚА қолданатын жағдайда, бас сымдар таңбада көрсетілген кереғарлықты дәлме дәл сақтап қосылады (Сурет 6).

4.5. Шамды (шамдарды) қосу

4.6. Серіппелерді сарт еткізіп жауып торды бекіту.

4.7. Ластанған торды сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

4.8. Назар аударыңыз! PRBLUX шырақтардағы тордың үстіндегі кемпірқосақ әсері «үшсызықты»люминоформмен нұршамды (түсжеткізуі жетілдірілген нұршам) қолданған жағдайда өндірістік ақау болып саналмайды.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-009-44919750-06–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды

Шығару күні

Бақылаушы ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ораушы _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шырақ сертифицикатталған

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті..

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы : 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы

ТАА«Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік стацыянарны з рассейваючай рашоткай

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік стацыянарны прызначаны для агульнага асвятлення адміністратыўна-грамадскіх і вытворчых будынкаў і разлічаны для работы ў сетках пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць дзяржаўнаму стандарту ГОСТ 13109-97.

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 і ЭМС паводле ГОСТ P 51318.

1.3. Свяцільнік можа быць устаноўлены на паверхню з нармальна запальваемага матэрыяла.

1.4. Клас аховы ад паражэння электрычным токам – I (HBL – II).

1.5. Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння – УХЛ4.

1.6. Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага асяроддзя – IP20 (HBL – 23).

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт. 	1

Стартэры, шт. па колькасці лямп

Упакоўка, шт. 		1

Пашпарт, шт. 		1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент (лямп) праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з “Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікаў”.

4.2. З распакаванага свяцільніка зняць рашотку, правесці сеткавыя правады праз адтуліну ў корпусе, корпус устанавіць на апорнай паверхні.

4.3. Падключыць правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з указанай палярнасцю.

4.4. Пры выкарыстанні рэгулюемага ЭПРА, кіруючыя правады падключаюцца строга з захаваннем палярнасці, указанай у маркіроўцы (гл. мал. 6).

4.5. Уставіць лямпу (лямпы).

4.6. Замацаваць рашотку, закрыўшы яе ў корпусе з дапамогай спружын.

4.7. Забруджаную рашотку чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

4.8. Увага! Вясёлкавы эфект на паверхні рашоткі ў свяцільніках тыпу PRBLUX пры выкарыстанні люмінесцэнтных лямп з «трохпалосным» люмінафорам (люмінесцэнтныя лямпы з палепшанай перадачай колеру) не з'яўляецца вытворчым бракам.

5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упакоўшчык ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свяцільнік сертыфікаваны.

6. Гарантыйныя абавязацельствы

6.1. Завод – вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў -- для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвацель) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў -- для астатніх свяцільнікаў.

6.4. Выхад са строю люмінесцэнтных лямп і стартараў бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп крамы

ТОВ «Завод«Световые технологии»

Світильник стаціонарний з розсіючою решіткою

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник стаціонарний призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих приміщень і розрахований на роботу в мережі змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ДСТУ 13109-97.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ДСТУ ІЕС 60598-2-1, ДСТУ ІЕС 60598-1 та ЕМС за ДСТУ CISPR 15:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2.

1.3. Світильник може бути вмонтований безпосередньо на поверхню, виготовлену з нормально займистого матеріалу.

1.4. Клас захисту від ураження електричним струмом – I (HBL – II).

1.5. Кліматичне виконання і категорія розміщення – УХЛ4.

1.6. Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища – IP20 (HBL – 23).

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт. 	1

Стартери, шт. по кількості ламп

Упаковка, шт. 		1

Паспорт, шт. 		1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів (ламп) здійснювати лише при відключеному живленні. .

4. Правила експлуатації та установка

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. З розпакованого світильника зняти решітку, провести мережеві проводи через отвір в корпусі, корпус змонтувати на опорній поверхні.

4.3. Під’єднати проводи до клемової колодки у відповідності до зазначеної полярності.

4.4.Прі використанні регульованого ЕПРА,

керуючі проводи підключаються суворо з дотриманням полярності, зазначеної в маркуванні (див. рис. 6).

4.5. Вставити лампу (лампи).

4.6. Закріпити решітку защипнув її в корпусі за допомогою пружин.

4.7. Забруднену решітку протирати м’якою тканиною, змоченою у слабкому мильному розчині.

4.8. Увага! Райдужний ефект на поверхні решітки у світильниках типу PRBLUX при використанні люмінесцентних ламп з «триполосним» люмінофором (люмінесцентні лампи із покращеною кольоропередачею) не є виробничим дефектом.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пакувальник _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Світильник сертифікований

6. Гарантійні зобов’язання

6.1. Завод-виробник протягом гарантійного терміну зобов’язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини споживача за умов нормальної експлуатації.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників в нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус та/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлений з полімерних матеріалів;

- 10 років - для решти світильників. 6.4.Вихід з ладу люмінесцентних ламп і стартерів браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

1				1а					2

3							4

5					6 Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА

| L | лампа | лампа | lamp | шам | лямпа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr | дроссель | дросель | choke | дроссель | дросель |
| St | стартер | стартер | starter | стартер | стартэр |
| C | Компенсационный конденсатор | Компенсаційний конденсатор | compensating capacitor | өтемақы конденсаторы | Кампенсацыйны кандэнсатар |

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений | Коэффициент мощности | Габариты,мм,AxBxC | Масса, кг,не более | Установочные размеры (LxD),мм | Тип решетки | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTF 314 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х72 | 3,8 | 380х380 | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTF 414 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х72 | 4,2 | 380х380 | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTF 128 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1195x128x72 | 2,6 | 1080х90 | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTF 228 PTF 228bm | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1195x 222x72 | 4,2 | 1080х170 | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTF 135 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1495x 128x72 | 4,2 | 1380х90 | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTF 235 PTF 235bm | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1495x 222x72 | 5 | 1380х170 | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTF 254 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1195x 222x72 | 4,2 | 1080х170 | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ATF 314 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х72 | 3,8 | 380х380 | Параболическая матовая | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ATF 414 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х72 | 4,2 | 380х380 | Параболическая матовая | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTFS 414 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 600x605x70 | 4,8 | 380x380 | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTFS 428 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1200x605x70 | 8,4 | 1080x380 | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRBLUX/S 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,6 | 625х 310х105 | 3,2 | 125х420 | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRBLUX/S 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1228х 310х105 | 5,8 | 224х1050 | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRBLUX/S 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 625х 610х105 | 5,8 | 420х420 | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRBLUX/S 436 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1228х 610х105 | 10,6 | 523х1087 | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,6 | 625х 310х80 | 2,8 | 125х420 | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1228х 310х90 | 5,4 | 224х1050 | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1528x310x90 | 5,5 | 224x1050 | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 625х 610х80 | 5,2 | 420х420 | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 436 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1228х 610х90 | 9,6 | 523х1050 | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 118 | ЛЛ G13 | 1 | 0,5 | 625х 180х80 | 1,7 | 88х420 | V – образная зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 136 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1235х 180х80 | 4,5 | 88х1115 | V – образная зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 158 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1535х 180х80 | 5,8 | 88х970 | V – образная зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,6 | 625х 310х80 | 3,1 | 130х422 | V – образная зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1225х 310х80 | 5,1 | 224х1050 | V – образная зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1528х 310х80 | 7,5 | 224х1450 | V – образная зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 625х 610х80 | 4,9 | 420х420 | V – образная зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 436 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1228х 610х80 | 8,7 | 508х1048 | V – образная зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| WRS/S 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,6 | 625х 310х80 | 3,1 | 130х422 | V – образная белая | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| WRS/S 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1225х 310х80 | 5,1 | 224х1050 | V – образная белая | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| WRS/S 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 625х 610х80 | 4,9 | 420х420 | V – образная белая | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| WRS/S 436 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1228х 610х80 | 8,7 | 508х1048 | V – образная белая | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| CMP/S 218 | КЛЛ 2G11 | 2 | 0,6 | 325х310х85 | 2,2 | 220х220 | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| TOP 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1255х290х100 | 4,3 | 990х120 | Параболическая зеркальная (матовая) | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| TOP 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1555х290х100 | 6,4 | 1290х120 | Параболическая зеркальная (матовая) | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| TOP 228 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1215x290x100 | 4 | 950x120 | Параболическая зеркальная (матовая) | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| TOP 235 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1515x290x100 | 4,8 | 1250x120 | Параболическая зеркальная (матовая) | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| TOP 249 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1515x290x100 | 4,8 | 1250x120 | Параболическая зеркальная (матовая) | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| TOP 254 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1215x290x100 | 4.0 | 950x120 | Параболическая зеркальная (матовая) | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBL 100 | ЛН Е27 | - | 1 | 255x245 | 0,4 | - | Алюминиевый отражатель | ТУ 3461-001-44919750-07 |

ЛЛ – люминесцентная лампа; КЛЛ – компактная люминесцентная лампа; ЛН – лампа накаливания.

| Code, number and power of lamps | Lamp type and base | Connection diagram | Power factor | Dimensions (mm) AxBxC | Max. weight (kg) | Mounting dimensions, L x D (mm) | Type of louvers | Specification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTF 314 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 595х595х72 | 3,8 | 380х380 | Bi-parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| PTF 414 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 595х595х72 | 4,2 | 380х380 | Bi-parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| PTF 128 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1195x128x72 | 2,6 | 1080х90 | Bi-parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| PTF 228 PTF 228bm | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1195x 222x72 | 4,2 | 1080х170 | Bi-parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| PTF 135 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1495x 128x72 | 4,2 | 1380х90 | Bi-parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| PTF 235 PTF 235bm | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1495x 222x72 | 5 | 1380х170 | Bi-parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| PTF 254 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1195x 222x72 | 4,2 | 1080х170 | Bi-parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| ATF 314 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 595х595х72 | 3,8 | 380х380 | Parabolic matt | TU 3461-001-44919750-07 |
| ATF 414 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 595х595х72 | 4,2 | 380х380 | Parabolic matt | TU 3461-001-44919750-07 |
| PTFS 414 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 600x605x70 | 4,8 | 380x380 | Bi-parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| PTFS 428 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1200x605x70 | 8,4 | 1080x380 | Bi-parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| PRBLUX/S 218 | FL G13 | 2 | 0,6 | 625х 310х105 | 3,2 | 125х420 | Bi-parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| PRBLUX/S 236 | FL G13 | 3 | 0,85 | 1228х 310х105 | 5,8 | 224х1050 | Bi-parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| PRBLUX/S 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 625х 610х105 | 5,8 | 420х420 | Bi-parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| PRBLUX/S 436 | FL G13 | 5 | 0,85 | 1228х 610х105 | 10,6 | 523х1087 | Bi-parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 218 | FL G13 | 2 | 0,6 | 625х 310х80 | 2,8 | 125х420 | Parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 236 | FL G13 | 3 | 0,85 | 1228х 310х90 | 5,4 | 224х1050 | Parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 258 | FL G13 | 3 | 0,85 | 1528x310x90 | 5,5 | 224x1050 | Parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 625х 610х80 | 5,2 | 420х420 | Parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 436 | FL G13 | 5 | 0,85 | 1228х 610х90 | 9,6 | 523х1050 | Parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 118 | FL G13 | 1 | 0,5 | 625х 180х80 | 1,7 | 88х420 | V-shaped reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 136 | FL G13 | 1a | 0,85 | 1235х 180х80 | 4,5 | 88х1115 | V-shaped reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 158 | FL G13 | 1a | 0,85 | 1535х 180х80 | 5,8 | 88х970 | V-shaped reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 218 | FL G13 | 2 | 0,6 | 625х 310х80 | 3,1 | 130х422 | V-shaped reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 236 | FL G13 | 3 | 0,85 | 1225х 310х80 | 5,1 | 224х1050 | V-shaped reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 258 | FL G13 | 3 | 0,85 | 1528х 310х80 | 7,5 | 224х1450 | V-shaped reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 625х 610х80 | 4,9 | 420х420 | V-shaped reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 436 | FL G13 | 5 | 0,85 | 1228х 610х80 | 8,7 | 508х1048 | V-shaped reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| WRS/S 218 | FL G13 | 2 | 0,6 | 625х 310х80 | 3,1 | 130х422 | V-shaped white | TU 3461-001-44919750-07 |
| WRS/S 236 | FL G13 | 3 | 0,85 | 1225х 310х80 | 5,1 | 224х1050 | V-shaped white | TU 3461-001-44919750-07 |
| WRS/S 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 625х 610х80 | 4,9 | 420х420 | V-shaped white | TU 3461-001-44919750-07 |
| WRS/S 436 | FL G13 | 5 | 0,85 | 1228х 610х80 | 8,7 | 508х1048 | V-shaped white | TU 3461-001-44919750-07 |
| CMP/S 218 | CFL 2G11 | 2 | 0,6 | 325х310х85 | 2,2 | 220х220 | Parabolic reflector | TU 3461-001-44919750-07 |
| TOP 236 | FL G13 | 3 | 0,85 | 1255х290х100 | 4,3 | 990х120 | Parabolic reflector (матовая) | TU 3461-001-44919750-07 |
| TOP 258 | FL G13 | 3 | 0,85 | 1555х290х100 | 6,4 | 1290х120 | Parabolic reflector (матовая) | TU 3461-001-44919750-07 |
| TOP 228 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1215x290x100 | 4 | 950x120 | Parabolic reflector (матовая) | TU 3461-001-44919750-07 |
| TOP 235 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1515x290x100 | 4,8 | 1250x120 | Parabolic reflector (матовая) | TU 3461-001-44919750-07 |
| TOP 249 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1515x290x100 | 4,8 | 1250x120 | Parabolic reflector (матовая) | TU 3461-001-44919750-07 |
| TOP 254 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1215x290x100 | 4.0 | 950x120 | Parabolic reflector (матовая) | ТU 3461-001-44919750-07 |
| HBL 100 | IL Е27 | - | 1 | 255x245 | 0,4 | - | Aluminum reflector | TU 3461-001-44919750-07 |

FL - fluorescent lamp

CFL - compact fluorescent lamp

IL - incandescent lamp

| Артикул (шамдар саны және қуаты) | Шам түрі және цоколі | Электр жалғау үлгісі | Қуат коффициенті | Габариттер, мм, AxBxC | Салмағы, кг, Көрсетілгеннен артық емес | Орнату өлшемдері (LxD), мм | Тор түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTF 314 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 595х595х72 | 3,8 | 380х380 | Бипараболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTF 414 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 595х595х72 | 4,2 | 380х380 | Бипараболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTF 128 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1195x128x72 | 2,6 | 1080х90 | Бипараболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTF 228 PTF 228bm | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1195x 222x72 | 4,2 | 1080х170 | Бипараболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTF 135 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1495x 128x72 | 4,2 | 1380х90 | Бипараболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTF 235 PTF 235bm | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1495x 222x72 | 5 | 1380х170 | Бипараболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTF 254 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1195x 222x72 | 4,2 | 1080х170 | Бипараболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ATF 314 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 595х595х72 | 3,8 | 380х380 | Параболалы күңгірт | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ATF 414 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 595х595х72 | 4,2 | 380х380 | Параболалы күңгірт | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTFS 414 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 600x605x70 | 4,8 | 380x380 | Бипараболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTFS 428 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1200x605x70 | 8,4 | 1080x380 | Бипараболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRBLUX/S 218 | НҰРШАМ G13 | 2 | 0,6 | 625х 310х105 | 3,2 | 125х420 | Бипараболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRBLUX/S 236 | НҰРШАМ G13 | 3 | 0,85 | 1228х 310х105 | 5,8 | 224х1050 | Бипараболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRBLUX/S 418 | НҰРШАМ G13 | 4 | 0,85 | 625х 610х105 | 5,8 | 420х420 | Бипараболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRBLUX/S 436 | НҰРШАМ G13 | 5 | 0,85 | 1228х 610х105 | 10,6 | 523х1087 | Бипараболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 218 | НҰРШАМ G13 | 2 | 0,6 | 625х 310х80 | 2,8 | 125х420 | Параболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 236 | НҰРШАМ G13 | 3 | 0,85 | 1228х 310х90 | 5,4 | 224х1050 | Параболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 258 | НҰРШАМ G13 | 3 | 0,85 | 1528x310x90 | 5,5 | 224x1050 | Параболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 418 | НҰРШАМ G13 | 4 | 0,85 | 625х 610х80 | 5,2 | 420х420 | Параболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 436 | НҰРШАМ G13 | 5 | 0,85 | 1228х 610х90 | 9,6 | 523х1050 | Параболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 118 | НҰРШАМ G13 | 1 | 0,5 | 625х 180х80 | 1,7 | 88х420 | V – тәрізді әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 136 | НҰРШАМ G13 | 1a | 0,85 | 1235х 180х80 | 4,5 | 88х1115 | V – тәрізді әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 158 | НҰРШАМ G13 | 1a | 0,85 | 1535х 180х80 | 5,8 | 88х970 | V – тәрізді әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 218 | НҰРШАМ G13 | 2 | 0,6 | 625х 310х80 | 3,1 | 130х422 | V – тәрізді әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 236 | НҰРШАМ G13 | 3 | 0,85 | 1225х 310х80 | 5,1 | 224х1050 | V – тәрізді әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 258 | НҰРШАМ G13 | 3 | 0,85 | 1528х 310х80 | 7,5 | 224х1450 | V – тәрізді әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 418 | НҰРШАМ G13 | 4 | 0,85 | 625х 610х80 | 4,9 | 420х420 | V – тәрізді әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 436 | НҰРШАМ G13 | 5 | 0,85 | 1228х 610х80 | 8,7 | 508х1048 | V – тәрізді әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| WRS/S 218 | НҰРШАМ G13 | 2 | 0,6 | 625х 310х80 | 3,1 | 130х422 | V – тәрізді ақ | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| WRS/S 236 | НҰРШАМ G13 | 3 | 0,85 | 1225х 310х80 | 5,1 | 224х1050 | V – тәрізді ақ | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| WRS/S 418 | НҰРШАМ G13 | 4 | 0,85 | 625х 610х80 | 4,9 | 420х420 | V – тәрізді ақ | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| WRS/S 436 | НҰРШАМ G13 | 5 | 0,85 | 1228х 610х80 | 8,7 | 508х1048 | V – тәрізді ақ | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| CMP/S 218 | ШН 2G11 | 2 | 0,6 | 325х310х85 | 2,2 | 220х220 | Параболалы әйнекті | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| TOP 236 | НҰРШАМ G13 | 3 | 0,85 | 1255х290х100 | 4,3 | 990х120 | Параболалы әйнекті(матовая) | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| TOP 258 | НҰРШАМ G13 | 3 | 0,85 | 1555х290х100 | 6,4 | 1290х120 | Параболалы әйнекті(матовая) | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| TOP 228 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1215x290x100 | 4 | 950x120 | Параболалы әйнекті(матовая) | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| TOP 235 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1515x290x100 | 4,8 | 1250x120 | Параболалы әйнекті(матовая) | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| TOP 249 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1515x290x100 | 4,8 | 1250x120 | Параболалы әйнекті(матовая) | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| TOP 254 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1215x290x100 | 4.0 | 950x120 | Параболалы әйнекті(матовая) | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBL 100 | ҚШ Е27 | - | 1 | 255x245 | 0,4 | - | Алюминиевый отражатель | ТУ 3461-001-44919750-07 |

КЛЛ – шағын нұршамы; ҚШ – қызу шамы

| Артыкул (колькасць і магутнасць лямп) | Тып лямпы і цокаль | Схема электрычных злучэнняў | Каэфіцыент магутнасці | Габарыты, мм, AxBxC | Маса, кг, не больш за | Установачныя памеры (LxD), мм | Тып рашоткі | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTF 314 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х72 | 3,8 | 380х380 | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTF 414 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х72 | 4,2 | 380х380 | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTF 128 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1195x128x72 | 2,6 | 1080х90 | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTF 228 PTF 228bm | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1195x 222x72 | 4,2 | 1080х170 | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTF 135 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1495x 128x72 | 4,2 | 1380х90 | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTF 235 PTF 235bm | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1495x 222x72 | 5 | 1380х170 | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTF 254 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1195x 222x72 | 4,2 | 1080х170 | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ATF 314 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х72 | 3,8 | 380х380 | Парабалічная матавая | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ATF 414 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х72 | 4,2 | 380х380 | Парабалічная матавая | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTFS 414 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 600x605x70 | 4,8 | 380x380 | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PTFS 428 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1200x605x70 | 8,4 | 1080x380 | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRBLUX/S 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,6 | 625х 310х105 | 3,2 | 125х420 | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRBLUX/S 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1228х 310х105 | 5,8 | 224х1050 | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRBLUX/S 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 625х 610х105 | 5,8 | 420х420 | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRBLUX/S 436 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1228х 610х105 | 10,6 | 523х1087 | Біпарабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,6 | 625х 310х80 | 2,8 | 125х420 | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1228х 310х90 | 5,4 | 224х1050 | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1528x310x90 | 5,5 | 224x1050 | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 625х 610х80 | 5,2 | 420х420 | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 436 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1228х 610х90 | 9,6 | 523х1050 | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 118 | ЛЛ G13 | 1 | 0,5 | 625х 180х80 | 1,7 | 88х420 | V – падобная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 136 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1235х 180х80 | 4,5 | 88х1115 | V – падобная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 158 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1535х 180х80 | 5,8 | 88х970 | V – падобная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,6 | 625х 310х80 | 3,1 | 130х422 | V – падобная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1225х 310х80 | 5,1 | 224х1050 | V – падобная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1528х 310х80 | 7,5 | 224х1450 | V – падобная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 625х 610х80 | 4,9 | 420х420 | V – падобная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARS/S 436 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1228х 610х80 | 8,7 | 508х1048 | V – падобная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| WRS/S 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,6 | 625х 310х80 | 3,1 | 130х422 | V – падобная белая | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| WRS/S 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1225х 310х80 | 5,1 | 224х1050 | V – падобная белая | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| WRS/S 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 625х 610х80 | 4,9 | 420х420 | V – падобная белая | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| WRS/S 436 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1228х 610х80 | 8,7 | 508х1048 | V – падобная белая | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| CMP/S 218 | КЛЛ 2G11 | 2 | 0,6 | 325х310х85 | 2,2 | 220х220 | Парабалічная люстраная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| TOP 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1255х290х100 | 4,3 | 990х120 | Парабалічная люстраная (матовая) | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| TOP 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1555х290х100 | 6,4 | 1290х120 | Парабалічная люстраная (матовая) | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| TOP 228 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1215x290x100 | 4 | 950x120 | Парабалічная люстраная (матовая) | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| TOP 235 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1515x290x100 | 4,8 | 1250x120 | Парабалічная люстраная (матовая) | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| TOP 249 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1515x290x100 | 4,8 | 1250x120 | Парабалічная люстраная (матовая) | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| TOP 254 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1215x290x100 | 4.0 | 950x120 | Парабалічная люстраная (матовая) | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBL 100 | ЛН Е27 | - | 1 | 255x245 | 0,4 | - | Алюмініевы адбівальнік | ТУ 3461-001-44919750-07 |

ЛЛ – люмінесцэнтная лямпа; КЛЛ – кампактная люмінесцэнтная лямпа; ЛН – лямпа напальвання