ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник серии “Floodlight”.

Паспорт

1. Назначение    

1.1. Светильник стационарный предназначен для освещения административно-общественных и торговых помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ P МЭК 60598-2-6 и  
ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник устанавливается непосредственно на шинопровод.
ГЛН – галогенная лампа накаливания
[image: image1.emf]2. Комплект поставки

[image: image2.emf]
Светильник (без ламп), шт.                                              1

Упаковка, шт.                                                                    1

Паспорт, шт.                                                                      1 

Специальный ключ (для светильника FIP/T)                 1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. 

Между корпусом светильника и потолком ниши должен быть обеспечен воздушный промежуток не менее 25 мм.

4. Правила эксплуатации и установка
4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. Для светильника FIQ/T. С распакованного светильника снять переднюю крышку, закрепить лампу и подключить провода непосредственно к контактным зажимам лампового патрона. 

4.2. Для светильника FIP/T . Распаковать светильник, вкрутить лампу, с помощью двух направляющих спиц зафиксировать кольцо специальным ключем.   
4.3. Убедиться в правильности подключения нейтрального провода ввода питания шинопровода!
4.4. Установить светильник на шинопроводе с помощью адаптера. При установке обратить внимание на расположение выступов адаптера и шинопровода (см. рис. 2). Монтаж светильника проводить только в обесточенном состоянии шинопровода.
4.5. Зафиксировать адаптер, путем поворота фиксатора, расположенного на нем (рис. 3).

4.6. Подключение питания осуществляется путем поворота диска переключателя на нужную фазу. 1-я и 2-я фаза выбирается поворотом диска переключателя, при подключении  3-й фазы необходимо установить диск переключателя в положении 0, затем потянуть его вниз и установить в положение 3 (см. рис. 4).

4.7. При демонтаже светильника следует сначала установить диск переключателя в положение 0, затем освободить адаптер путем поворота фиксатора и вытащить его из шинопровода (см. рис.5).

4.8. Запрещается использовать в контакте с адаптером или другими компонентами осветительной системы любые виды растворителя, клея, смазки и т.д. Эти материалы могут привести к повреждению компонентов осветительной системы.

[image: image3.emf]Тр-р 230/12 В

 

ГЛН

[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


4.9. Пользователь несет ответственность за электрическую, механическую и тепловую совместимость между светильником и шинопроводной системой, на которую он установлен.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства       

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, 
ул. Магистральная д.11-а.
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.
	Артикул (количество и мощность ламп)
	Тип лампы и цоколь
	Схема

электрических

соединений
	Коэффициент мощности
	Степень

защиты от воздействия

окружающей

среды, IP
	Класс защиты

от поражения

электрическим

током
	Исполнение

и категория

размещения по

ГОСТ15150
	Масса, кг,

не более 
	Технические условия

	FIP/T           

                    75                
                  100                   
	ГЛН
Е27

	-
	1,0
	20
	I
	УХЛ4
	0,35
	ТУ 3461-001-44919750-07

	FIO/T            

                    35
                    50

                  100 
                   
	ГЛН

G53 (12В)
	1
	0,95
	20
	I
	УХЛ4
	1,0
	ТУ 3461-003-44919750-07

	FID/T            

                    50                  
	ГЛН

G53
	1
	0,95
	20
	I
	УХЛ4
	2,2
	

	SYBAR G

                   35

                   50

                   70

                   100
	ГЛН

G53 (12 В)
	1
	0,95
	20
	I
	УХЛ4
	1,6
	

	DASH-DOT G

                    100
	ГЛН

G53 (12 В)
	1
	0,95
	20
	I
	УХЛ4
	2,1
	



Рис.1





Рис.4





� EMBED CorelDRAW.Graphic.11  ���





Рис.2





Рис.3





Рис.5





10.01.13








_1202805606.unknown

