ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник ARCTIC LED

Паспорт

- Назначение

1.1. Светильник на полупроводниковых источниках света (светодиодах),  предназначен для освещения помещений c повышенной влажностью и рассчитан для работы в сети переменного тока

220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по

ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -30°С.

1.4. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

1.5. Светильник соответствует группе механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.1-90.

1.6. Класс защиты от поражения электрическим током – II.

- Комплект поставки

Светильник, шт.						1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

Гермоизолятор, шт.	    		                                2

Шайба M6, шт.						2

Шайба резиновая, шт.					2

Комплект крепления ARCTIC (2) на трос

(поставляется по отдельному заказу), шт.				1

- Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.

Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала, а также на подвесах.

| 5. Состав изделия Артикул | Номинальная мощность, Вт | Тип светодиодов | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности | Габариты, мм | Установочные размеры, мм, L | Масса, кг, не более | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCTIC LED 600 M LED 600 LED 600 TH LED 1200 M LED 1200 LED 1200 TH LED 1500 M LED 1500 LED 1500 TH | 25 25 16 50 50 30 65 65 39 | SMD SSC | 5000-5300 | 2304 2097 1250 4600 4184 2650 5963 5128 3150 | 85 | 0,74 0,74 0,8 0,93 0,93 0,89 0,86 0,86 0,89 | 670х158х113 670х158х113 670х86х113 1276х158х113 1276х158х113 1276х86х113 1577х158х113 1577х158х113 1577х86х113 | 445 445 445 930 930 930 1230 1230 1230 | 2,8 2,8 1,5 4,3 4,3 2,4 5,4 5,4 3,2 | Рассеиватель из прозрачного/опалового полимерного материала SAN | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ARCTIC LED 1200 M LED 1200 | 50 50 | SMD LG Innotek | 4000 | 4500 4000 | 83 | 0,93 | 1276х158х113 1276х158х113 | 930 930 | 4,3 4,3 |  |  |

Светильник состоит из корпуса серого цвета из полимерного материала (полиэстер усиленный стекловолокном) и рассеивателя из полимерного материала SAN, который крепится к корпусу защелками из полиамида (возможна комплектация защелками из нержавеющей стали под заказ). В корпус вщелкивается металлическая панель, на которой смонтированы светодиодные кластеры, драйвер и проводка светильника.

- Правила эксплуатации и установка

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

6.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, вынуть монтажную панель, вынуть комплект установочных пластин (для светильника с корпусом из поликарбоната или ABS).

20.05.2013

6.3. Установка светильника.

6.3.1. Установка на опорную поверхность: просверлить установочные отверстия на поверхности потолка и в корпусе светильника на расстоянии L между центрами отверстий (см. табл.). Корпус закрепить на опорной поверхности, уплотнив места креплений резиновыми шайбами.

6.3.2. Установка на подвесах: просверлить установочные отверстия в корпусе светильника, вставить  рым-болты,  металлические и резиновые шайбы, и закрепить их гайками (входят в состав комплекта крепления Arctic (2) на трос). Закрепить корпус на подвесах.

6.4. Ввести сетевые провода в корпус через гермоизолятор, который вставить в уплотняемое отверстие корпуса, и подключить их к клеммной колодке на панели в соответствии с указанной полярностью на клеммы L, N.

6.5. Закрепить монтажную панель в корпусе.

6.6. Закрепить  рассеиватель защелками.

6.7. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать  мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

6.8. Для предотвращения отщелкивания пластмассовых защелок под воздействием внешних механических факторов предусмотрена возможность фиксации защелок (через заранее подготовленные в них отверстия) самонарезающими винтами 3,5х9,5 или 3х10 (в комплект поставки не входят).

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

20.03.12

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.