ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник LHT 1200

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для освещения административно-общественных, производственных зданий и рассчитан

для работы в тяжелых условиях эксплуатации в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -30°С, верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха +40°С.

1.4. Светильник соответствует степени защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.

1.5. Максимальная ударная нагрузка для светильника LHT 1200 – 6,5 Дж.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт			50

2.2. Частота тока, Гц				50

2.3. Номинальное  напряжение, В			220

2.4. Цветовая температура, К			5000

2.5. Световой поток, Лм				4400

2.6. Индекс цветопередачи, Ra			84

2.7. Тип светодиодов				SMD SSC

2.8. Габаритные размеры, мм

- Длина					1295

- Ширина				210

- Высота					90

- Установочный размер			1015

2.9. Масса светильника, кг			8,6

2.10. Класс защиты от поражения электрическим током	I

2.11. Коэффициент мощности			0,92

3. Комплект поставки

Светильник, шт.		1

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

4.Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.

Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала, а также на подвесах с помощью двух рым-болтов.

5. Состав изделия

Светильник состоит из штампованного корпуса, изготовленного из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, внутри которого находится металлическая монтажная панель

со светодиодными платами. Рассеиватель выполнен из прозрачного темперированного силикатного стекла толщиной 5 мм. Стекло крепиться к корпусу металлическими защелками.

6. Правила эксплуатации и установка

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, вынуть монтажную панель; корпус закрепить на опорной поверхности или на подвесах с помощью двух рым-болтов.

6.3. Ввести в корпус через кабельный ввод кабель (9-12 мм) электропитания.

6.4. Подключить предварительно разделанные концы кабеля к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

6.5. Закрепить монтажную панель в корпусе.

6.6. Закрепить рассеиватель защелками.

6.7. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать  мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

7. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

8.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC “Lighting technologies production”

LHT 1200 Luminaire

Manufacturer’s certificate

1. Function

1.1. Luminaire with semiconductor light sources (LEDs) is designed to provide lighting in public administrative and manufacturing buildings, and is equipped to work in severe operating conditions in AC circuit of 220 V (±5%), 50 Hz (±2%). Power supply quality must conform with GOST 13109-97.

1.2. The luminaire complies with safety requirements GOST R IEC 598-2-1-97, EMC GOST R 51318-99.

1.3. Luminaire is manufactured as Clm App2* according to GOST 15150-69, lowest operating temperature of surrounding air -30°С, highest operating temperature of surrounding air +40°С.

1.4. The luminaire has IP54 protection rate according to GOST 14254-96.

1.5. Maximum dynamic pressure for LHT 1200 luminaire – 6,5 J.

2. Specifications

2.1. Rated power, W			50

2.2. Current frequency, Hz			50

2.3. Rated voltage, V			220

2.4. Color temperature, K			5000

2.5. Light flux, lm			4400

2.6. Color rendering index, Ra		84

2.7. LED type			SMD SSC

2.8. Overall dimensions, mm

- Length				1295

- Width				210

- Height				90

- Mounting dimension			1015

2.9. Luminaire weight, kg			8,6

2.10. Electric shock protection class		I

2.11. Power factor			0,92

3. Delivery set

Luminaire, pc.			1

Packaging, pc.			1

Manufacturer’s certificate, pc.		1

4. Safety requirements

Luminaire installation, cleaning and replacement of elements must be done only when the power is off.

The luminaire may be directly installed onto a ceiling made from normal combustibility material, as well as using wire ropes with two ringbolts.

5. Device components

The luminaire consists of pressed housing made from stainless sheet steel 0,8 mm thick, inside which there is a metal mounting panel with LED plates. Diffuser is made of transparent tempered silicate glass 5 mm thick. Glass is fastened to housing with metal latches.

6. Operation and installation instructions

6.1. The luminaire must be used according to the “Rules for technical operation of electrical installations for consumers”.

6.2. Take off the diffuser from the unpacked luminaire, take out the mounting panel; fasten housing on supporting surface or on wire ropes with the help of two ringbolts.

6.3. Through the cable hole, insert cable (9-12 mm) into the housing.

6.4. Connect pre-separated cable ends to terminal block according to specified polarity.

6.5. Fasten the mounting panel in the housing.

6.6. Fix diffuser with latches.

6.7. To clean the dirty diffuser, use soft cloth without abrasive cleaners.

7. Acceptance certificate

The luminaire conforms to technical specifications TU 3461-001-44919750-07 and has been approved for use.

Date manufactured

QA inspector

Packed by

Luminaire is certified.

8. Warranty obligations

8.1. Manufacturing plant undertakes to fix or replace free of charge the luminaire that failed, when such failure was not at user’s fault and under normal conditions of use during the term

of warranty.

8.2. Warranty period – 36 months from the luminaire manufacturing date.

8.3. Service life of luminaires under normal climate conditions and compliance with installation and operation instructions is:

- 8 years – for luminaires with housing and/or optical part (diffuser) made from polymer material;

- 10 years – for other luminaires.

Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.

Date of sale:

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

LHT 1200 шырағы

Құжаты

1. Міндеті

1.1. Жартылай өткзігіш жарық қорларымен (жарық диодтарымен) шырақ әкімшілік-қоғамдық пен өндірістік ғимараттарды жарықтандыруға және 220 В (±5%), 50 Гц (±2%) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған. Электр қуаттың сапасы МЕМСТ 13109-97 стандартына сәйкес болу қажет.

1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМҮ МЕМСТ P 51318-99 қауіпсіздік талаптарына сәйкес.

1.3. 1.3. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК2* орындауымен шығарылады, қоршаған ауаның ең төменгі жұмыс мәні -30°С, ең жоғарғы жұмыс мәні +40°С.

1.4. Шырақ МЕМСТ 14254-96 бойынша IP54 қорғаныс деңгейіне сәйкес.

1.5. LHT 1200  шырақ үшін соққыға қарсы тұра алатын ең жоғарғы күші– 6,5 Дж.

2. Техникалық сипаттамалар

2.1. Атаулы қуаты, Вт				50

2.2. Тоқ жиілігі, Гц				50

2.3. Атаулы кернеуі, В				220

2.4. Түстік температурасы, К			5000

2.5. Жарық ағыны, Лм				4400

2.6. Түс жеткізу индексі, Ra			84

2.7. Жарық диодтар түрі				SMD SSC

2.8. Габариттік өлшемдер, мм

- ұзындығы				1295

- ені					210

- биіктігі 					90

- Установочный размер			1015

2.9. Шырақ салмағы, кг				8,6

2.10. Электр тоғынан зақымданудан қорғау тобы		I

2.11. Қуат коэффициенті				0,92

3. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ, дана.		1

Бума, дана.			1

Құжат, дана.			1

4. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнату, тазалау жұмыстарын тек құат көзі өшірілген кезде жасау.

Шырақ жанғыштығы орташа материалдан жасалған төбеге тікелей орнатылса болады, сонымен қатар екі рым-бұрандама арқылы асқыштардың үстіне орнатылса болады.

5. Бұйым құрамы

Шырақ қалындығы 0,8 мм тот баспайтын болаттан жасалған таңбаланған тұрқыдан, ішіндегі жарық диодтық платаларымен монтаждық тілімшеден тұрады. Шашыратқышы қалынығы 5 мм силикаттық әйнектен жасалады. Әйнек тұрқыға металл ілмектер арқылы бекітіледі.

6. Пайдалану және орнату ережелері

6.1. Шырақты пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

6.2. Бумасы шешілген шырақтан шашыратқышын шешу, монтаждық тілімшені шығару; тұрқыны тірек бетінде бекіту немесе асқыштарға рым-бұрандамалар арқылы іліп қою.

6.3. Тұрқыға кабельдік кіріс арқылы электр қуат кабелін (9-12 мм)  кіргізу.

6.4. Кабельдің алдын ала ажыратылған ұштарын көрсетілген кереғарлыққа сәйкес клеммалық қалыпқа қосу.

6.5. Монтаждық тілімшені тұрқының ішінде бекіту.

6.6. Шашыратқышты ілмектер арқылы бекіту.

6.7. Ластанған шашыратқышты ешқандай жууға арналған қоспаларсыз жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

- 7. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-001-44919750-07 –ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды.

Шығару күні

Бақылаушы

Ораушы

Шырақ сертификатталған

8. Кепілдікті міндеттеме

8.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

8.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

8.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік LHT 1200

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік на паўправадніковых крыніцах святла (светладыёдах), прызначаны для асвятлення адміністратыўна-грамадскіх, вытворчых будынкаў і разлічаны для працы ў цяжкіх умовах эксплуатацыі ў сетцы пераменнага току 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць дзяржаўнаму стандарту ГОСТ 13109-97.

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ДАСТ P МЭК 598-2-1-97 і ЭМС ДАСТ P 51318-99.

1.3. Свяцільнік выпускаецца ў выкананні УХЛ2* паводле дзяржастандарта ДАСТ 15150-69, ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра -30°С, верхняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра +40°С.

1.4. Свяцільнік адпавядае ступені аховы IP54 паводле дзяржстандарта ДАСТ 14254-96.

1.5. Максімальная ўдарная нагрузка для свяцільнікаў LHT 1200 – 6,5 Дж.

2. Тэхнічныя характарыстыкі

2.1. Намінальная магутнасць, Вт			50

2.2. Частата току, Гц				50

2.3. Намінальнае напружанне, В			220

2.4. Колеравая тэмпература, К			5000

2.5. Светлавы паток, лм				4400

2.6. Індэкс колераперадачы, Ra			84

2.7. Тып светадыёдаў				SMD SSC

2.8. Габарытныя памеры, мм

- Даўжыня				1295

- Шырыня				210

- Вышыня				90

- Установачны памер,			1015

2.9. Маса свяцільніка, кг				8,6

2.10. Клас аховы ад паражэння электрычным токам	I

2.11. Каэфіцыент магутнасці			0,92

3. Камплект пастаўкі

Свяцільнік, шт.		1

Упакоўка, шт.		1

Пашпарт, шт.		1

4. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні.

Свяцільнік можа быць непасрэдна ўстаноўлены на столю з нармальна запальваемага матэрыялу, а таксама на падвесах з дапамогай двух рым-балтоў.

5. Склад вырабу

Свяцільнік складаецца са штампаванага корпуса, вырабленага з аркушавай нержавеючай сталі таўшчынёй 0,8 мм, унутры якога знаходзіцца металічная мантажная панэль

са светладыёднымі платамі. Рассейвальнік выкананы з празрыстага тэмпераванага сілікатнага шкла ці полікарбанату таўшчынёй 5 мм. Шкло мацуецца да корпуса металічнымі клямкамі.

6. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

6.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікаў».

6.2. З распакаванага свяцільніка зняць рассейвальнік, вынуць мантажную панэль, корпус замацаваць на апорнай паверхні ці на падвесах з дапамогай двух рым-балтоў.

6.3. Увесці ў корпус праз кабельны ўвод кабель (9-12 мм) электрасілкавання.

6.4. Падключыць папярэдне раздзеланыя канцы кабеля да клемнай калодкі ў адпаведнасці з указанай палярнасцю.

6.5. Замацаваць мантажную панэль у корпусе.

6.6. Замацаваць рассейвальнік клямкамі.

6.7. Забруджаны рассейвальнік рэкамендуецца праціраць мяккім рыззём без прымянення абразіўных чысцячых сродкаў.

7. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-001-44919750-07 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільнік сертыфікаваны.

8. Гарантыйныя абавязацельствы

8.1. Завод-вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

8.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

8.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная, д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

ТОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник LHT 1200

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), призначений для освітлення адміністративно-громадських, виробничих будівель і розрахований для роботи

у важких умовах експлуатації в мережі змінного струму 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 13109-97.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 598-2-1-97 та ЕМС за ГОСТ CISPR 51318-99.

1.3. Світильник випускається у виконанні УХЛ2* за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -30°С, верхнє робоче значення температури навколишнього повітря 40°С.

1.4. Світильник відповідає ступеню захисту IP54 за ГОСТ 14254-96.

1.5. Максимальна ударне навантаження для світильника LHT 1200 – 6,5 Дж.

2. Технічні характеристики

2.1. Номінальна потужність, Вт			50

2.2. Частота струму, Гц				50

2.3. Номінальна напруга, В			220

2.4. Колірна температура, К			5000

2.5. Світловий потік, Лм				4400

2.6. Індекс передачі кольору, Ra			84

2.7. Тип світлодіодів				SMD SSC

2.8. Габаритні розміри, мм

- Довжина				1295

- Ширина				210

- Висота					90

- Установчий розмір				1015

2.9. Маса світильника, кг				8,6

2.10. Клас захисту від ураження електричним струмом	I

2.11. Коефіцієнт потужності			0,92

3. Комплект поставки

Світильник, шт.			1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.			1

4. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів робити тільки при відключеному живленні.

Світильник може бути безпосередньо встановлений на стелю з нормально займистого матеріалу, а також на підвісах за допомогою двох рим-болтів.

5. Склад виробу

Світильник складається з штампованого корпусу, виготовленого з листової нержавіючої сталі товщиною 0,8 мм, всередині якого знаходиться металева монтажна панель

зі світлодіодними платами. Розсіювач виконаний з прозорого темперованого силікатного скла товщиною 5 мм. Скло кріпитися до корпусу металевими защіпками.

6. Правила експлуатації та встановлення

6.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

6.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач, вийняти монтажну панель; корпус закріпити на опорній поверхні або на підвісах за допомогою двох рим-болтів.

6.3. Ввести в корпус через кабельний ввід кабель (Ø9-12 мм) живлення.

6.4. Підключити попередньо розділені кінці кабелю до клемної колодки відповідно до зазначеної полярності.

6.5. Закріпити монтажну панель в корпусі.

6.6. Закріпити розсіювач защіпками.

6.7. Забруднений розсіювач рекомендується протирати м'якою тканиною без застосування абразивних засобів для чищення.

7. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-07 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску

Контролер

Упаковщик

Світильник сертифікований.

8. Гарантійні зобов'язання

8.1. Завод-виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну.

8.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

8.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації становить:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

| 1. Габариты светильника | Габариты светильника |
| --- | --- |
|  | Габарити світильника |
|  | Dimensions of the lighting fixture |
|  | Шамдалдың габариттері |
|  | Габарыты свяцільні |

2. Схема соединений электрическая

|  | Схема соединений электрическая |
| --- | --- |
|  | Схема з’єднань електрична |
|  | Electrical wiring diagram |
|  | Қосылу сұлбасы - электрлік |
|  | Схема злучэнняў электрычная |