ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник экспозиционный FH шин.

Паспорт

1. Назначение   
1.1. Светильник стационарный предназначен для освещения административно-общественных и торговых помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник устанавливается непосредственно на шинопровод.
2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                         1

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1 

3. Требования по технике безопасности

   Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. 

    Между корпусом светильника и потолком ниши должен быть обеспечен воздушный промежуток не менее 25 мм.
4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”. 
4.2. С распакованного светильника снять отражатель, вставить лампу.

4.3. Закрепить отражатель с помощью винтов.

4.4. Убедиться в правильности подключения нейтрального провода ввода питания шинопровода!
4.5. Установить светильник на шинопроводе с помощью адаптера. При установке обратить внимание на расположение выступов адаптера и шинопровода (см. рис. 1). Монтаж светильника проводить только в обесточенном состоянии шинопровода.
4.6. Зафиксировать адаптер путем поворота фиксатора, расположенного на нем (рис. 2).

4.7. Подключение питания осуществляется путем поворота диска переключателя на нужную фазу. 1-я и 2-я фаза выбирается поворотом диска переключателя, при подключении  3-й фазы необходимо установить диск переключателя в положении 0, затем потянуть его вниз и установить в положение 3 (рис. 3).    
4.8. При демонтаже светильника следует сначала установить диск переключателя в положение 0, затем освободить адаптер путем поворота фиксатора и вытащить его из шинопровода (см. рис.4).      

4.9. Запрещается использовать в контакте с адаптером или другими компонентами осветительной системы любые виды растворителя, клея, смазки и т.д. Эти материалы могут привести к повреждению компонентов осветительной системы.

4.10. Пользователь несет ответственность за электрическую, механическую и тепловую совместимость между светильником и шинопроводной системой, на которую он установлен.
4.11. Внимание! Корпус светильника FHB/T нельзя устанавливать строго в вертикальном положении. Допустимый угол поворота корпуса светильника относительно горизонтальной оси в пределах 85˚.
5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства       

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, 

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

[image: image1.emf][image: image2.wmf]
[image: image3.png]


[image: image4.png]



[image: image5.png]



[image: image6.emf]


	Артикул (количество и мощность ламп)
	Тип лампы и цоколь
	Схема

электрических

соединений
	Коэффициент мощности
	Степень

защиты от воздействия

окружающей среды, IP
	Класс защиты от поражения
электрическим током
	Исполнение и категория

размещения по ГОСТ15150
	Масса, кг,

не более 
	Тип

отражателя
	Технические условия

	FHO/T       
	070
035
	МГЛ
G12
	5
	0,85
	20
	I
	УХЛ 4
	  2,8
2,5
	Зеркальный конус
	ТУ 3461-001-44919750-07

	
	035

070
	
	Приведена на ЭПРА
	0,95
	
	
	
	2,1

2,3
	
	

	FHA/T
	070

150
	МГЛ

RX7s
	5
	0,85
	20
	I
	УХЛ 4
	3,8

4,3
	Зеркальный параболоид
	

	
	070

150
	
	Приведена на ЭПРА
	0,95
	
	
	
	2,7

2,6
	
	

	FHC/T
	070

150
	МГЛ
G12
	5
	0,9
	20
	I
	УХЛ 4
	3,6

4,2
	Зеркальный конус
	

	
	070

150
	
	Приведена на ЭПРА
	0,95
	
	
	
	2,5

2,3
	
	

	FHD/T           

                   
	035              070
	МГЛ
GX8.5
	Приведена на ЭПРА
	0,95
	20
	I
	УХЛ 4
	2,5
	-
	

	FHS/T
	035

070
	МГЛ
G12
	Приведена на ЭПРА
	0,95
	20
	I
	УХЛ 4
	2,5

2,5
	Алюминиевый отражатель и защитное стекло
	

	FHM/T
	070
	МГЛ
G12
	5
	0,85
	20
	I
	УХЛ 4
	2,5
	Алюминиевый отражатель и 

защитное стекло
	

	
	035

070
	
	Приведена на ЭПРА
	0,95
	
	
	
	2,0
	
	

	FHX/T
	070
	МГЛ
G12
	Приведена на ЭПРА
	0,95
	20
	I
	УХЛ 4
	1,6
	Алюминиевый отражатель и защитное стекло
	

	FHU/T
	070
	МГЛ
G12
	Приведена на ЭПРА
	0,95
	20
	I
	УХЛ 4
	1,3
	Алюминиевый отражатель и защитное стекло
	

	FHR/T
	070
	МГЛ

RX7s
	5
	0,85
	20
	I
	УХЛ 4
	3,5
	Алюминиевый отражатель и защитное стекло
	

	FHL/T        
	070
	МГЛ
G12
	Приведена на ЭПРА
	0,95
	20
	I
	УХЛ 4
	1,1
	Алюминиевый зеркальный отражатель и защитное стекло
	

	FHK/T
	070
	МГЛ
G12
	5
	0,85
	20
	I
	УХЛ 4
	2,7
	Алюминиевый зеркальный отражатель и защитное стекло
	

	FHG/T HG


	070
	МГЛ
G12
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	20
	I
	УХЛ 4
	1,3
	Алюминиевый отражатель и защитное стекло
	

	FHJ/T  HG


	070
	МГЛ
G12
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	20
	I
	УХЛ 4
	1,4
	Алюминиевый отражатель и защитное стекло
	

	FHV/T HG


	070
	МГЛ
G12
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	20
	I
	УХЛ 4
	0,8
	Алюминиевый отражатель и защитное стекло
	

	FHV/T HM


	070
	МГЛ

G8.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	FHW/T HG


	070
	МГЛ
G12
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	20
	I
	УХЛ 4
	0,8
	Алюминиевый отражатель и защитное стекло
	

	FHY/R HG


	070
	МГЛ
G12
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	20
	I
	УХЛ 4
	0,6
	Алюминиевый отражатель и защитное стекло
	

	FHY/R HM

	070
	МГЛ

G8.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	FHE/T HG


	070
	МГЛ
G12
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	20
	I
	УХЛ 4
	1,1
	Алюминиевый отражатель и защитное стекло
	

	FHE/T G
	100 S
	ГЛН

G53 (12B)
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	20
	I
	УХЛ 4
	1,1
	Алюминиевый отражатель и защитное стекло
	

	FHN/T HG

	070
	МГЛ

G12
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	20
	I
	УХЛ 4
	1,5
	Алюминиевый отражатель и защитное стекло
	

	
	070
	
	5
	0,9
	
	
	
	2,6
	
	

	FHT/T HM
	070
	МГЛ

G8.5
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	20
	I
	УХЛ 4
	0,9
	Алюминиевый отражатель и защитное стекло
	

	FHQ/T HM
	070
	МГЛ

G8.5
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	20
	I
	УХЛ 4
	0,6
	Алюминиевый отражатель и защитное стекло
	

	FHB/T HG
	070
	МГЛ

G12
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	20
	I
	УХЛ 4
	1,4
	Алюминиевый отражатель и защитное стекло
	

	SYBAR HC
(трек)
	         35

          70
	МГЛ

GX 8.5
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	20
	I
	УХЛ 4
	1,6
	Алюминиевый зеркальный отражатель в конструкции лампы
	

	SYBAR HG
(трек)
	         35

          70

         150
	МГЛ

GX 12
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	20
	I
	УХЛ 4
	1,6
	Алюминиевый зеркальный отражатель и защитное стекло
	

	DASH DOT HC
(трек)
	         35

          70
	МГЛ

GX 8.5
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	20
	I
	УХЛ 4
	2,2
	Алюминиевый зеркальный отражатель в конструкции лампы
	

	DASH DOT HG

(трек)
	         35

          70
            150
	МГЛ

GX 12
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	20
	I
	УХЛ 4
	2,3
	Алюминиевый зеркальный отражатель и защитное стекло
	


          

     МГЛ – металлогалогенная лампа, ГЛН – галогенная лампа накаливания
Рис.2





Рис.1





� EMBED CorelDRAW.Graphic.11  ���











Рис.4





Рис.3





Рис.5





L – лампа,


Dr – электромагнитный балласт,


С – компенсационный конденсатор,


I – импульсное зажигающее устройство





05.02.13





05.02.13








_1202805606.unknown

