| # ООО «Завод «Световые Технологии» Датчик освещенности для регулируемых ЭПРА MIMO 3 ## ПАСПОРТ 1. Назначение 1.1. Миниатюрный датчик освещенности для регулируемых ЭПРА с интерфейсом 1…10 В позволяет регулировать световой поток светильников в автоматическом режиме в зависимости от уровня освещенности в помещении. Применение датчика обеспечивает экономию до 50% электроэнергии, потребляемой световой установкой. 1.2. Датчик освещенности соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96. 1.3. Класс защиты от поражения электрическим током – II. 2.Технические характеристики 2.1. Управляющее напряжение, В 1 - 10 2.2. Кабель двухжильный ∅3,8 мм2 длинной 50см 2.3. Температура, оС +5…+55 2.4. Чувствительность, люкс 200…600 2.5. Угол обзора (средний),0 45 (в зависимости от регулировки датчика 42-520) 2.6. Высота подвеса, м max 5 2.7. Габаритные размеры, мм Длина х Диаметр (Т5 лампа) 30 х 21 Длина х Диаметр (Т8 лампа) 36,5 х 21 2.8. Температура хранения, оС -40…70 2.9. Относительная влажность, % 0…80 (без образования конденсата) 2.10. Безопасность EN 61347-2-11 2.11. EMC EN 61547, EN 55 015 Габариты датчика освещенности: Датчик MIMO 3 для установки на Т5 лампу Датчик MIMO 3 для установки на Т8 лампу Датчик MIMO 3 для самостоятельной установки в светильник или на другое основание 3. Комплект поставки Датчик освещенности, шт. 1 Упаковка, шт. 1 Паспорт, шт. 1 4. Подключение Датчик освещенности подключается непосредственно к ЭПРА с интерфейсом 1…10 В и позволяет управлять до 15 ЭПРА одновременно. |  | 5. Монтаж 4.1. Датчик устанавливается самостоятельно в светильник или на другие основания или крепится непосредственно к люминесцентной лампе (крепления к лампе входят в комплект поставки). 4.2. При установке датчика на лампу расстояние от края лампы должно быть не менее 10 см, во избежании перегрева и выхода из строя датчика. 4.3. При монтаже световое отверстие датчика направляется в сторону рабочей зоны помещения. 6. Настройка 6.1. Расположите датчик освещенности так, чтобы он видел и естественный и искусственный свет в равной степени. 6.2. Не направляйте датчик освещенности на прямой источник света (лампу, солнце, отражение и т.д.) в пределах угла зрения 45о (рис. 1). Правильно установленный датчик освещенности будет контролировать и естественный и искусственный свет и регулировать яркость так, чтобы поддерживать постоянный уровень освещения. 6.3. Поворотным регулятором установите желаемый уровень яркости (рис. 2). 7. Гарантийные обязательства 7.1. Завод - изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить датчик освещенности, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. 7.2. Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода датчика освещенности в эксплуатацию. Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а. Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77. Дата продажи _________________________________ Штамп магазина |
| --- | --- | --- |