ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник LED встраиваемый с защитным стеклом

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник встраиваемый на полупроводниковых источниках света (светодиодах),  предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2,

ГОСТ Р 51317.3.3.

1.4. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.			1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.			1

3. Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

Светильники могут быть установлены в ячеистые и в подшивные потолки (светильник CLEAN 595  GRILIATO устанавливается в потолки «Griliato» с шириной рейки 10 мм).

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.3. При использовании диммируемого драйвера, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 2).

4.4. Корпус установить в потолочной нише (светильник CLEAN 595  GRILIATO подвесить к основному потолку).

Воздушный зазор над верхней точкой светильника должен быть не менее 30 мм (см. рис. 3).

4.5. Закрепить рассеиватель на корпусе светильника.

4.6. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC “Lighting technologies production”

Built-in LED luminaire with protective glass

Manufacturer’s certificate

1. Function

1.1. Built-in luminaire with semiconductor light sources (LEDs) is designed to provide overall lighting in public administrative and manufacturing spaces and is equipped to work in AC circuit

of 220 V (±5%), 50 Hz (±2%). Power supply quality must conform with GOST 13109-97.

1.2. For lights manufactured as Clm App2* according to GOST 15150-69, lowest operating temperature of surrounding air is -20°С.

1.3. The luminaire complies with safety requirements GOST R IEC 60598-2-2, GOST R IEC 60598-1 and EMC according to GOST R 51318.15, GOST R 51514, GOST R 51317.3.2,

GOST R 51317.3.3.

1.4. The luminaire can be installed into a niche from normal combustibility material.

1.5. Class of protection against electric shock – I.

2. Delivery set

Luminaire, pc.			1

Packaging, pc.			1

Manufacturer’s certificate, pc.		1

3. Safety requirements

You can install luminaire and clean it only when the power is off.

4. Operation and installation instructions

Luminaires can be installed into cell and plaster-board ceilings.

4.1. The luminaire must be used according to the “Rules for technical operation of electrical installations for consumers”.

4.2. Take off the diffuser from the unpacked luminaire, connect supply lines to the terminal block according to specified polarity.

4.3. If a dimmable driver is used, control wires must be connected strictly observing the specified in marking polarity (see Fig. 2).

4.4. Install housing in ceiling niche.

Air gap over the topmost part of luminaire must be not less than 30 mm (see Fig. 3).

4.5. Fix diffuser in luminaire housing.

4.6. Dirty glass should be cleaned with a soft cloth moistened with weak soap solution.

5. Acceptance certificate

Luminaire conforms to TOR 3461-002-44919750-07 specifications and is approved for use.

Date manufactured

QA inspector

Packed by

Luminaire is certified.

6. Warranty obligations

6.1. Manufacturing plant undertakes to fix or replace free of charge the luminaire that failed, when such failure was not at user’s fault and under normal conditions of use during the term

of warranty.

6.2. Warranty period – 36 months from the luminaire manufacturing date.

6.3. Service life of luminaires under normal climate conditions and compliance with installation and operation instructions is:

- 8 years – for luminaires with housing and/or optical part (diffuser) made from polymer material;

- 10 years – for other luminaires.

Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.

Date of sale:

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

Қорғау әйнегі бар LED кіріктірме шырағы

Құжаты

1. Міндеті

1.1. Жартылай өткізгіш жарық қорынан (жарық диодтардан) жұмыс істейтін 220 В (±5%), 50 Гц (±2%) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған кіріктірме шырағы. Электр құаты сапасы МЕМСТ 13109-97 стандартына сәйкес болу қажет.

1.2. МЕМСТ 15150-бойынша ҚСК2* орындауында шығарылатын шырақ үшін қоршаған ауа температурасының ең төменгі жұмыс мәні -20°С.

1.3. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-2, МЕМСТ Р МЭК 60598-1 және МЕМСТ P 51318.15, МЕМСТ Р 51514, МЕМСТ Р 51317.3.2, МЕМСТ Р 51317.3.3 бойынша ЭМҮ қауіпсіздік талаптарына сәйкес.

1.4. Шырақты жанғыштығы орташа материалдан жасалған ұяшыққа орнатуға болады.

1.5. Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы – I.

2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ, дана.		1

Бума, дана.			1

Құжаты, дана.		1

3. Техникалық қауіпсіздік талаптары

Шырақтың орнату, тазалау жұмыстарын тек құат көзі өшірілген кезде жасау.

4. Орнату және пайдалану ережелері

Шырақ ұяшықты және кіріктірме төбелерге орнатылса болады.

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Бумасы шешілген шырақтан шашыратқышын шешіп, желілік сымдарды көрсетілген кереғарлыққа сәйкес клеммалық қалыпқа қосу.

4.3. Реттеуіш драйверді қолданған жағдайда, басқару сымдары дәлме дәл таңбада көрсетілген кереғарлықты сақтап қосылады (2 сурет).

4.4. Тұрқыны төбе ұяшығына орнату.

Шырақтың ең жоғарғы нүктесінің үстіндегі ауаға арналған ара қашықтығы 30 мм-дан кем болмау қажет (3 сурет).

4.5. Шашыратқышты тұрқының үстінде бекіту.

4.6. Ластанған әйнекті сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ ТУ 3461-002-44919750-07 –ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды.

Шығару күні

Бақылаушы

Ораушы

Шырақ сертификатталған.

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,  Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік LED убудоўваемы з ахоўным шклом

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік убудоўваемы на паўправадніковых крыніцах святла (светладыёдах), прызначаны для агульнага асвятлення адміністратыўна-грамадскіх і вытворчых памяшканняў

і разлічаны для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць дзяржаўнаму стандарту ДАСТ 13109-97.

1.2. Для свяцільнікаў, што выпускаюцца ў выкананніУХЛ2* паводле дзяржастандарта ДАСТ 15150-69, ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра -20°С.

1.3. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ДАСТ P МЭК 60598-2-2, ДАСТ Р МЭК 60598-1 і ЭМС паводле ДАСТ P 51318.15, ДАСТ Р 51514, ДАСТ Р 51317.3.2, ДАСТ Р 51317.3.3.

1.4. Свяцільнік можа быць устаноўлены ў нішу з нармальна запальваемага матэрыялу.

1.5. Клас аховы ад паражэння электрычным токам – I.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік, шт.		1

Упакоўка, шт.		1

Пашпарт, шт.		1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку і чыстку свяцільніка рабіць толькі пры адключаным сілкаванні.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

Свяцільнікі могуць быць устаноўлены ў ячэістыя падвясныя столі.

4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікаў».

4.2. З распакаванага свяцільніка зняць рассейвальнік, падключыць сеткавыя правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з указанай палярнасцю.

4.3. Пры выкарыстанні дыміруемага драйвера кіруючыя правады падключаюцца строга з захаваннем палярнасці, указанай у маркіроўцы (гл. мал. 2).

4.4. Корпус устанавіць у столевай нішы.

Паветраны зазор над верхняй кропкай свяцільніка павінен быць не менш за 30 мм (гл. мал. 3).

4.5. Замацаваць рассейвальнік на корпусе свяцільніка.

4.6. Забруджанае шкло чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-002-44919750-07 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільнік сертыфікаваны.

6. Гарантыйныя абавязацельствы

6.1. Завод-вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная, д.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп крамы

ТОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник LED вмонтований із захисним склом

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник вмонтований на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих приміщень

і розрахований для роботи в мережі змінного струму 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Якість електроенергії повинне відповідати ГОСТ 13109-97.

1.2. Для світильників, що випускаються у виконанні УХЛ2* за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -20°С.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 60598-2-2, ГОСТ ІЕС 60598-1 та ЕМС за ГОСТ CISPR 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ ІЕС 51317.3.2, ГОСТ ІЕС 51317.3.3.

1.4. Світильник може бути встановлений в нішу з нормально займистого матеріалу.

1.5. Клас захисту від ураження електричним струмом – I.

2. Комплект поставки

Світильник, шт.		1

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку та чистку світильника здійснювати лише при відключеному живленні.

4. Правила експлуатації та установка

Світильники можуть бути встановлені в комірчасті і в підшивні стелі.

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач, підключити мережеві проводи до клемної колодки відповідно до зазначеної полярності.

4.3. При використанні диммируючого драйвера, керуючі дроти підключаються строго з дотриманням полярності, вказаної в маркуванні (див. мал. 2).

4.4. Корпус встановити в стельовій ніші.

Повітряний зазор над верхньою точкою світильника повинен бути не менше 30 мм (див. мал. 3).

4.5. Закріпити розсіювач на корпусі світильника.

4.6. Забруднене скло очищати м'якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-002-44919750-07 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску

Контролер

Упаковщик

Світильник сертифікований

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод-виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації становить:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

Габариты светильника						1. Схема электрических соединений

2.							3.

| Габариты светильника | Габарити світильника | Dimensions of the lighting fixture | Шамдалдың габариттері | Габарыты свяцільні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема электрических соединений | Схема електричних з’єднань | Wiring diagram | Электрлік қосылыстардың сұлбасы | Схема электрычных злучэнняў |
| LED модуль | LED модуль | LED module | LED модуль | LED модуль |
| Белый | Білий | White | Ақ | Белы |
| Синий | Синій | Blue | Көк | Сіні |
| Коннектор 3-х полюсной | Конектор 3-х полюсний | 3-pole connector | 3 полюсті коннектор | Канектар 3-х-полюсны |
| Клеммная колодка | Клемна колодка | Terminal block | Клеммалық қалып | Клемная калодка |

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, не менее, Ra | Коэффициент мощности, не менее | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | мм | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIZMA/R 300 | 30 | 5000-5300 | 1700 | 80 | 0,9 | 2350x595x90 | 2,7 | 275х575 | УХЛ4 | 20 | Призматическое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| PRIZMA/R 1200 | 60 | 5000-5300 | 4200 | 80 | 0,9 | 1195x295x90 | 5,0 | 275х1175 | УХЛ4 | 20 | Призматическое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| PRIZMA/R 595 | 60 | 5000-5300 | 4200 | 80 | 0,9 | 595x595x124 | 4,8 | 575х575 | УХЛ4 | 20 | Призматическое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| CLEAN /595/ | 36 | 5000 (4000) | 3200 | 80 | 0,97 | 595х595х95 | 6,8 | - | УХЛ2 | 54 | Призматическое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| CLEAN 595 GRILIATO | 36 | 5000 (4000) | 3200 | 80 | 0,97 | 590х590х100 | 6,2 | - | УХЛ2 | 54 | Призматическое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-07 |

| Luminaire name | Rated power, W | Color temperature, K | Light flux, lm | Color rendering index, minimum, Ra | Power Factor not less | Dimensions, mm, AxBxC | Weight, kg, not over | mm | Climatic and placement category | Rate of protection from environmental influences IP | Type of diffuser | Specifications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIZMA/R 300 | 30 | 5000-5300 | 1700 | 80 | 0,9 | 2350x595x90 | 2,7 | 275х575 | UKHL4 | 20 | Prism sheet Plexiglas in a frame | ТOR 3461-002-44919750-07 |
| PRIZMA/R 1200 | 60 | 5000-5300 | 4200 | 80 | 0,9 | 1195x295x90 | 5,0 | 275х1175 | UKHL4 | 20 | Prism sheet Plexiglas in a frame | ТOR 3461-002-44919750-07 |
| PRIZMA/R 595 | 60 | 5000-5300 | 4200 | 80 | 0,9 | 595x595x124 | 4,8 | 575х575 | UKHL4 | 20 | Prism sheet Plexiglas in a frame | ТOR 3461-002-44919750-07 |
| CLEAN /595/ | 36 | 5000 (4000) | 3200 | 80 | 0,97 | 595х595х95 | 6,8 | - | UKHL2 | 54 | Prism sheet Plexiglas in a frame | ТOR 3461-002-44919750-07 |
| CLEAN 595 GRILIATO | 36 | 5000 (4000) | 3200 | 80 | 0,97 | 590х590х100 | 6,2 | - | УХЛ2 | 54 | Prism sheet Plexiglas in a frame | ТOR 3461-002-44919750-07 |

| Артикул | Атаулы қуаты, Вт | Түстік температурасы К | Жарық ағыны, люмен | Түс жеткізу индексі, Ra | Қуат коэффи-циенті | Габариттер, мм | Салмағы, кг | мм | Климаттық орындау және орнату деңгейі | Қоршаған орта әсерінен қорғау дәрежесі IP | Шашыратқыш түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIZMA/R 300 | 30 | 5000-5300 | 1700 | 80 | 0,9 | 2350x595x90 | 2,7 | 275х575 | ҚСК4 | 20 | Жиектегі призмалық жапырақты органикалық әйнек | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| PRIZMA/R 1200 | 60 | 5000-5300 | 4200 | 80 | 0,9 | 1195x295x90 | 5,0 | 275х1175 | ҚСК4 | 20 | Жиектегі призмалық жапырақты органикалық әйнек | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| PRIZMA/R 595 | 60 | 5000-5300 | 4200 | 80 | 0,9 | 595x595x124 | 4,8 | 575х575 | ҚСК4 | 20 | Жиектегі призмалық жапырақты органикалық әйнек | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| CLEAN /595/ | 36 | 5000 (4000) | 3200 | 80 | 0,97 | 595х595х95 | 6,8 | - | ҚСК4 | 54 | Жиектегі призмалық жапырақты органикалық әйнек | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| CLEAN 595 GRILIATO | 36 | 5000 (4000) | 3200 | 80 | 0,97 | 590х590х100 | 6,2 | - | ҚСК4 | 54 | Жиектегі призмалық жапырақты органикалық әйнек | ТУ 3461-002-44919750-07 |

| Артыкул | Намінальная магутнасць, Вт | Колеравая тэмпература, К | Светлавы паток, люмен | Індэкс колераперадачы, не менш за, Ra | Каэфіцыент магутнасці, не менш | Габарыты, мм, AxBxC | Маса, кг, не больш за | мм | Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння | Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага асяроддзя ІР | Тып рассейвальніка | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIZMA/R 300 | 30 | 5000-5300 | 1700 | 80 | 0,9 | 2350x595x90 | 2,7 | 275х575 | УХЛ4 | 20 | Прызматычна аркушавае аргшкло у рамцы | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| PRIZMA/R 1200 | 60 | 5000-5300 | 4200 | 80 | 0,9 | 1195x295x90 | 5,0 | 275х1175 | УХЛ4 | 20 | Прызматычна аркушавае аргшкло у рамцы | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| PRIZMA/R 595 | 60 | 5000-5300 | 4200 | 80 | 0,9 | 595x595x124 | 4,8 | 575х575 | УХЛ4 | 20 | Прызматычна аркушавае аргшкло у рамцы | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| CLEAN /595/ | 36 | 5000 (4000) | 3200 | 80 | 0,97 | 595х595х95 | 6,8 | - | УХЛ2 | 54 | Прызматычна аркушавае аргшкло у рамцы | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| CLEAN 595 GRILIATO | 36 | 5000 (4000) | 3200 | 80 | 0,97 | 590х590х100 | 6,2 | - | УХЛ2 | 54 | Prism sheet Plexiglas in a frame | ТOR 3461-002-44919750-07 |