1

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКА DS  107

Распаковать светильник. Отвернуть шестигранным ключом винты, скрепляющие  крышку с корпусом и снять ее.

2

Вынуть отражатель из светильника.

3

Завести сетевой провод в отверстие проходного изолятора.

4

В заранее подготовленной нише закрепить светильник 4 винтами к стене.

5

Подключить сетевой провод к клеммной колодке, в соответствии с указанной полярностью.

6

Установить отражатель, снять с него защитную пленку, и лампу, закрепить крышку винтами, уплотнив резьбу пластиковыми шайбами, между корпусом и крышкой.