ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник SMART LED.

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник SMART LED на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник предназначен для установки на кронштейн или на опору диаметром 40-60 мм.

2. Технические характеристики

2.1. Частота тока, Гц




50

2.2. Номинальное  напряжение, В


220
2.3. Цветовая температура, К



6000
2.4. Цветовая температура,  К  (под заказ*)                            4000*                       
2.5. Тип светодиодов




SMD
2.6. Класс защиты от поражения

       электрическим током



I
2.7. Климатическое исполнение и 
         категория размещения


            УХЛ1

2.8. Степень защиты от воздействия 

         окружающей среды



IP65
3. Комплект поставки

Светильник, шт.




1

Упаковка, шт.





1

Паспорт, шт.





1 

4. Требования по технике безопасности

   Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Состав изделия

Корпус и узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия и покрыты порошковой краской. Корпус светильника представляет собой сборную модульную конструкцию из парно расположенных светодиодных модулей на отдельных радиаторах. Модификации светильника состоят из трех, четырех, пяти, шести или семи светодиодных модулей. Модули (три, четыре, пять, шесть или семь) групповой вторичной оптики выполнены из поликарбоната. 
6. Правила эксплуатации и установка

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

6.2. Распаковать светильник. Снять заднюю крышку.

6.3. Соединить сетевые провода опоры и светильника, соблюдая полярность.
6.3. Установить опору светильника  и закрепить ее при помощи болтов, металлических прокладок и кронштейна.

6.4. Одеть заднюю крышку.
Габаритные размеры светильника
[image: image1.png]€90

350





7. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

8. Гарантийные обязательства      

8.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
8.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, 

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

	Артикул
	Номинальная мощность,  Вт
	Световой поток, люмен
	Индекс цветопердачи, Ra
	Коэффициент мощности
	Габариты,

мм,

AxBxC
	Масса, кг,

не более
	Климатическое исполнение и категория размещения
	Степень защиты от воздействия окружающей среды IP
	Технические условия

	SMART LED

                 50                   50 (4000 K)*
                120, 120ECO
 120, 120ECO (4000 K)*

                 150, 150 ECO
150, 150 ECO (4000 K)
                 200, 200 ECO  
200, 200 ECO (4000 K)                    

                 240, 240 ECO
240, 240 ECO (4000 K)                    

                 270, 270 ECO
270, 270 ECO (4000 K)                    
	50

50
120
120
150
150
200
200
240
240
270
270
	4000

3700
9065
8500
12100
10000
15500

15000
18800
18000
21580
19500
	75
	0,9
	603x350x163

603x350x163

670х350х163
670х350х163
743х350х163
743х350х163
816х350х163
816х350х163
889х350х163
889х350х163
962х350х163
962х350х163
	5,0

9,7
10,5
11,3
12,5
13,2

	УХЛ1
	IP65
	ТУ 3461-009-44919750-06


*под заказ
11.02.2013





20.02.13








