ООО «Завод «Световые технологии»

Светильники NBL, NTV.

# Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильники NBL, NTV предназначены для наружного, функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В, 50 Гц.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильники предназначены для установки на опорную поверхность или опору (трубу) 60 мм в зависимости от типа светильника.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт. 		1

Упаковка, шт. 			1

Паспорт, шт. 			1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной

в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями».

4.2. Сборку светильников и подключение к сети производить согласно рис. 8.

4.3. Протянуть провод 3 через кронштейн и базу 4. Для светильников NTV 130-133 протянуть провод 3 через опору и базу 4.

4.4. Подключить провод к патрону и закрепить патрон на базе с помощью винтов 5.

4.5. С помощью винта 2 зафиксировать на базе 4 приспособление для защиты от выдергивания сетевого провода.

4.6. Закрепить базу 4 на кронштейне с помощью винта 6. Для светильников NTV 130-133 закрепить базу на опоре с помощью винта 6.

4.7. Закрепить кронштейн на опорной поверхности.

4.8. Установить лампу с соответствующим цоколем в патрон.

4.9. Зафиксировать рассеиватель на базе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод - изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC "Lighting technologies production"

NBL, NTV luminaires.

# Manufacturer’s certificate

1. Function

1.1. NBL, NTV luminaires are designed for outside, functional-decorative lighting, and for working in alternating current circuits of 220 V, 50 Hz.

1.2. The luminaire complies with safety requirements GOST R IEC 60598-2-3 and EMC GOST R 51318-99.

1.3. {Luminaires are designed for installation on supporting surface or support (pipe) 60 mm, depending on the type of luminaire.

2. Delivery set

Luminaire (lamps not included), pc. 		1

Packaging, pc. 			1

Manufacturer’s certificate, pc. 		1

3. Safety requirements

Luminaire installation, cleaning and replacement of elements (lamps) must be done only when the power is off. Dirty reflector should be cleaned with a soft cloth moistened in weak soap solution.

4. Operation and installation instructions

4.1. The luminaire must be used according to the “Rules for technical operation of electrical installations for consumers”.

4.2. Luminaire assembly and connection to power supply must be done according to Fig. 8.

4.3. Draw wire 3 through bracket and base 4. For NTV 130-133 luminaires, draw wire 3 through support and base 4.

4.4. Connect the wire to the socket and fix socket on the base with screws 5.

4.5. By means of screw 2, fix on base 4 the device for power cord pulling prevention.

4.6. Fix base 4 on the bracket with screw 6. For NTV 130-133 luminaires, fix base on support with screw 6.

4.7. Mount bracket on supporting surface.

4.8. Install lamp with respective base into the socket.

4.9. Fasten diffuser on the base.

5. Acceptance certificate

The luminaire conforms to technical specifications TU 3461-009-44919750-06 and has been approved for use.

Date manufactured

Inspector

Packer

Luminaire is certified.

6. Warranty obligations

6.1. Manufacturing plant undertakes to fix or replace free of charge the luminaire that failed, when such failure was not at user’s fault and under normal conditions of use during the term of warranty.

6.2. Warranty period – 36 months from the luminaire manufacturing date.

6.3. Service life of luminaires under normal climate conditions and compliance with installation and operation instructions is:

- 8 years – for luminaires with housing and/or optical part (diffuser) made from polymer material;

- 10 years – for other luminaires.

6.4. Lamp failure is not considered a manufacturing defect.

Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.

Date of sale

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

NBL, NTV шырақ

# Құжаты

1. Міндеті

1.1. NBL, NTV шырақтар сыртқы, функциялық-сәндік жарықтандыру жасайтын, 220 В, 50 Гц ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған шырақ.

1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-3 және ЭМҮ МЕМСТ P 51318-99 қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.3. Шырақты түріне байланысты тірек бетіне немесе 60 мм тірекке (мұржаға) орнатуға болады.

2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана.		1

Бума, дана 			1

Құжаты, дана 		1

3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау. Ластанған шашыратқышты сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Шырақтың монтаждауын 8 суретінде келтірілген сызбасы бойынша жасау.

4.3. Сымды 3 кронштейн мен база 4 арқылы өткізу. NTV 130-133 шырақтары үшін сымды 3 тірек пен база 4 арқылы өткізу қажет.

4.4. Сымды патронға қосып, патронды базада бұрандалар 5 арқылы бекіту.

4.5. Бұранда арқылы 2 базаның үстіне 4  желілік сымды суырып алудан қорғайтын құралды орнату.

4.6. Базаны 4 кронштейннің үстіне бұранда 6 арқылы бекіту. NTV 130-133 шырақтар үшін базаны бұранда 6 қолданып тірек үстіне орнату.

4.7. Кронштейнді тірек бетіне тиянақты етіп орнату.

4.8. Ұйқасатын цоколмен шамды патронның ішіне қондыру.

4.9. Шашыратқышты базаның үстінде бекіту.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ -ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды

Шығару күні

Бақылаушы

Ораушы

Шырақ сертифицикатталған

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы : 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнікі NBL, NTV.

# Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнікі NBL, NTV  прызначаны для вонкавага, функцыянальна-дэкаратыўнага асвятлення і разлічаныя для работы ў сетках пераменнага току 220 В, 50 Гц.

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ДАСТ P МЭК 60598-2-3 і ЭМС ДАСТ P 51318-99.

1.3. Свяцільнікі прызначаныя для ўстаноўкі на апорную паверхню ці апору (трубу) 60 мм, у адпаведнасці ад тыпу свяцільніка.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт.	1

Упакоўка, шт. 		1

Пашпарт, шт. 		1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент (лямп) праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні. Забруджаны рассейвальнік чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікамі».

4.2. Зборку свяцільнікаў і іх падключэнне да сеткі выконваць у адпаведнасці з мал. 8.

4.3. Правесці провад 3 праз кранштэйн і базу 4. Для свяцільнікаў NTV 130-133 – правесці провад 3 праз апору і базу 4.

4.4. Падключыць провад да патрону і замацаваць на базе пры дапамозе шрубаў 5.

4.5. З дапамогай шруба 2 зафіксаваць на базе 4 прыстасаванне для аховы ад вышморгвання сеткавага провада.

4.6. Замацаваць базу 4 на кранштэйне з дапамогай шруба 6. Для свяцільнікаў NTV 130-133 замацаваць базу на апоры з дапамогай шруба 6.

4.7. Замацаваць кранштэйн на апорнай паверхні.

4.8. Устанавіць лямпу з адпаведным цокалем у патрон.

4.9. Зафіксаваць рассейвальнік на базе.

5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільнік сертыфікаваны.

6. Гарантыйныя абавязацельствы

6.1. Завод-вытворца  абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

6.4. Выхад са строю лямп бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная, д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

ТОВ «Завод «Світлові технології»

Світильники NBL, NTV .

# Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильники NBL, NTV призначені для зовнішнього, функціонально-декоративного освітлення і розраховані для роботи в мережах змінного струму 220В, 50 Гц.

1.2. Світильники відповідають вимогам безпеки ДСТУ ІЕС 60598-2-3 та ЕМС за ДСТУ ІЕС 51318-99.

1.3. Світильники призначені для установки на опорну поверхню або опору (трубу) 60 мм залежно від типу світильника.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.	1

Упаковка, шт. 		1

Паспорт, шт. 		1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів (ламп) здійснювати лише при відключеному живленні. Забруднений розсіювач очищати м'якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.

4. Правила експлуатації та встановлення

4.1. Експлуатація світильників здійснюється відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачами».

4.2. Збір світильників і підключення до мережі виконувати згідно з мал. 8.

4.3. Протягнути провід 3 через кронштейн і базу 4. Для світильників NTV 130-133 протягнути провід 3 через опору і базу 4.

4.4. Підключити провід до патрона і закріпити патрон на базі за допомогою гвинтів 5.

4.5. За допомогою гвинта 2 зафіксувати на базі 4 пристрій для захисту від висмикування мережевого проводу.

4.6. Закріпити базу 4 на кронштейні за допомогою гвинта 6. Для світильників NTV 130-133 закріпити базу на опорі за допомогою гвинта 6.

4.7. Закріпити кронштейн на опорній поверхні.

4.8. Встановити лампу з відповідним цоколем в патрон.

4.9. Зафіксувати розсіювач на базі.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод-виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення  світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації становить:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань,вул. Магістральна буд.11-а

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

Габаритные размеры светильников серии NBL 							7

1

2

3

4

5

6

8

Габаритные размеры светильников серии NTV

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Габаритные размеры, max LxH, мм | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Масса, кг, не более | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBL 60 Е40 | ЛН, Е27 | 280х295 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 61 Е60 | ЛН, Е27 | 305х345 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 62 Е75 | ЛН, Е27 | 330х395 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 70 Е40 | ЛН, Е27 | 265х215 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 71 Е60 | ЛН, Е27 | 315х260 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NTV 130 E40 | ЛН, Е27 | 200x200 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NTV 131 E60 | ЛН, Е27 | 250x250 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NTV 132 E75 | ЛН, Е27 | 300x300 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NTV 133 E100 | ЛН, Е27 | 400x400 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |

ЛН – лампа накаливания

| Luminaire name (number and capacity of lamps) | Lamp type and base | Overall dimensions, max LxH, mm | Rate of protection from environmental influences, IP | Class of protection against Electric shock | Manufacturing and placement category according to GOST15150 | Weight, kg, not over | Specifications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBL 60 Е40 | IL, Е27 | 280х295 | 44 | II | UKHL1 | 1,0 | TU 3461-009-44919750-06 |
| NBL 61 Е60 | IL, Е27 | 305х345 | 44 | II | UKHL1 | 1,0 | TU 3461-009-44919750-06 |
| NBL 62 Е75 | IL, Е27 | 330х395 | 44 | II | UKHL1 | 1,0 | TU 3461-009-44919750-06 |
| NBL 70 Е40 | IL, Е27 | 265х215 | 44 | II | UKHL1 | 1,0 | TU 3461-009-44919750-06 |
| NBL 71 Е60 | IL, Е27 | 315х260 | 44 | II | UKHL1 | 1,0 | TU 3461-009-44919750-06 |
| NTV 130 E40 | IL, Е27 | 200x200 | 44 | II | UKHL1 | 1,0 | TU 3461-009-44919750-06 |
| NTV 131 E60 | IL, Е27 | 250x250 | 44 | II | UKHL1 | 1,0 | TU 3461-009-44919750-06 |
| NTV 132 E75 | IL, Е27 | 300x300 | 44 | II | UKHL1 | 1,0 | TU 3461-009-44919750-06 |
| NTV 133 E100 | IL, Е27 | 400x400 | 44 | II | UKHL1 | 1,0 | TU 3461-009-44919750-06 |

IL – incandescent  lamp

| Артикул (шамдар саны және қуаты) | Шам түрі және цоколі | Габариттік өлшемдер, max LxH, мм | Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP | Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы | МЕМСТ 15150 бойынша орындау және орнату категориясы | Салмағы, кг,Көрсетіл-геннен артық емес | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBL 60 Е40 | ҚШ, Е27 | 280х295 | 44 | II | ҚСК1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 61 Е60 | ҚШ, Е27 | 305х345 | 44 | II | ҚСК1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 62 Е75 | ҚШ, Е27 | 330х395 | 44 | II | ҚСК1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 70 Е40 | ҚШ, Е27 | 265х215 | 44 | II | ҚСК1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 71 Е60 | ҚШ, Е27 | 315х260 | 44 | II | ҚСК1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NTV 130 E40 | ҚШ, Е27 | 200x200 | 44 | II | ҚСК1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NTV 131 E60 | ҚШ, Е27 | 250x250 | 44 | II | ҚСК1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NTV 132 E75 | ҚШ, Е27 | 300x300 | 44 | II | ҚСК1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NTV 133 E100 | ҚШ, Е27 | 400x400 | 44 | II | ҚСК1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |

ҚШ – қызу шамы

| Артыкул (колькасць і магутнасць лямп) | Тып лямпы і цокаль | Габарытныя памеры, макс. LxD, мм | Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, ІР | Клас аховы ад паражэння электрычным токам | Выкананне і катэгорыя размяшчэння паводле Дзяржаўнага стандарта ГОСТ15150 | Маса, кг,не больш за | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBL 60 Е40 | ЛН, Е27 | 280х295 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 61 Е60 | ЛН, Е27 | 305х345 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 62 Е75 | ЛН, Е27 | 330х395 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 70 Е40 | ЛН, Е27 | 265х215 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 71 Е60 | ЛН, Е27 | 315х260 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NTV 130 E40 | ЛН, Е27 | 200x200 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NTV 131 E60 | ЛН, Е27 | 250x250 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NTV 132 E75 | ЛН, Е27 | 300x300 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NTV 133 E100 | ЛН, Е27 | 400x400 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |

ЛН – лямпа напальвання

| Артикул (кількість та потужність ламп) | Тип лампи та цоколь | Габаритні розміри, max LxH, мм | Ступінь захисту від дії навколишнього середовища, IP | Клас захисту від ураження Електричним струмом | Виконання і категорія розміщення за ДСТУ15150 | Вага, кг, не більше | Технічні умови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBL 60 Е40 | ЛР, Е27 | 280х295 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 61 Е60 | ЛР, Е27 | 305х345 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 62 Е75 | ЛР, Е27 | 330х395 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 70 Е40 | ЛР, Е27 | 265х215 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 71 Е60 | ЛР, Е27 | 315х260 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NTV 130 E40 | ЛР, Е27 | 200x200 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NTV 131 E60 | ЛР, Е27 | 250x250 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NTV 132 E75 | ЛР, Е27 | 300x300 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NTV 133 E100 | ЛР, Е27 | 400x400 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-06 |

ЛР – лампа розжарювання