ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник AQUA R 18 LED

Светильник AQUA R 27 LED

# Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник AQUA LED на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы под водой на глубине до 2 м от напряжения 24 В.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник встраивается в опорные поверхности водоемов с помощью пластикового монтажного бокса (поставляется в комплекте).

2. Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт

AQUA R 18 LED			18

AQUA R 27 LED			27

2.2. Номинальное напряжение, В			24

2.3. Цветовая температура, К

Cold white				6000

2.4. Световой поток, Лм

AQUA R 18 LED			610

AQUA R 27 LED			950

2.5. Тип светодиодов				SMD

2.6. Габаритные размеры

Диаметр				160

Высота					96

2.7. Масса светильника, кг

AQUA R 18 LED			1,66

AQUA R 27 LED			1,71

2.8. Класс защиты от поражения

электрическим током			III

2.9. Коэффициент мощности			≥0,6

2.10. Степень зашиты от воздействия

окружающей среды			IP68

3. Комплект поставки

Светильник, шт.					1

Упаковка, шт.					1

Паспорт, шт.					1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника производить только при отключенном питании и после извлечении его из воды. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

5.2. Отсоединить от монтажного бокса корпус светильника с нержавеющим кольцом (шестигранным ключом. Через отверстие монтажного бокса ввести кабель, установить бокс в опорную поверхность.

5.3. Отсоединить от корпуса нержавеющее кольцо с защитным стеклом шестигранным ключом, извлечь кронштейн крепления патрона с клеммной колодкой.

5.4. Через герметичную втулку корпуса ввести кабель и подключить его к клеммной колодке. Втулку затянуть.

5.5. В обратном порядке собрать светильник. Габариты светильника, сборочный эскиз и установочные размеры приведены на рис.1.

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-010-44919750-07   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Габаритные и установочные размеры:

Рис.1.