ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник LED встраиваемый с рассеивающей решеткой

Паспорт

- Назначение

1.1. Светильник встраиваемый на полупроводниковых источниках света (светодиодах),  предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%),  50 Гц (±0,4Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

- Комплект поставки

Светильник, шт.						1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

- Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

- Правила эксплуатации и установка

Светильники могут быть установлены в ячеистые и в подшивные потолки.

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять решетку, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус установить в потолочной нише.

4.3. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.4. При использовании диммируемого драйвера, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 4).

4.5. Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин.

4.6. Загрязненную решетку очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

Воздушный зазор над верхней точкой  светильника должен быть не менее 30 мм (см. рис. 5).

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

- Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Рис.1. Габариты светильника

Схемы электрических соединений:

| Рис. 2 | Рис. 3 |
| --- | --- |

| Рис. 4 | Рис. 5 |
| --- | --- |

Рис. 6. Схема установки в реечный потолок

светильников AL UNI LED 1200x100 4000K,

AL UNI LED 600x100 4000K

| 05/08/14 |  |
| --- | --- |

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности, не менее | Габариты, мм, AxBxC | Схема электрических соединений | Масса, кг, не более | мм | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип рассеивателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARS/R UNI LED 595 3000K ARS/R UNI LED 300 4000K ARS/R UNI LED 595 4000K ARS/R UNI LED 1200 4000K ARS/R UNI LED 1200x600 4000K | 33 17 33 33 66 | 3000 | 2540 1450 2680 2680 5360 | >80 | >0,96 0,9 >0,96 >0,96 >0,96 | 595x595x80 595x295x80 595x595x80 1195x295x80 1195x595x80 | 2 | 3,8 2,8 3,8 4,0 7,1 | 575x575 575x275 575x575 1175x275 1175x575 | УХЛ 4 | IP 20 | V – образная зеркальная |
|  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| PRB/R UNI LED 300 4000K PRB/R UNI LED 595 4000K PRB/R UNI LED 1200 4000K | 17 33 33 |  | 1450 2750 2750 |  | >0,96 >0,96 >0,96 | 595x295x80 595x595x90 1195x595x82 | 2 2 2 | 3,5 4,6 4,3 | 575x275 575x575 1175x575 |  |  | Параболическая зеркальная |
| PRBLUX/R UNI LED 595 4000K PRBLUX/R UNI LED 1200 4000K | 33 33 |  | 2720 2750 |  | >0,96 >0,96 | 595x595x110 1195x295x110 | 2 2 | 4,8 5,0 | 575x575 1175x275 |  |  | Бипараболическая зеркальная |
| PTF/R UNI LED 595 4000K PTF/R UNI LED 1200 4000K | 33 38 |  | 2650 2700 |  | >0,96 | 595x595x58 1195x295x56 | 2 | 4,3 4,5 | 575x575 1175x275 |  |  | Бипараболическая матовая |
| AL UNI LED 600x100 4000K AL UNI LED 1200x100 4000K | 10 20 |  | 540 1400 |  | 0,95 >0,96 | 570x85x80 1170х85х75 | 2 | 1,1 1,8 | Установка в реечный потолок на несущие шины |  |  | Штампованная рейка-решетка |