ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник встраиваемый с защитным стеклом

ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник встраиваемый предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ P 54149-2010.

1.2. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.4. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.6. Для светильника OWP 255 с прозрачным силикатным стеклом максимальная ударная нагрузка – 6,5 Дж, для светильника OWP 255 с матовым силикатным стеклом ударная нагрузка не более 1,5 Дж.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт. 	1

Стартеры (для светильников с ЭмПРА), шт.	по числу ламп

Упаковка, шт.	1

Паспорт, шт. 	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

Светильник ALO устанавливается в реечные потолки; OWS/R, OWF/R, OWP/R c IP54 – в ячеистый потолок типа «Армстронг»; OWS/K – в кассетные подвесные потолки системы «Clip-in» производства «Армстронг»; OWP 336, 414 и OWP 255 устанавливаются в ячеистый потолок типа «Армстронг» или на поверхность потолка. Остальные светильники могут быть установлены как в ячеистые, так и в подшивные потолки.

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. С распакованного светильника снять стекло, провести сетевые провода через отверстие в корпусе (в светильнике GAMMA не требуется, т.к. коннектор вынесен на внешнюю часть корпуса), корпус установить в потолочной нише.

4.3. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.4. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 7).

4.5. Вставить лампу (лампы).

4.6. Закрепить стекло на корпусе светильника.

4.7. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC "Lighting technologies production"

Integrated light with protection glass

Certificate

1. Application

1.1. The integrated light is designed for general illumination of office, public and industrial rooms. It is powered from AC mains 220 V (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Power quality shall comply with GOST R 54149-2010.

1.2. The ambient temperature for lights manufactured in Clm App2* configuration under GOST 15150-69 should not be lower than -20°C.

1.3. The lighting fixture corresponds to the requirements of technical regulations of the Customs Union 004/2011 “On safety of low voltage equipment”, technical regulations of the Customs Union 020/2011 “Electromagnetic capability of technical means”.

1.4. The light may be installed in recess made of material of normal flammability.

1.5. Class of protection against electric shock – I

1.6. Max. shock load – 6.5 J (for OWP 255 lights with transparent silicate glass), 1.5 J (for OWP 255 lights with matt silicate glass).

2. Delivery set

Light without lamps, pcs 		1

Starters for lights with EmCCG, pcs	the same as the number of lamps

Package, pcs		1

Certificate, pcs		1

3. Safety

Never install, clean and replace light components (lamps), if power is ON.

4. Operation and installation

ALO are installed in strip ceilings; OWS/R, OWF/R, OWP/R IP54 lights are installed in cellular Armstrong ceilings; OWS/K lights are installed in cellular clip-in Armstrong ceilings; OWP 336, 414 and OWP 255 lights are installed in cellular Armstrong ceilings or at ceiling surface. Other lights can be installed in both cellular and suspended ceilings.

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

4.2. Remove the glass from the unpacked lighting fixture, pass network wires through the hole in the casing (not required in Gamma lighting fixture as connecter is locatd in external part of the casing), install the casing in the ceiling niche.

4.3. Connect wires to the terminal block according to specified polarity.

4.4. If adjustable ECG is used, connect control wires according to polarity specified by code only (refer to fig. 7).

4.5. Install the lamp(s).

4.6. Secure the glass to the light housing.

4.7. Clean the glass with soft cloth wetted with mild soap solution.

5. Acceptance

The light complies with the TOR 3461-002-44919750-12 and is admitted serviceable.

Manufacturing date

Inspector

Packer

The light is certified.

6. Warranty

6.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

6.2. Warranty period – 36 months as of the manufacturing date.

6.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

- 8 years – for lights with housing and/or lens made of polymeric materials;

- 10 years – for other lights.

6.4. Failure of the fluorescent lamps and the starters shall not be considered as a defect.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Date of sale

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

Қорғау әйнегі бар кіріктірме шырағы

Құжаты

1. Міндеті

1.1. Әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимаратарды жарықтандыратын 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған төбе шырағы. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ P 54149-2010-ге сәйкес болуы керек..

1.2. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК 2* орындалған төбе шырақтар үшін ең төмен жұмысқа лайықты ауа температурасы -20°C.

1.3. Шамдал  ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.4. Шырақты жанғыштығы орташа материалдың орнатуға болады.

1.5. Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы – I.

1.6. Мөлдір силикатты әйнегі бар OWP 255 шырақ үшін максимал екпінді жүктеме – 6,5 Дж, күңгірт силикатты әйнегі бар OWP 255 шырақ үшін 1,5 Дж артық емес.

2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана. 			1

Стартерлер (ЭМҚТА бар шырақтар үшін), дана.	Шам санына тең

Бума, дана. 				1

Құжаты, дана. 			1

3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау.

4. Пайдалану және орнату ережелері

ALO шырақтар төрткілдешті төбелерге орнатылады; Қорғау деңгейі IP54 OWS/R, OWF/R, OWP/R шырақтары – «Армстронг» топтамадағы ұялы құрылымы бар төбелерге; OWS/K – «Армстронг» өндіретін «Clip-in» жүйелі кассеталық аспалы төбелерге; OWP 336, 414 және OWP 255 «Армстронг» топтамадағы ұялы құрамы бар төбенің ішіне немесе төбе бетіне орнатылады. Қалған шырақтар ұялы құрамалы секілді жалғап тігілген төбелерге де орнатылса болады.

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Орамнан алынған шамдалдан әйнегін шешіп, корпустағы тесіктер арқылы желілік сымдарды жүргізіңіз, корпусты төбелік ойыққа орнатыңыз. (GAMMA шамдалына қажет етілмейді, себебі коннектор корпустың ішкі бөлігіне шығарылған).

4.3. Көрсетілген кереғарлыққа сәйкес сымдарды клеммалық қалыпқа қосу.

4.4. Реттеуіш ЭТҚА қолданатын жағдайда, бас сымдар таңбада көрсетілген кереғарлықты дәлме дәл сақтап қосылады (Сурет 7).

4.5. Шымды (шамдарды) қосу.

4.6. Әйнекті шырақтың тұрқысында бекіту.

4.7. Ластанған әйнекті сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-002-44919750-12ге сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды.

Шығару күні

Бақылаушы

Ораушы

Шырақ сертифицикатталған.

6. Кепелдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,  Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы

TОВ «Завод «Світлові технології»

Свяцільня ўбудаваная з ахоўным шклом

ПАШПАРТ

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня ўбудаваная прызначаная для агульнага асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх і вытворчых будынкаў і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ P 54149-2010.

1.2. Для свяцільняў, якія выпускаюцца ў выкананні УХЛ2* у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69, ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра -20°С.

1.3. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

1.4. Свяцільня можа быць устаноўлена ў нішу з нармальна ўзгаральнага матэрыялу.

1.5. Клас абароны ад паражэння электрычным токам – I.

1.6. Для свяцільняў OWP 255 з празрыстым сілікатным шклом максімальная ўдарная нагрузка – 6,5 Дж, для свяцільні OWP 255 з матавым сілікатным шклом ударная нагрузка не больш за 1,5 Дж.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільня (без лямпаў), шт. 		1

Стартары (для свяцільняў з ЭмПРА), шт.	па колькасці лямпаў

Упакоўка, шт. 			1

Пашпарт, шт. 			1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў (лямпы) выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

Свяцільні ALO устанаўліваюцца ў рэечныя столі; OWS/R, OWF/R, OWP/R c IP54 – у ячэістую столь тыпу «Армстранг»; OWS/K – у касетныя падвесныя столі сістэмы «Clip-in» вытворчасці «Армстранг»; OWP 336, 414 і OWP 255 устанаўліваюцца ў ячэістую столь «Армстранг» ці на паверхню столі. Астатнія свяцільні могуць быць устаноўлены як ячэістыя, так і ў падшыўныя столі.

4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

4.2. З распакаванай свяцільні зняць шкло, правесці сеткавыя правады праз адтуліну ў корпусе ( у свяцільні GAMMA не патрабуецца, т.я. канектар вынесены на знешнюю частку корпуса), корпус устанавіць у столевай нішы.

4.3. Падключыць правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю.

4.4. Пры выкарыстанні рэгулюемага ЭПРА, кіруючыя правады падключаюцца строга з захаваннем палярнасці, указанай у маркіроўцы (гл. мал. 7).

4.5. Уставіць лямпу (лямпы).

4.6. Замацаваць шкло на корпусе свяцільні.

4.7. Забруджанае шкло чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

5. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-002-44919750-12 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

6. Гарантыйныя абавязкі

6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

6.4. Выхад з ладу люмінесцэнтных лямпаў і стартараў бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

TОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник вмонтований із захисним склом

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник вмонтований призначений для загального освітлення адміністративно-громадських та виробничих приміщень і розрахований на роботу в мережі змінного струму

220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ P 54149-2010.

1.2. Для світильників, що випускаються у виконанні УХЛ2* за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури оточуючого повітря -20 °С.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

1.4. Світильник може бути вмонтований у нішу, виготовлену з нормально займистого матеріалу.

1.5. Клас захисту від ураження електричним струмом – I.

1.6. Для світильника OWP 255 із прозорим силікатним склом максимальне ударне навантаження – 6,5 Дж, для світильника OWP 255 з матовим силікатним склом ударне навантаження не більше 1,5 Дж.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт. 		1

Стартери (для світильників з ЕмПРА), шт.	за кількістю ламп

Упаковка, шт. 			1

Паспорт, шт. 			1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника та заміну компонентів (ламп, стартерів) виконувати лише при відключеному живленні.

4. Правила експлуатації та установка

Світильники ALO встановлюються в рейкові стелі; OWS/R, OWF/R, OWP/R з IP54 – в комірчасту стелю типу «Армсронг»; OWS/K – в касетні підвісні стелі системи «Clip-in» виробництва «Армстронг»; OWP 336, 414 та OWP 255 встановлюються в комірчасту стелю типу «Армстронг» або на поверхню стелі. Решта світильників можуть бути встановлені як в комірчасті, так і в підшивні стелі.

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. З розпакованого світильника зняти скло, провести мережеві проводи крізь отвір у корпусі (у світильнику GAMMA не вимагається, оскільки конектор винесений на зовнішню частину корпусу), корпус встановити в стельовій ніші.

4.3. Під’єднати проводи до клемної колодки у відповідності із зазначеною полярністю.

4.4. При використанні регульованого ЕПРА, керуючі проводи підключаються строго з дотриманням полярності, зазначеної в маркуванні (див. рис. 7).

4.5. Вставити лампу (лампи).

4.6. Закріпити скло на корпусі світильника.

4.7. Забруднене скло протирати м’якою тканиною, змоченою у слабкому мильному розчині.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-002-44919750-12 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод-виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом га-гарантійний терміну.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3.Термін служби світильників в нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу ламп і стартерів браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

1.				1а.					2.

3.				3а.					4.

5

5.							6.

7. Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА:

|  | L | лампа |  |  | lamp | шам |  |  | лямпа |  | лампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dr | дроссель |  |  | choke | дроссель |  |  | дросель |  | дросель |
|  | St | стартер |  |  | starter | стартер |  |  | стартар |  | стартер |
|  | C | Компенсационный конденсатор |  |  | compensating capacitor | өтемақы конденсаторы |  |  | Кампенсацыйны кандэнсатар |  | Компенсаційний конденсатор |
|  |  | мкФ |  |  | mcF | мкФ |  |  | мкФ |  | мкФ |

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | мм | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип стекла | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMG/R 218 | КЛЛ 2G11 | 2 | 0,6 | 340x340x117 | 3 | 270х270 | УХЛ4 | 20 | Выносное силикатное матированное стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| CMG/R 236 | КЛЛ 2G11 | 3 | 0,6 | 525x525x117 | 6,8 | 460х460 | УХЛ4 | 20 | Выносное силикатное матированное стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,6 | 595x295x83 | 2,8 | 275х575 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1195x295x83 | 5,3 | 275х1175 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x81 | 5,1 | 575х575 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 605x605x84 | 5,1 | 575x575 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 436 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1195x595x84 | 9,2 | 575х1175 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 436 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1195x595x84 | 9,2 | 575х1175 | УХЛ4 | 23/20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,6 | 595x295x83 | 2,8 | 275х575 | УХЛ4 | 20 | Призматическое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1195x295x83 | 5,3 | 275х1175 | УХЛ4 | 20 | Призматическое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x81 | 5,1 | 575х575 | УХЛ4 | 20 | Призматическое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 605x605x84 | 5,1 | 575x575 | УХЛ4 | 20 | Призматическое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 436 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1195x595x84 | 9,2 | 575х1175 | УХЛ4 | 20 | Призматическое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595х595х110 | 5,7 | 575х575 | УХЛ4 | 43/20 | Выдувной полимерный опаловый рассеиватель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 605x605x110 | 5,7 | 575х575 | УХЛ4 | 43/20 | Выдувной полимерный опаловый рассеиватель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 414 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 595х595х110 | 5,7 | 575х575 | УХЛ4 | 43/20 | Выдувной полимерный опаловый рассеиватель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595х595х110 | 5,7 | 575х575 | УХЛ4 | 43/20 | Выдувной полимерный призматический рассеиватель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 605x605x110 | 5,7 | 575х575 | УХЛ4 | 43/20 | Выдувной полимерный призматический рассеиватель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 414 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 595х595х110 | 5,7 | 575х575 | УХЛ4 | 43/20 | Выдувной полимерный призматический рассеиватель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP1 336 | КЛЛ 2G11 | 3а | 0,85 | 595x595x95 | 8,5 | - | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке или матиров. силикатное | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP1 336 | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 595x595x95 | 7,6 | - | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке или матиров. силикатное | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP1 414 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 595x595x95 | 7,6 | - | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке или матиров. силикатное | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP1 255 | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 595x595x95 | 8,5 | - | УХЛ2* | 54 | Прозрачное (по заказу матовое) силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/K 255/625/ | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 625x625x95 | 9 | - | УХЛ2* | 54 | Прозрачное силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/K 255/600/мат | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 600х600х95 | 8,5 | - | УХЛ2* | 54 | Матовое силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/K 414/600/мат | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 600х600х95 | 8,5 | - | УХЛ2* | 54 | Матовое силикатное стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,85 | 295x595x115 | 4,8 | - | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,85 | 295x595x85 | 4,5 | 275x575 | УХЛ4 | 54/20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1195x295x115 | 8 | - | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1195x295x95 | 7,1 | 275x1175 | УХЛ4 | 54/20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | КЛЛ 2G11 | 3 | 0,85 | 595х295х110 | 5 | - | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 414 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 595х595х115 | 7,2 | - | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595х595х115 | 8 | - | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 605x605x115 | 8 | - | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595х595х85 | 7,6 | 575х575 | УХЛ4 | 54/20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 605x605x85 | 7,6 | 575х575 | УХЛ4 | 54/20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 620x620x85 | 7,6 | 575х575 | УХЛ4 | 54/20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418мат | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595х595х115 | 12,1 | - | УХЛ2* | 54 | Закал. матовое стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWF/R 414 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 595х595х85 | 9 | - | УХЛ2* | 54 | Прозрачное силикатное стекло + бипараболическая зеркальная решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x100 | 9,2 | - | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x100 | 7 | 575x575 | УХЛ4 | 54/20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 255 мат. ст. | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 600x600x95 | 9,4 | - | УХЛ2* | 54 | Закал. матов. стекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 236 (600) HF | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 600x600x95 | 6,8 | - | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 255 (600) | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 600x600x95 | 6,8 | - | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 255 (625) | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 625x625x95 | 6,9 | - | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 418 | ЛЛ G13 | ЭПРА | 0,96 | 600x600x110 | 6,8 | - | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALO 118 | ЛЛ G13 | 1a | 0,6 | 642x120x80 | 2,6 | Установка в реечный потолок на несущие шины | УХЛ4 | 20 | Полимерный реечный профиль. | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALO 136 | ЛЛ G13 | 1 | 0,85 | 1252х120х80 | 3,6 | Установка в реечный потолок на несущие шины | УХЛ4 | 20 | Полимерный реечный профиль. | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALO 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1252х223х80 | 5,2 | Установка в реечный потолок на несущие шины | УХЛ4 | 20 | Полимерный реечный профиль. | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALD 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,6 | 706х310х100 | 5,1 | Установка в реечный потолок на несущие шины | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALD 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1326х310х100 | 7,6 | Установка в реечный потолок на несущие шины | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 254 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 1228x328x110 | 7,4 | 1200x300 | УХЛ4 | 54/20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 335 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 1615x607x140 | 13,5 | 1560x548 | УХЛ4 | 54/20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 358 | ЛЛ G13 | 3а | 0,85 | 1670х650х95 | 24 | 1580x560 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 458 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1670х650х95 | 25 | 1580x560 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 458 (1800х670) | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1800х670х95 | 26 | 1580x560 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPM/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x75 | 5,1 | 575х575 | УХЛ4 | 20 | Полимерный рассеиватель «микроопал» | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRM/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x75 | 5,1 | 575х575 | УХЛ4 | 20 | Полимерн. рассеиватель «микропризма» | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| GAMMA 414 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 595x595x117 | 6,0 | 575х575 | УХЛ4 | 20 | Полимерн. рассеиватель «линейная микропризма» в алюминиевой рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |

1 – При монтаже светильников необходимо использовать комплект креплений Х2 (в комплект поставки не входит, в случае использования иных установочных элементов гарантия на светильники не распространяется).

ЛЛ – люминесцентная лампа.

КЛЛ – компактная люминесцентная лампа.

| Luminaire name, number and power of lamps | Lamp type and base | Connection diagram | Power Factor | Dimensions, mm, AxBxC | Max. weight, kg | mm | Climatic configuration and location category | Degree of protection IP | Glass type | Specification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMG/R 218 | CFL 2G11 | 2 | 0,6 | 340x340x117 | 3 | 270х270 | Clm App4 | 20 | Outer silicate matt glass | TU 3461-002-44919750-12 |
| CMG/R 236 | CFL 2G11 | 3 | 0,6 | 525x525x117 | 6,8 | 460х460 | Clm App4 | 20 | Outer silicate matt glass | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 218 | FL G13 | 2 | 0,6 | 595x295x83 | 2,8 | 275х575 | Clm App4 | 20 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 236 | FL G13 | 3 | 0,85 | 1195x295x83 | 5,3 | 275х1175 | Clm App4 | 20 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 595x595x81 | 5,1 | 575х575 | Clm App4 | 20 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 605x605x84 | 5,1 | 575x575 | Clm App4 | 20 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 436 | FL G13 | 5 | 0,85 | 1195x595x84 | 9,2 | 575х1175 | Clm App4 | 20 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 436 | FL G13 | 5 | 0,85 | 1195x595x84 | 9,2 | 575х1175 | Clm App4 | 23/20 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 218 | FL G13 | 2 | 0,6 | 595x295x83 | 2,8 | 275х575 | Clm App4 | 20 | Prismatic acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 236 | FL G13 | 3 | 0,85 | 1195x295x83 | 5,3 | 275х1175 | Clm App4 | 20 | Prismatic acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 595x595x81 | 5,1 | 575х575 | Clm App4 | 20 | Prismatic acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 605x605x84 | 5,1 | 575x575 | Clm App4 | 20 | Prismatic acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 436 | FL G13 | 5 | 0,85 | 1195x595x84 | 9,2 | 575х1175 | Clm App4 | 20 | Prismatic acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 595х595х110 | 5,7 | 575х575 | Clm App4 | 43/20 | Blown polymeric opal diffuser | TU 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 605x605x110 | 5,7 | 575х575 | Clm App4 | 43/20 | Blown polymeric opal diffuser | TU 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 414 | FL G5 | ECG | 0,96 | 595х595х110 | 5,7 | 575х575 | Clm App4 | 43/20 | Blown polymeric opal diffuser | TU 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 595х595х110 | 5,7 | 575х575 | Clm App4 | 43/20 | Blown polymeric prismatic diffuser | TU 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 605x605x110 | 5,7 | 575х575 | Clm App4 | 43/20 | Blown polymeric prismatic diffuser | TU 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 414 | FL G5 | ECG | 0,96 | 595х595х110 | 5,7 | 575х575 | Clm App4 | 43/20 | Blown polymeric prismatic diffuser | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP1 336 | CFL 2G11 | 3а | 0,85 | 595x595x95 | 8,5 | - | Clm App2* | 54 | Opal acrylic resin sheet in frame or mat cilicate | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP1 336 | CFL 2G11 | ECG | 0,96 | 595x595x95 | 7,6 | - | Clm App2* | 54 | Opal acrylic resin sheet in frame or mat cilicate | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP1 414 | FL G5 | ECG | 0,96 | 595x595x95 | 7,6 | - | Clm App2* | 54 | Opal acrylic resin sheet in frame or mat cilicate | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP1 255 | CFL 2G11 | ECG | 0,96 | 595x595x95 | 8,5 | - | Clm App2* | 54 | Transparent (matt as an option) silicate glass | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/K 255 /625/ | CFL 2G11 | ECG | 0,96 | 625x625x95 | 9 | - | Clm App2* | 54 | Transparent silicate glass | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/K 255 /600/мат | CFL 2G11 | ECG | 0,96 | 600х600х95 | 8,5 | - | Clm App2* | 54 | Matt silicate glass | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/K 414 /600/мат | CFL 2G11 | ECG | 0,96 | 600х600х95 | 8,5 | - | Clm App2* | 54 | Matt silicate glass | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 218 | FL G13 | 2 | 0,85 | 295x595x115 | 4,8 | - | Clm App2* | 54 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 218 | FL G13 | 2 | 0,85 | 295x595x85 | 4,5 | 275x575 | Clm App4 | 54/20 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | FL G13 | 3 | 0,85 | 1195x295x115 | 8 | - | Clm App2* | 54 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | FL G13 | 3 | 0,85 | 1195x295x95 | 7,1 | 275x1175 | Clm App4 | 54/20 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | CFL 2G11 | 3 | 0,85 | 595х295х110 | 5 | - | Clm App2* | 54 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 414 | FL G5 | ECG | 0,96 | 595х595х115 | 7,2 | - | Clm App2* | 54 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 595х595х115 | 8 | - | Clm App2* | 54 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 605x605x115 | 8 | - | Clm App2* | 54 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 595х595х85 | 7,6 | 575х575 | Clm App4 | 54/20 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 605x605x85 | 7,6 | 575х575 | Clm App4 | 54/20 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 620x620x85 | 7,6 | 575х575 | Clm App4 | 54/20 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418мат | FL G13 | 4 | 0,85 | 595х595х115 | 12,1 | - | Clm App2* | 54 | Hardened matt glass | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWF/R 414 | FL G5 | ECG | 0,96 | 595х595х85 | 9 | - | Clm App2* | 54 | Translucent silicate glass + Biparabolic reflecting grid | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 595x595x100 | 9,2 | - | Clm App2* | 54 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 595x595x100 | 7 | 575x575 | Clm App4 | 54/20 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 255 мат. ст. | CFL 2G11 | ECG | 0,96 | 600x600x95 | 9,4 | - | Clm App2* | 54 | Hardened matt glass in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 236 (600) HF | CFL 2G11 | ECG | 0,96 | 600x600x95 | 6,8 | - | Clm App2* | 54 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 255 (600) | CFL 2G11 | ECG | 0,96 | 600x600x95 | 6,8 | - | Clm App2* | 54 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 255 (625) | CFL 2G11 | ECG | 0,96 | 625x625x95 | 6,9 | - | Clm App2* | 54 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 418 | FL G13 | ECG | 0,96 | 600x600x110 | 6,8 | - | Clm App2* | 54 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| ALO 118 | FL G13 | 1a | 0,6 | 642x120x80 | 2,6 | Installation in strip ceiling on supporting racks | Clm App4 | 20 | Polymeric strip profile | TU 3461-002-44919750-12 |
| ALO 136 | FL G13 | 1 | 0,85 | 1252х120х80 | 3,6 | Installation in strip ceiling on supporting racks | Clm App4 | 20 | Polymeric strip profile | TU 3461-002-44919750-12 |
| ALO 236 | FL G13 | 3 | 0,85 | 1252х223х80 | 5,2 | Installation in strip ceiling on supporting racks | Clm App4 | 20 | Polymeric strip profile | TU 3461-002-44919750-12 |
| ALD 218 | FL G13 | 2 | 0,6 | 706х310х100 | 5,1 | Installation in strip ceiling on supporting racks | Clm App2* | 54 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| ALD 236 | FL G13 | 3 | 0,85 | 1326х310х100 | 7,6 | Installation in strip ceiling on supporting racks | Clm App2* | 54 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPS 254 | FL G5 | ECG | 0,96 | 1228x328x110 | 7,4 | 1200x300 | Clm App4 | 54/20 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPS 335 | FL G5 | ECG | 0,96 | 1615x607x140 | 13,5 | 1560x548 | Clm App4 | 54/20 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPS 358 | FL G13 | 3а | 0,85 | 1670х650х95 | 24 | 1580x560 | Clm App4 | 20 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPS 458 | FL G13 | 5 | 0,85 | 1670х650х95 | 25 | 1580x560 | Clm App4 | 20 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPS 458 (1800х670) | FL G13 | 5 | 0,85 | 1800х670х95 | 26 | 1580x560 | Clm App4 | 20 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPM/R 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 595x595x75 | 5,1 | 575х575 | Clm App4 | 20 | Micro-opal polymeric diffuser | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRM/R 418 | FL G13 | 4 | 0,85 | 595x595x75 | 5,1 | 575х575 | Clm App4 | 20 | Micro-prismatic polymeric diffuser | TU 3461-002-44919750-12 |
| GAMMA 414 | FL G5 | ECG | 0,96 | 595x595x117 | 6,0 | 575х575 | Clm App4 | 20 | Linear Micro-prismatic polymeric diffuser in al,.frame | TU 3461-002-44919750-12 |

1 – When mounting lighting fixtures, it is required to use a X2 mounting kit (user supplied), in case of using other mounting components, warranty for lighting fixtures will not be valid.

FL – fluorescent lamp.

CFL – compact fluorescent lamp.

| Артикул (шамдардың саны және қуаты) | Шамның түрі және іргесі | Электр жалғау үлгісі | Қуат коэффици-енті | Габариттер, мм, AxBxC | Салмағы, кг | мм | Климаттық орындау және орнату категориясы | Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі IP | Әйнек түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMG/R 218 | ШНШ 2G11 | 2 | 0,6 | 340x340x117 | 3 | 270х270 | ОСК4 | 20 | Силикатты матирленген алып жүру әйнегі | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| CMG/R 236 | ШНШ 2G11 | 3 | 0,6 | 525x525x117 | 6,8 | 460х460 | ОСК4 | 20 | Силикатты матирленген алып жүру әйнегі | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 218 | НШ G13 | 2 | 0,6 | 595x295x83 | 2,8 | 275х575 | ОСК4 | 20 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 236 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1195x295x83 | 5,3 | 275х1175 | ОСК4 | 20 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x81 | 5,1 | 575х575 | ОСК4 | 20 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 605x605x84 | 5,1 | 575x575 | ОСК4 | 20 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 436 | НШ G13 | 5 | 0,85 | 1195x595x84 | 9,2 | 575х1175 | ОСК4 | 20 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 436 | НШ G13 | 5 | 0,85 | 1195x595x84 | 9,2 | 575х1175 | ОСК4 | 23/20 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 218 | НШ G13 | 2 | 0,6 | 595x295x83 | 2,8 | 275х575 | ОСК4 | 20 | Рамадағы призмалы беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 236 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1195x295x83 | 5,3 | 275х1175 | ОСК4 | 20 | Рамадағы призмалы беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x81 | 5,1 | 575х575 | ОСК4 | 20 | Рамадағы призмалы беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 605x605x84 | 5,1 | 575x575 | ОСК4 | 20 | Рамадағы призмалы беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 436 | НШ G13 | 5 | 0,85 | 1195x595x84 | 9,2 | 575х1175 | ОСК4 | 20 | Рамадағы призмалы беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 595х595х110 | 5,7 | 575х575 | ОСК4 | 43/20 | Дөңес полимерлі жылтыр шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 605x605x110 | 5,7 | 575х575 | ОСК4 | 43/20 | Дөңес полимерлі жылтыр шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 414 | НШ G5 | ІҚРА | 0,96 | 595х595х110 | 5,7 | 575х575 | ОСК4 | 43/20 | Дөңес полимерлі жылтыр шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 595х595х110 | 5,7 | 575х575 | ОСК4 | 43/20 | Дөңес полимерлі призмалы шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 605x605x110 | 5,7 | 575х575 | ОСК4 | 43/20 | Дөңес полимерлі призмалы шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 414 | НШ G5 | ІҚРА | 0,96 | 595х595х110 | 5,7 | 575х575 | ОСК4 | 43/20 | Дөңес полимерлі призмалы шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP1 336 | ШНШ 2G11 | 3а | 0,85 | 595x595x95 | 8,5 | - | ОСК2* | 54 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек немесе ақ әйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP1 336 | ШНШ 2G11 | ІҚРА | 0,96 | 595x595x95 | 7,6 | - | ОСК2* | 54 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек немесе ақ әйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP1 414 | НШ G5 | ІҚРА | 0,96 | 595x595x95 | 7,6 | - | ОСК2* | 54 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек немесе ақ әйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP1 255 | ШНШ 2G11 | ІҚРА | 0,96 | 595x595x95 | 8,5 | - | ОСК2* | 54 | Мөлдір силикат әйнек (тапсырыс бойынша) | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/K 255 /625/ | ШНШ 2G11 | ІҚРА | 0,96 | 625x625x95 | 9 | - | ОСК2* | 54 | Мөлдір силикатты әйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/K 255 /600/мат | ШНШ 2G11 | ІҚРА | 0,96 | 600х600х95 | 8,5 | - | ОСК2* | 54 | Ақ силикатты әйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/K 414 /600/мат | ШНШ 2G11 | ІҚРА | 0,96 | 600х600х95 | 8,5 | - | ОСК2* | 54 | Ақ силикатты әйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 218 | НШ G13 | 2 | 0,85 | 295x595x115 | 4,8 | - | ОСК2* | 54 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 218 | НШ G13 | 2 | 0,85 | 295x595x85 | 4,5 | 275x575 | ОСК4 | 54/20 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1195x295x115 | 8 | - | ОСК2* | 54 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1195x295x95 | 7,1 | 275x1175 | ОСК4 | 54/20 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | ШНШ 2G11 | 3 | 0,85 | 595х295х110 | 5 | - | ОСК2* | 54 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 414 | НШ G5 | ІҚРА | 0,96 | 595х595х115 | 7,2 | - | ОСК2* | 54 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 595х595х115 | 8 | - | ОСК2* | 54 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 605x605x115 | 8 | - | ОСК2* | 54 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 595х595х85 | 7,6 | 575х575 | ОСК4 | 54/20 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 605x605x85 | 7,6 | 575х575 | ОСК4 | 54/20 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 620x620x85 | 7,6 | 575х575 | ОСК4 | 54/20 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418мат | НШ G13 | 4 | 0,85 | 595х595х115 | 12,1 | - | ОСК2* | 54 | Шыныққан ақ әйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWF/R 414 | НШ G5 | ІҚРА | 0,96 | 595х595х85 | 9 | - | ОСК2* | 54 | Мөлдір силикатты әйнек + бипараболалы айналы тор | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x100 | 9,2 | - | ОСК2* | 54 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x100 | 7 | 575x575 | ОСК4 | 54/20 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 255 мат. ст. | ШНШ 2G11 | ІҚРА | 0,96 | 600x600x95 | 9,4 | - | ОСК2* | 54 | Рамадағы шынық.ақ әйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 236 (600) HF | ШНШ 2G11 | ІҚРА | 0,96 | 600x600x95 | 6,8 | - | ОСК2* | 54 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 255 (600) | ШНШ 2G11 | ІҚРА | 0,96 | 600x600x95 | 6,8 | - | ОСК2* | 54 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 255 (625) | ШНШ 2G11 | ІҚРА | 0,96 | 625x625x95 | 6,9 | - | ОСК2* | 54 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 418 | НШ G13 | ІҚРА | 0,96 | 600x600x110 | 6,8 | - | ОСК2* | 54 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALO 118 | НШ G13 | 1a | 0,6 | 642x120x80 | 2,6 | Салмақ түсетін шиналарға төтркілдешке орнату | ОСК4 | 20 | Полимерлі төрткілдеш профиль | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALO 136 | НШ G13 | 1 | 0,85 | 1252х120х80 | 3,6 | Салмақ түсетін шиналарға төтркілдешке орнату | ОСК4 | 20 | Полимерлі төрткілдеш профиль | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALO 236 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1252х223х80 | 5,2 | Салмақ түсетін шиналарға төтркілдешке орнату | ОСК4 | 20 | Полимерлі төрткілдеш профиль | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALD 218 | НШ G13 | 2 | 0,6 | 706х310х100 | 5,1 | Салмақ түсетін шиналарға төтркілдешке орнату | ОСК2* | 54 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALD 236 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1326х310х100 | 7,6 | Салмақ түсетін шиналарға төтркілдешке орнату | ОСК2* | 54 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 254 | НШ G5 | ІҚРА | 0,96 | 1228x328x110 | 7,4 | 1200x300 | ОСК4 | 54/20 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 335 | НШ G5 | ІҚРА | 0,96 | 1615x607x140 | 13,5 | 1560x548 | ОСК4 | 54/20 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 358 | НШ G13 | 3а | 0,85 | 1670х650х95 | 24 | 1580x560 | ОСК4 | 20 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 458 | НШ G13 | 5 | 0,85 | 1670х650х95 | 25 | 1580x560 | ОСК4 | 20 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 458 (1800х670) | НШ G13 | 5 | 0,85 | 1800х670х95 | 26 | 1580x560 | ОСК4 | 20 | Рамадағы жылтыр беттік оргәйнек | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPM/R 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x75 | 5,1 | 575х575 | ОСК4 | 20 | «микроопал» полиерлі шағылдырғыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRM/R 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x75 | 5,1 | 575х575 | ОСК4 | 20 | «микропризма» полимерлі шағылдырғыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| GAMMA 414 | НШ G5 | ІҚРА | 0,96 | 595x595x117 | 6,0 | 575х575 | ОСК4 | 20 | Алюминді рамадағы «сызықты микропризма» полимерлі шашыратқышы | ТУ 3461-002-44919750-12 |

1 – Шамдалдарды орнатуда Х2 бекіткіштерінің жиынтығын (жектізілім жиынтығына кірмейді) қолдану қажет, басқа орнату элементтерін қолданған жағдайда шамдалдарға кепілдіктер таралмайды.

НШ – нұршам.

ШН – шағын нұршам.

| Артыкул (колькасць і магутнасць лямпаў) | Тып лямпы і цокаль | Схема электрычных злучэнняў | Каэфіцыент магутнасці | Габарыты, мм, AxBxC | Маса, кг, не больш за | мм | Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння | Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага ІР | Тып шкла | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMG/R 218 | КЛЛ 2G11 | 2 | 0,6 | 340x340x117 | 3 | 270х270 | УХЛ4 | 20 | Выноснае сілікатнае маціраванае шкло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| CMG/R 236 | КЛЛ 2G11 | 3 | 0,6 | 525x525x117 | 6,8 | 460х460 | УХЛ4 | 20 | Выноснае сілікатнае маціраванае шкло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,6 | 595x295x83 | 2,8 | 275х575 | УХЛ4 | 20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1195x295x83 | 5,3 | 275х1175 | УХЛ4 | 20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x81 | 5,1 | 575х575 | УХЛ4 | 20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 605x605x84 | 5,1 | 575x575 | УХЛ4 | 20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 436 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1195x595x84 | 9,2 | 575х1175 | УХЛ4 | 20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 436 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1195x595x84 | 9,2 | 575х1175 | УХЛ4 | 23/20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,6 | 595x295x83 | 2,8 | 275х575 | УХЛ4 | 20 | Прызматычнае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1195x295x83 | 5,3 | 275х1175 | УХЛ4 | 20 | Прызматычнае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x81 | 5,1 | 575х575 | УХЛ4 | 20 | Прызматычнае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 605x605x84 | 5,1 | 575x575 | УХЛ4 | 20 | Прызматычнае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 436 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1195x595x84 | 9,2 | 575х1175 | УХЛ4 | 20 | Прызматычнае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595х595х110 | 5,7 | 575х575 | УХЛ4 | 43/20 | Выдзіманы палімерны апалавы рассейвальнік | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 605x605x110 | 5,7 | 575х575 | УХЛ4 | 43/20 | Выдзіманы палімерны апалавы рассейвальнік | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 414 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 595х595х110 | 5,7 | 575х575 | УХЛ4 | 43/20 | Выдзіманы палімерны апалавы рассейвальнік | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595х595х110 | 5,7 | 575х575 | УХЛ4 | 43/20 | Выдзіманы палімерны прызматычны рассейвальнік | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 605x605x110 | 5,7 | 575х575 | УХЛ4 | 43/20 | Выдзіманы палімерны прызматычны рассейвальнік | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 414 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 595х595х110 | 5,7 | 575х575 | УХЛ4 | 43/20 | Выдзіманы палімерны прызматычны рассейвальнік призматический рассеиватель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP1 336 | КЛЛ 2G11 | 3а | 0,85 | 595x595x95 | 8,5 | - | УХЛ2* | 54 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы альбо мацірав. сілікатнае | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP1 336 | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 595x595x95 | 7,6 | - | УХЛ2* | 54 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы альбо мацірав. сілікатнае | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP1 414 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 595x595x95 | 7,6 | - | УХЛ2* | 54 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы альбо мацірав. сілікатнае | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP1 255 | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 595x595x95 | 8,5 | - | УХЛ2* | 54 | Празрыстае (по заказе матавае) сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/K 255 /625/ | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 625x625x95 | 9 | - | УХЛ2* | 54 | Празрыстае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/K 255 /600/мат | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 600х600х95 | 8,5 | - | УХЛ2* | 54 | Матавае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/K 414 /600/мат | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 600х600х95 | 8,5 | - | УХЛ2* | 54 | Матавае сілікатнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,85 | 295x595x115 | 4,8 | - | УХЛ2* | 54 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,85 | 295x595x85 | 4,5 | 275x575 | УХЛ4 | 54/20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1195x295x115 | 8 | - | УХЛ2* | 54 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1195x295x95 | 7,1 | 275x1175 | УХЛ4 | 54/20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | КЛЛ 2G11 | 3 | 0,85 | 595х295х110 | 5 | - | УХЛ2* | 54 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 414 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 595х595х115 | 7,2 | - | УХЛ2* | 54 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595х595х115 | 8 | - | УХЛ2* | 54 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 605x605x115 | 8 | - | УХЛ2* | 54 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595х595х85 | 7,6 | 575х575 | УХЛ4 | 54/20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 605x605x85 | 7,6 | 575х575 | УХЛ4 | 54/20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 620x620x85 | 7,6 | 575х575 | УХЛ4 | 54/20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418мат | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595х595х115 | 12,1 | - | УХЛ2* | 54 | Загартав. матавае шкло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWF/R 414 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 595х595х85 | 9 | - | УХЛ2* | 54 | Празрыстае сілікатнае шкло + біпарабалічная люстраная рашотка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x100 | 9,2 | - | УХЛ2* | 54 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x100 | 7 | 575x575 | УХЛ4 | 54/20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 255 мат. ст. | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 600x600x95 | 9,4 | - | УХЛ2* | 54 | Загартав. матавае шкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 236 (600) HF | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 600x600x95 | 6,8 | - | УХЛ2* | 54 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 255 (600) | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 600x600x95 | 6,8 | - | УХЛ2* | 54 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 255 (625) | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 625x625x95 | 6,9 | - | УХЛ2* | 54 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/K 418 | ЛЛ G13 | ЭПРА | 0,96 | 600x600x110 | 6,8 | - | УХЛ2* | 54 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALO 118 | ЛЛ G13 | 1a | 0,6 | 642x120x80 | 2,6 | Устаноўка ў рэйкавую столь на нясучыя шыны | УХЛ4 | 20 | Палімерны рэйкавы профіль | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALO 136 | ЛЛ G13 | 1 | 0,85 | 1252х120х80 | 3,6 | Устаноўка ў рэйкавую столь на нясучыя шыны | УХЛ4 | 20 | Палімерны рэйкавы профіль | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALO 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1252х223х80 | 5,2 | Устаноўка ў рэйкавую столь на нясучыя шыны | УХЛ4 | 20 | Палімерны рэйкавы профіль. | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALD 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,6 | 706х310х100 | 5,1 | Устаноўка ў рэйкавую столь на нясучыя шыны | УХЛ2* | 54 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALD 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1326х310х100 | 7,6 | Устаноўка ў рэйкавую столь на нясучыя шыны | УХЛ2* | 54 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 254 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 1228x328x110 | 7,4 | 1200x300 | УХЛ4 | 54/20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 335 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 1615x607x140 | 13,5 | 1560x548 | УХЛ4 | 54/20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 358 | ЛЛ G13 | 3а | 0,85 | 1670х650х95 | 24 | 1580x560 | УХЛ4 | 20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 458 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1670х650х95 | 25 | 1580x560 | УХЛ4 | 20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 458 (1800х670) | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1800х670х95 | 26 | 1580x560 | УХЛ4 | 20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPM/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x75 | 5,1 | 575х575 | УХЛ4 | 20 | Палімерны рассейвальнік «микраапал» | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRM/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x75 | 5,1 | 575х575 | УХЛ4 | 20 | Палімерны рассейвальнік «микраапал» | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| GAMMA 414 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 595x595x117 | 6,0 | 575х575 | УХЛ4 | 20 | Палімерны рассейвальнік «лінейная микрапрызма» у алюмініевай рамцы | ТУ 3461-002-44919750-12 |

1 – Пры мантажы свяцільняў неабходна выкарыстоўваць камплект мацаванняў Х2 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць), у выпадку выкарыстання іншых установачных элементаў гарантыя на свяцільні не распаўсюджваецца.

ЛЛ – люмінесцэнтная лямпа.

КЛЛ – кампактная люмінесцэнтная лямпа.