ООО «ТК «Световые технологии»

Светильник OD LED

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник стационарный на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.5. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.6. Светильник не предназначен для использования в коррозивных атмосферах (например, плавательные бассейны, фермерские хозяйства, туннели).

2. Комплект поставки

Светильник, шт.			1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.			1

3. Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель и светодиодный кластер, провести сетевые провода через гермоизолятор, который вставляется в уплотняемое отверстие корпуса (гермоизолятор входит в комплект поставки), корпус зафиксировать на опорной поверхности.

4.3. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.4. Закрепить светодиодный кластер и рассеиватель на корпусе светильника.

4.5. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

1.

| 1 | Габаритные размеры светильника | Overall dimensions | Шырақтың габариттік өлшемдері |  | Габарытныя памеры свяцільніка | Габаритні розміри світильника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи Ra | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг,не более | Установочные размеры, мм | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OD LED 8 4000K1 | 8 | 4000 | 500 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 8 MS 4000K1 | 8 | 4000 | 500 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| OD LED 12 MS 4000K1 | 12 | 4000 | 750 | 80 | 0,99 | 304x84x82 | 0,8 | 230 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |

1 – При монтаже светильников необходимо использовать комплект креплений Х5 (в комплект поставки не входит), в случае использования иных установочных элементов гарантия на светильники не распространяется.