ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник LZ LED

Паспорт

- Назначение

1.1. Светильник на полупроводниковых источниках света (светодиодах),  предназначен для освещения помещений c повышенной влажностью и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1-99, ГОСТ Р МЭК 60598-1-11 и  ЭМС по  ГОСТ P 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-06, ГОСТ Р 51317.3.3-08.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по

ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -30°С.

1.4. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

1.5. Максимальная ударная нагрузка для светильников LZ LED – 6,5 Дж.

1.6. Класс защиты от поражения электрическим током – II.

- Комплект поставки

Светильник, шт.						1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

Гермоизолятор, шт.					2

Комплект установочных пластин и скоб			1

- Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.

Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала, а также на подвесах.

5. Состав изделия

Светильник состоит из корпуса серого цвета из поликарбоната и рассеивателя из поликарбоната, который крепится к корпусу защелками из нержавеющей стали. В корпус вщелкивается металлическая панель, на которой смонтированы светодиодные кластеры, драйвер и проводка светильника.

- Правила эксплуатации и установка

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

6.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, вынуть монтажную панель и комплект установочных пластин.

6.3. Установка светильника.

6.3.1. Установка на опорную поверхность: просверлить два отверстия для установочных пластин на поверхности потолка (расстояние между центрами отверстий L – см. табл.). Установить на поверхности потолка установочные пластины и вщелкнуть в них корпус светильника.

6.3.2. Установка на подвесах: в установочные пластины вставить металлические скобы (входят в состав комплекта), вщелкнуть в пластины корпус светильника и закрепить его на подвесах.

6.4. Ввести сетевые провода в корпус через гермоизолятор, который вставить в уплотняемое отверстие корпуса, и подключить их к клеммной колодке на панели в соответствии с указанной полярностью на клеммы L, N.

6.5. Закрепить монтажную панель в корпусе.

6.6. Закрепить  рассеиватель защелками.

6.7. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать  мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

20.03.12

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

| ул. Магистральная д.11-а. Артикул | Номинальная мощность, Вт | Тип светодиодов | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности | Габариты, мм | Установочные размеры, мм, L | Масса, кг, не более | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LZ LED 600 M LED 600 LED 1200 M LED 1200 LED 1200 TH LED 1500 M LED 1500 | 25 25 50 50 30 65 65 | SMD SSC | 5000-5300 | 2419 2088 4850 4184 2650 6282 5230 | 85 | 0,74 0,74 0,93 0,93 0,89 0,86 0,86 | 672x173x103 672x173x103 1271x110x103 1270х173х103 1270х173х103 1570х173х103 1570х173х103 | 400 400 800 800 800 1040 1040 | 2,3 2,4 3,7 3,7 2,4 4,9 4,9 | Рассеиватель из прозрачного/опалового поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-07 |

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.