10

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ: BAT, KRK, KRK.RP.

Распаковать светильник.

Для светильника BAT: снять крышку.

Для светильников KRK, KRK.RP: повернуть задвижки, снять крышку:

2

Установить корпус на опорную поверхность:

Для светильника BAT:

Для светильников KRK, KRK.RP:

3

Ввести сетевые провода в корпус светильника через проходной изолятор (для светильника BAT) или через гермоизолятор (для светильников KRK, KRK.RP), в котором предварительно сделать круглое отверстие диаметром меньшим, чем диаметр вводимого сетевого провода. Гермоизоляторы вставить в уплотняемые отверстия корпуса:

4

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью:

5

Для светильника BAT: вставить ламповые патроны в соответствующие отверстия в светильнике. Крышку установить на корпус:

Для светильников KRK, KRK.RP: вставить крышку в корпус и зафиксировать ее поворотными задвижками:

6

Установить отражатель (при наличии), вставить лампы:

Для светильника BAT:

- вставить отражатель, закрепить его винтами;

- вставить лампы.

Для светильников KRK, KRK.RP:

Для модели с параболическим отражателем:

- вставить лампу в отражатель;

- одеть на крышки отражателя резьбовые кольца и муфты.

- лампу с одетым на нее отражателем зафиксировать в ламподержателях поворотом на 90°;

- закрутить муфты и резьбовые кольца, зафиксировав тем самым отражатель.

Для модели без  отражателя:

- одеть на лампу муфты;

- вставить лампу(ы) в ламповые патроны и зафиксировать ее (их) поворотом на 90°;

- закрутить муфты на ламподержателях.

7

Установка светильника ВАТ на кронштейны:

- установить кронштейны на опорную поверхность;

- закрепить корпус светильника на кронштейнах с помощью винтов;

- вставить ламповые патроны в соответствующие отверстия в светильнике (см. п.5);

- вставить отражатель, закрепив его винтами (см. п.6);

- вставить лампы (см. п.6).