ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник экспозиционный LED
Паспорт

1. Назначение   
1.1. Светильник стационарный на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для освещения административно-общественных и торговых помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности  

ГОСТ P МЭК 60598-1-2003,  ГОСТ P МЭК 598-2-1-97 
и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник устанавливается непосредственно на шинопровод.
2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                           1

Упаковка, шт.                                                                 1

Паспорт, шт.                                                                  1 

3. Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

Между корпусом светильника и потолком должен быть обеспечен воздушный промежуток не менее 25 мм.
4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”. 
4.2. Убедиться в правильности подключения нейтрального провода ввода питания шинопровода!
4.3. Установить светильник на шинопроводе с помощью адаптера. При установке обратить внимание на расположение выступов адаптера и шинопровода (см. рис. 1). Монтаж светильника проводить только в обесточенном состоянии шинопровода.
4.4. Зафиксировать адаптер путем поворота фиксатора, расположенного на нем (рис. 2).

4.5. Подключение питания осуществляется путем поворота диска переключателя на нужную фазу. 1-я и 2-я фаза выбирается поворотом диска переключателя, при подключении  3-й фазы необходимо установить диск переключателя в положении 0, затем потянуть его вниз и установить в положение 3 (рис. 3).    
4.6. При демонтаже светильника следует сначала установить диск переключателя в положение 0, затем освободить адаптер путем поворота фиксатора и вытащить его из шинопровода (см. рис.4).      

4.7. Запрещается использовать в контакте с адаптером или другими компонентами осветительной системы любые виды растворителя, клея, смазки и т.д. Эти материалы могут привести к повреждению компонентов осветительной системы.

4.8. Пользователь несет ответственность за электрическую, механическую и тепловую совместимость между светильником и шинопроводной системой, на которую он установлен.
5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства       

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, 

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

[image: image7.emf][image: image8.png]



[image: image9.png]


[image: image10.png]



[image: image11.emf]

	Артикул 
	Тип светодиодов
	Номинальная мощность,  Вт
	Цветовая температура, К
	Световой поток, люмен
	Индекс цветопередачи, Ra
	Коэффициент мощности
	Габариты,

мм,

AxBxC
	Масса, кг,

не более
	Климатическое исполнение и категория размещения
	Степень защиты от воздействия окружающей среды IP
	Тип

рассеивателя
	Технические условия

	ZOOM FLB  

      15 LED 4000K
	COB
	14
	4100К (5000K под заказ)
	800
	80


	0,9
	Рис. 2
	0,7
	УХЛ4
	20
	Зеркальный отражатель из анодированного алюминия с прозрачным защитным стеклом
	

	INCONTO FLJ 

      15  LED 3000K
	
	
	3000К

	
	
	
	Рис. 1
	1,1
	
	
	
	ТУ 3461-001-44919750-07

	SIMPLEX FHE 

      15  LED 3000K
	
	
	
	
	
	
	Рис. 3
	1,1
	
	
	
	

	LUCENA FLV

      15  LED 3000K
	
	
	
	
	
	
	Рис. 4
	1,2
	
	
	
	

	WISP  FHW 
      25 LED 3000K
	
	25
	3000К
	2000
	
	0,94
	Рис. 5
	1,1
	
	
	Зеркальный отражатель из анодированного алюминия с темперированным стеклом
	

	PLATYPUS FHJ
      25 LED 3000K
	
	
	
	
	
	
	Рис. 6
	1,4
	
	
	
	


	Рис. 1.
	Рис. 2.
	Рис. 3.
	Рис. 4.

	[image: image1.png]



Рис. 5
[image: image2.png]214

2100
-

237

234




	[image: image3.png]



Рис. 6

[image: image4.png]sez

902

mo

236




	[image: image5.png]



	[image: image6.png]






Рис.2





Рис.1





� EMBED CorelDRAW.Graphic.11  ���











Рис.4





Рис.3





15/08/13





26.02.2013








_1202805606.unknown

