ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник LED встраиваемый SPARKLE и BUNCH

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник встраиваемый на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) или постоянного тока 12В (необходим источник питания). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – см. таблицу.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.		1

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

3. Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

Светильники могут быть установлены в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Распаковать светильник. Подключить сетевые провода к клеммной колодке согласно указанной полярности.

4.3. Сделать в потолке отверстие необходимого диаметра (см. табл.). Сжав пружины, установить светильник в потолочной нише.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

| Габаритные размеры светильника |  |  | Overall dimensions | Шырақтың габариттік өлшемдері: |  | Габарытныя памеры свяцільніка: |  |  | Габаритні розміри світильника: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Номинальное напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопе-редачи, Ra | Коэффициент мощности | Масса, кг, не более | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты IP / Класс защиты от поражения эл. током | Тип корпуса | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPARKLE DL LED 6 D36 fix DC12 4000K | 6 | DC12 | 4000 | 340 | 80 | 0,9 | 0,15 | УХЛ4 | 43/I | Из анодированого алюминия, цвет -металлик | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SPARKLE DL LED 6 D24 fix DC12 4000K | 6 | DC12 | 4000 | 340 | 80 | 0,9 | 0,15 | УХЛ4 | 43/I | Из анодированого алюминия, цвет -металлик | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SPARKLE DL LED 4 D24 fix 4000K | 4 | 220 | 4000 | 270 | 80 | 0,9 | 0,14 | УХЛ4 | 43/I | Из анодированого алюминия, цвет -металлик | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SPARKLE DL LED 4 D24 fix DC12 4000K | 4 | DC12 | 4000 | 250 | 80 | 0,9 | 0,14 | УХЛ4 | 43/I | Из анодированого алюминия, цвет -металлик | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SPARKLE DL LED 4 D24 turn DC12 4000K | 4 | DC12 | 4000 | 250 | 80 | 0,9 | 0,15 | УХЛ4 | 43/I | Из анодированого алюминия, цвет -металлик | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SPARKLE DL LED 4 D36 fix 4000K | 4 | 220 | 4000 | 270 | 80 | 0,9 | 0,14 | УХЛ4 | 43/I | Из анодированого алюминия, цвет -металлик | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SPARKLE DL LED 4 D36 turn 4000K | 4 | 220 | 4000 | 270 | 80 | 0,9 | 0,15 | УХЛ4 | 43/I | Из анодированого алюминия, цвет -металлик | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| BUNCH DL LED 4 D24 turn 4000K | 4 | 220 | 4000 | 270 | 80 | 0,9 | 0,15 | УХЛ4 | 43/I | Из анодированого алюминия, цвет -металлик | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| BUNCH DL LED 4 D24 fix 4000K | 4 | 220 | 4000 | 270 | 80 | 0,9 | 0,14 | УХЛ4 | 43/I | Из анодированого алюминия, цвет -металлик | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| BUNCH DL LED 4 D36 turn 4000K | 4 | 220 | 4000 | 270 | 80 | 0,9 | 0,15 | УХЛ4 | 43/I | Из анодированого алюминия, цвет -металлик | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| BUNCH DL LED 4 D36 fix 4000K | 4 | 220 | 4000 | 270 | 80 | 0,9 | 0,15 | УХЛ4 | 43/I | Из анодированого алюминия, цвет -металлик | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| BUNCH DL LED 6 D24 turn 4000K | 6 | 220 | 4000 | 340 | 80 | 0,9 | 0,15 | УХЛ4 | 43/I | Из анодированого алюминия, цвет -металлик | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| BUNCH DL LED 6 D24 fix 4000K | 6 | 220 | 4000 | 340 | 80 | 0,9 | 0,14 | УХЛ4 | 43/I | Из анодированого алюминия, цвет -металлик | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| BUNCH DL LED 6 D36 turn 4000K | 6 | 220 | 4000 | 340 | 80 | 0,9 | 0,15 | УХЛ4 | 43/I | Из анодированого алюминия, цвет -металлик | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| BUNCH DL LED 6 D36 fix 4000K | 6 | 220 | 4000 | 340 | 80 | 0,9 | 0,14 | УХЛ4 | 43/I | Из анодированого алюминия, цвет -металлик | ТУ 3461-002-44919750-12 |