СВЕТИЛЬНИКИ

| НБУ 21-60-20Х УХЛ1, НБУ 22-60-20Х УХЛ1 НБУ 31-60-20Х УХЛ1, НБУ 32-60-20Х УХЛ1 НБУ 21-60-25Х УХЛ1, НБУ 22-60-25Х УХЛ1 НБУ 31-60-25Х УХЛ1, НБУ 32-60-25Х УХЛ1 НБУ 21-100-30Х УХЛ1, НБУ 22-100-30Х УХЛ1 НБУ 31-100-30Х УХЛ1, НБУ 32-100-30Х УХЛ1 |  |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

ТУ РБ 300541279.006-2002

Светильники серии НБУ предназначены для общего освещения жилых и подсобных помещений, придомовой территории общественных мест.

В качестве источника света в светильниках применяются лампы накаливания с цоколем Е27 и мощностью 60Вт и 100Вт.

Светильники оснащены встроенным регулируемым выключателем с датчиком движения.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение сети переменного тока - 220 В.

Частота питающей сети  - 50Гц.

Температура окружающего воздуха при эксплуатации от -10°С до +40°С.

Класс защиты от поражения электрическим током - II.

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP44.

Технические характеристики встроенного выключателя с датчиком движения:

Угол обнаружения - 90°.

Максимальное расстояние обнаружения – 6м (при температуре<24℃ и влажности <93%).

Диапазон освещенности, при которой включается светильник – 3-2000 люкс (регулируется).

Диапазон длительности работы после прекращения движения – от 10сек±5сек до 7мин±2мин (регулируется).

Габаритные размеры, масса и мощность ламп указаны в таблице.

| Тип светильника | Размеры в мм, не более |  |  | Масса в кг, не более | Мощность лампы накаливания Вт, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | щирина | высота |  |  |
| НБУ 21-60-20Х | 266 | 200 | 283 | 0,55 | 60 |
| НБУ 22-60-20Х |  |  |  |  |  |
| НБУ 21-60-20Х |  |  |  |  |  |
| НБУ 22-60-20Х |  |  |  |  |  |
| НБУ 31-60-25Х | 316 | 250 | 333 | 0,67 |  |
| НБУ 32-60-25Х |  |  |  |  |  |
| НБУ 11-60-25Х |  |  |  |  |  |
| НБУ 12-60-25Х |  |  |  |  |  |
| НБУ 21-100-30Х | 366 | 300 | 383 | 0,9 | 100 |
| НБУ 22-100-30Х |  |  |  |  |  |
| НБУ 31-100-30Х |  |  |  |  |  |
| НБУ 32-100-30Х |  |  |  |  |  |

Примеание: Х – условное обозначение цвета рассеивателя:

1- молочно-белый, 2 - прозрачный, 3- золотистый, 4- белый, 5- дымчатый.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник в сборе                  - 1 шт.

Паспорт                                     - 1 экз.

Примечание: лампа накаливания в комплект поставки не входит.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Подключить питающие провода сети к контактам клеммной колодки в основании согласно маркировке проводов (коричневый-L, синий-N). Закрепить основание на стене. Снять рассеиватель светильника. Установить лампу в патрон светильника. Установить рассеиватель.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

При замене лампы накаливания следует проверять состояние и прочность закрепления рассеивателя, состояние мест присоединения проводов.

Периодически производить чистку деталей светильника мягкой ветошью.

Для регулировки порога включения по освещенности используется регулятор обозначенный знаком «».

Для регулировки длительности работы после прекращения движения используется регулятор обозначенный знаком «  ».

5 ТРЕБОВАНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

Включать светильник в сеть только с напряжением 220 В. Подключение светильника, устранение неисправностей и чистку деталей светильника производить только при отключенной сети.

При обнаружении неисправности (повреждения) светильника необходимо обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Транспортирование светильников осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты светильников от атмосферных осадков.

Хранить светильники в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С  до -50° С и относительной влажности 75%. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости светильников в упаковке – 1 год со дня изготовления.

При обнаружении неисправностей во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии изготовителю в установленном порядке.

По истечении срока службы светильники утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годными для эксплуатации.

Представитель службы контроля предприятия

«_____»_______________ 202  г.

Заполняет торговая организация Наименование торговой организации, контактный телефон ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Дата продажи _____________ М.П. Продавец (подпись)_________

ЧПТУП ”Витебское электротехническое предприятие

”СВЕТ” Республика Беларусь 210004 г. Витебск,

ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32