ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник NORTH

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник на полупроводниковых источниках света (светодиодах),  предназначен для освещения помещений c повышенной влажностью и рассчитан для работы в сети переменного тока

220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -30°С.

1.4. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

1.5. Светильник соответствует группе механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.1-90.

1.6. Класс защиты от поражения электрическим током – II.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.					1

Упаковка, шт.					1

Паспорт, шт.					1

Гермоизолятор, шт.					2

Шайба M6, шт.					2

Шайба резиновая, шт.					2

Комплект крепления ARCTIC (2) на трос

(поставляется по отдельному заказу), шт.			1

3.Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.

Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала, а также на подвесах.

4.Состав изделия

Светильник состоит из корпуса серого цвета из полимерного материала (полиэстер усиленный стекловолокном) и прозрачного (опалового) рассеивателя из полимерного материала SAN или поликарбоната, который крепится к корпусу защелками из полиамида (возможна комплектация защелками из нержавеющей стали под заказ). В корпус вщелкивается металлическая панель, на которой смонтированы светодиодные кластеры, драйвер, блок резервного питания и проводка светильника.

5.Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

5.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, вынуть монтажную панель, вынуть комплект установочных пластин (для светильника с корпусом из поликарбоната или ABS).

5.3. Установка светильника.

5.3.1. Установка на опорную поверхность: просверлить установочные отверстия на поверхности потолка и в корпусе светильника на расстоянии L между центрами отверстий (см. табл.). Корпус закрепить на опорной поверхности, уплотнив места креплений резиновыми шайбами.

5.3.2. Установка на подвесах: просверлить установочные отверстия отверстия в корпусе светильника, вставить  рым-болты,  металлические и резиновые шайбы, и закрепить их гайками (входят в состав комплекта крепления Arctic (2) на трос). Закрепить корпус на подвесах.

5.4. Ввести сетевые провода в корпус через гермоизолятор, который вставить в уплотняемое отверстие корпуса, и подключить их к клеммной колодке на панели в соответствии с указанной полярностью на клеммы L, N.

5.5. Закрепить монтажную панель в корпусе.

5.6. Закрепить  рассеиватель защелками.

5.7. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать  мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

5.8. Для предотвращения отщелкивания пластмассовых защелок под воздействием внешних механических факторов предусмотрена возможность фиксации защелок (через заранее подготовленные в них отверстия) самонарезающими винтами 3,5х9,5 или 3х10 (в комплект поставки не входят).

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07  и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упаковщик  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светильник сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение  гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,  ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

Lighting Technologies Plant, LLC

NORTH Luminaire

Manufacturer’s certificate

1. Function

1.1. Luminaire with semiconductor light sources (LEDs) is designed to provide lighting in buildings with increased humidity and is equipped to work in AC circuit

with 220 V (±5%), 50 Hz (±2%). Power supply quality must conform with GOST 13109-97.

1.2. The luminaire complies with safety requirements GOST R IEC 598-2-1-97, EMC GOST R 51318-99.

1.3. Luminaire is manufactured as УХЛ2* according to GOST 15150-69, lowest operating temperature of surrounding air -30°С.

1.4. The luminaire has IP65 protection rate according to GOST 14254-96.

1.5. Luminaire belongs to mechanical manufacturing group М2 according to GOST 17516.1-90.

1.6. Class of protection against electric shock – II.

2. Delivery set

Luminaire, pc.					1

Packaging, pc.					1

Manufacturer’s certificate, pc.				1

Hermetic insulation, pc.	    				2

M6 nut, pc.						2

Rubber shim, pc.					2

Wire rope fastening kit ARCTIC (2)(supplied by separate order), pc.	1

3. Safety requirements

Luminaire installation, cleaning and replacement of elements must be done only when the power is off.

The luminaire can be directly installed onto the ceiling made from normal combustibility material, as well as on hangers.

4. Device components

Luminaire consists of grey color housing made from polymer material (glass-fiber reinforced polyester) and diffuser from polymer material SAN, which is attached to housing with polyamide latches (it is possible to complete luminaire with stainless steel latches to order). Into the housing is clicked a metal panel, on which are mounted LED clusters, driver and luminaire wiring.

5. Operation and installation instructions

5.1. The luminaire must be used according to the “Rules for technical operation of electrical installations for consumers”.

5.2. Take off the diffuser from the unpacked luminaire, take out mounting panel, take out mounting plates set (for luminaire with housing from polycarbonate or ABS).

5.3. Luminaire installation.

5.3.1. Mounting on the supporting surface: drill mounting holes in ceiling surface and luminaire housing at L distance between hole centers (see table). Fix housing on supporting surface, having insulated fastening places with rubber shims.

5.3.2. Suspension mounting: drill mounting holes in luminaire housing, insert ringbolts, metal and rubber shims, fix them with nuts (included into wire rope fastening kit Arctic (2)). Fix housing on wire ropes.

5.4. Pass supply lines into housing through the hermetic insulator, which should be inserted into the insulated housing hole, and connect them to the terminal block on the panel according to specified polarity to terminals L, N.

5.5. Fasten the mounting panel in the housing.

5.6. Fix diffuser with latches.

5.7. To clean the dirty diffuser, use soft cloth without abrasive cleaners.

5.8. To prevent unclicking of plastic latches under the influence of external mechanic factors, there is a possibility to fix latches (through previously prepared holes in them) with self-drilling screws 3.5х9.5 or 3х10 (not supplied).

6. Acceptance certificate

The luminaire conforms to technical specifications TU 3461-001-44919750-07 and has been approved for use.

Date manufactured

Inspector ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Packer __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luminaire is certified.

7. Warranty obligations

7.1. Manufacturing plant undertakes to fix or replace free of charge the luminaire that failed, when such failure was not at user’s fault and under normal conditions of use during the term of warranty.

7.2. Warranty period – 36 months from the luminaire manufacturing date.

7.3. Service life of luminaires under normal climate conditions and compliance with installation and operation instructions is:

- 8 years – for luminaires with housing and/or optical part (diffuser) made from polymer material;

- 10 years – for other luminaires.

Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.

Date of sale: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Shop stamp

ЖШҚ «Зауыт «Световые технологии»

NORTH шырағы

Құжаты

1.Міндеті

1.1. Жартылай өткзігіш жарық қорларымен (жарық диодтарымен) шырақ, ылғалдығы жоғары ғимараттарды жарықтандыруға және 220 В (±5%), 50 Гц (±2%) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған. Электр қуаттың сапасы МЕМСТ 13109-97 стандартына сәйкес болу қажет.

1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМҮ МЕМСТ P 51318-99 қауіпсіздік талаптарына сәйкес.

1.3. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК2* орындауымен шығарылады, қоршаған ауаның ең төменгі жұмыс мәні  -30°С.

1.4. Шырақ МЕМСТ 14254-96 бойынша IP65 қорғаныс деңгейіне сәйкес.

1.5. Шырақ МЕМСТ 17516.1-90 бойынша М2 механикалық орындау тобына жатады.

1.6. Электр қуатынан зақымданудан қорғау тобы – II.

2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ, дана.				1

Бума, дана.					1

Құжат, дана.					1

Герметикалық айырғыш, дана.			2

M6 шайбасы, дана.				2

Резіңке шайбасы, дана.				2

ARCTIC (2) арқанға тіреу жинағы

(бөлек тапсырыс бойынша жеткізіелді), дана.		1

3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді ауыстыру жұмыстарын тек құат көзі өшірілген кезде жасау.

Шырақ жанғыштығы орташа материалдан жасалған төбеге, сонымен қатар асқыштардың үстіне тікелей орнатылса болады

4. Бұйым құрамы

Шырақ полимерлік материалдан жасалған сұр түсті тұрқыдан (шыны талшықпен нығайтылған полиэстер) және SAN полимерлік материалдан шашыратқыштан тұрады. Шашыратқыш тұрқыға  полиамидтен жасалған ілмектер арқылы бекітіледі (тапсырыс бойынша тот баспайтын болаттан жасалған ілмектерді жеткізуге болады). Тұрқының ішіне үстінде жарық диод кластерлері, драйвері, резервтік қуат блогы мен шырақ сымдары құралған металлдан жасалған панель сарт еткізіп бекітіледі

5. Пайдалану және орнату ережелері

5.1. Шырақты пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

5.2. Бумасы шешілген шырақтан шашыратқышын шешу, монтаждық панельді, орнату тілімшелерді шығару (поликарбонат немесе ABS-тан жасалған шырақ тұрқысы үшін).

5.3. Шырақты орнату.

5.3.1. Тірек бетіне орнату: төбе бетінде және шырақ тұрқысында орталарының арасындағы қашықтығы L болатындай бұрғылап (кестеден қараңыз). Тұрқыны жалғанған жерлерді резіңке шабалармен нығайтып тірек бетінде бекіту.

5.3.2. Асқыштарға орнату: тұрқының ішінде орнатуға арналған ұяшықтарды бұрғылап тесу, рым-бұранданы, металл және резіңке шайбаларды кіргізіп, сомындармен бекіту (Arctic (2) арқанға тіреу жинағына кіреді). Тұрқыны асқыштардың үстінде бекіту.

5.4. Тұрқының нығайтылған тесігіне кіргізілген герметикалық айырғыш арқылы тұрқының ішіне желілік сымдарды өткізіп, оларды клеммада көрсетілген L, N кереғарлыққа сәйкес қосу.

5.5. Монтажды панельді тұрқының ішіне бекіту.

5.6. Шашыратқышты ілмектер арқылы бекіту.

5.7. Ластанған шашыратқышты ешқандай жууға арналған қоспаларсыз жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

5.8. Сыртқы механикалық ықпалдың әсерінен пластмассадан жасалған ілмектердің босатылып кеткенді алдын алу үшін оларды өлшемі 3,5х9,5 немесе 3х10 өзкескіш винттармен бекітуге болады  (жеткізілім жинағына кірмейді).

- 6. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-001-44919750-07 –ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды

Шығару күні

Бақылаушы _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ораушы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шырақ сертификатталған

7. Кепілдікті міндеттеме

7.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

7.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

7.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы : 390010, Рязань қаласы,  Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік NORTH

Пашпарт

1.Прызначэнне

1.1. Свяцільнік на паўправадніковых крыніцах святла (светладыёдах),  ужываецца для асвятлення памяшканняў з павышанай вільготнасцю і разлічаны для працы ў сетцы пераменнага току

220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць дзяржаўнаму стандарту ГОСТ 13109-97.

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ГОСТ P МЭК 598-2-1-97 і  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Свяцільнік выпускаецца ў выкананні УХЛ2* паводле

дзяржстандарта ГОСТ 15150-69, ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра -30°С.

1,4. Свяцільнік адпавядае ступені аховы IP65 паводле дзяржстандарта ГОСТ 14254-96.

1.5. Свяцільнік адпавядае групе механічнага выканання М2 паводле дзяржстандарта ГОСТ 17516.1-90.

1.6. Клас аховы ад паражэння электрычным токам – II.

2.Камплект пастаўкі

Свяцільнік, шт.				1

Упакоўка, шт.				1

Пашпарт, шт.				1

Гермаізалятар, шт.				2

Шайба M6, шт.				2

Шайба гумовая, шт.				2

Камплект мацавання ARCTIC (2) на трос

(пастаўляецца па асобным заказе), шт.		1

3.Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні.

Свяцільнік можа быць непасрэдна ўстаноўлены на столю з нармальна запальваемага матэрыялу, а таксама на падвесах.

4.Склад вырабу

Свяцільнік складаецца з корпуса шэрага колеру з палімернага матэрыялу (поліэстэр умацаваны шкловалакном) і рассейвальніка з палімернага матэрыялу SAN, які мацуецца да корпуса клямкамі з поліаміду (магчыма камплектацыя клямкамі з нержавеючай сталі пад заказ). У корпус устаўляецца металічная панэль, на якой зманціраваны светладыёдныя кластэры, драйвер і праводка свяцільніка.

5.Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

5.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікаў».

5.2. З распакаванага свяцільніка зняць рассейвальнік, вынуць мантажную панэль, вынуць камплект установачных пласцін (для свяцільніка з корпусам з полікарбанату ці ABS).

5.3. Устаноўка свяцільніка.

5.3.1. Устаноўка на апорную паверхню: прасвярдліць установачныя адтуліны на паверхні столі і ў корпусе свяцільніка на адлегласці L паміж цэнтрамі адтулін (гл.табл.). Корпус замацаваць на апорнай паверхні, умацаваўшы месцы мацавання гумовымі шайбамі.

5.3.2. Устаноўка на падвесах: прасвярдліць установачныя адтуліны ў корпусе свяцільніка, уставіць  рым-балты,  металічныя і гумовыя шайбы, і замацаваць іх гайкамі (уваходзяць у склад камплекта мацавання Arctic (2) на трос). Замацаваць корпус на падвесах.

5.4. Увесці сеткавыя правады ў корпус праз гермаізалятар, які ўставіць ва ўмацоўваемую адтуліну корпуса, і падключыць іх да клемнай калодкі на панэлі ў адпаведнасці з указанай палярнасцю на клемы L, N.

5.5. Замацаваць мантажную панэль у корпусе.

5.6. Замацаваць рассейвальнік клямкамі.

5.7. Забруджаны рассейвальнік рэкамендуецца праціраць мяккім рыззём без прымянення абразіўных чысцячых сродкаў.

5.8. Для прадухілення адкрыцця пластмасавых клямак пад уздзеяннем знешніх механічных фактараў прадугледжана магчымасць фіксацыі клямак (праз раней падрыхтаваныя ў іх адтуліны) саманаразаючыміся шрубамі 3,5х9,5 ці 3х10 (у камплект пастаўкі не ўваходзяць).

6. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-001-44919750-07 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упакоўшчык ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свяцільнік сертыфікаваны.

7. Гарантыйныя абавязацельствы

7.1. Завод – вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

7.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

7.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная, д.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп крамы

ТОВ «Завод «Світлові технології»»

Світильник NORTH

Паспорт

1.Призначення

1.1. Світильник на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), призначений для освітлення приміщень c підвищеною вологістю і розрахований для роботи в мережі змінного струму 220 В (± 5%), 50 Гц (± 2%). Якість електроенергії повинна відповідати ДСТУ 13109-97.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ДСТУ IEC 598-2-1-97 та ЕМС за ДСТУ CISPR 51318-99.

1.3. Світильник випускається у виконанні УХЛ2 * по ДСТУ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -30 ° С.

1.4. Світильник відповідає ступеню захисту IP65 за  ДСТУ 14254-96.

1.5. Світильник відповідає групі механічного виконання М2 за  ДСТУ 17516.1-90.

1.6. Клас захисту від ураження електричним струмом – II.

2.Комплект поставки

Світильник, шт.					1

Упаковка, шт.					1

Паспорт, шт.					1

Гермоізолятор, шт. 					2

Шайба M6, шт. 					2

Шайба гумова, шт.					2

Комплект кріплення ARCTIC (2) на трос

(постачається за окремим замовленням), шт.			1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів робити тільки при відключеному живленні.

Світильник може бути безпосередньо встановлений на стелю з нормально займистого матеріалу, а також на підвісах.

4. Склад виробу

Світильник складається з корпусу сірого кольору з полімерного матеріалу (поліестер посилений скловолокном) і розсіювача з полімерного матеріалу SAN, який кріпиться до корпусу защіпками з поліаміду (можлива комплектація защіпками з нержавіючої сталі за замоленням). У корпус кріпиться металева панель, на якій змонтовані світлодіодні кластери, драйвер і проводка світильника.

5.Правила експлуатації та встановлення

5.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

5.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач, вийняти монтажну панель, вийняти комплект установочних пластин (для світильника з корпусом з полікарбонату або ABS).

5.3. Установка світильника.

5.3.1. Установка на опорну поверхню: просвердлити установочні отвори на поверхні стелі і в корпусі світильника на відстані L між центрами отворів (див. табл.). Корпус закріпити на опорній поверхні, ущільнивши місця кріплень гумовими шайбами.

5.3.2. Установка на підвісах: просвердлити установочні отвори в корпусі світильника, вставити рим-болти, металеві та гумові шайби, і закріпити їх гайками (входять до складу комплекту кріплення Arctic (2) на трос). Закріпити корпус на підвісах.

5.4. Ввести мережеві проводи в корпус через гермоізолятор, який встановити в ущільнюючий отвір корпусу, і підключити їх до клемної колодки на панелі відповідно до зазначеної полярністю на клеми L, N.

5.5. Закріпити монтажну панель в корпусі.

5.6. Закріпити розсіювач защіпками.

5.7. Забруднений розсіювач рекомендується протирати м'якою тканиною без застосування абразивних засобів для чищення.

5.8. Для запобігання від’єднання  пластмасових защіпок під впливом зовнішніх механічних факторів передбачена можливість фіксації защіпок (через заздалегідь підготовлені в них отвори) саморізними гвинтами 3,5 х9,5 або 3х10 (у комплект поставки не входять).

6. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-07 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску

Контролер ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пакувальник ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Світильник сертифікований.

7. Гарантійні зобов'язання

7.1. Завод - виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну.

7.2. Гарантійний термін - 36 місяців з дня виготовлення світильника.

7.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації становить:

- 8 років - для світильників, корпус і / або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років - для решти світильників.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Тип светодиодов | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности | Габариты,мм | Установочные размеры, мм, L | Масса, кг, не более | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORTH 1200 | 50 | SMD SSC | 5000 | 4600 | 85 | 0,93 | 1276х158х113 | 930 | 4,3 | Рассеиватель из прозрачного полимерного материала SAN | ТУ 3461-001-44919750-07 |

| Art.No. | Rated power, W | LED type | Color temperature, K | Light flux, lm | Color rendering index, Ra | Power factor | Dimensions, mm | Mounting dimensions, mm, L | Weight, kg, not over | Type of diffuser | Specifications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORTH 1200 | 50 | SMD SSC | 5000 | 4600 | 85 | 0,93 | 1276х158х113 | 930 | 4,3 | Diffuser from transparent polymer material SAN | TU 3461-001-44919750-07 |

| Артикул | Атаулы қуат, Вт | Жарық диодтар түрі | Түстік температурасы, К | Жарық ағыны, люмен | Түс жеткізу индексі, Ra | Қуат коэффициенті | Габариты, AxBxC, мм | Орнату өлшемдері, мм, L | Салмағы, кг | Шашыратқыш түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORTH 1200 | 50 | SMD SSC | 5000 | 4600 | 85 | 0,93 | 1276х158х113 | 930 | 4,3 | SAN мөлдір полимерлік материалдан жасалған шашыратқыш | ТУ 3461-001-44919750-07 |

| Артыкул | Намінальная магутнасць, Вт | Тып светадыёдаў | Колеравая тэмпература, К | Светлавы паток, люмен | Індэкс колераперадачы, Ra | Каэфіцыент магутнасці | Габарыты, мм | Установачныя памеры, мм, L | Маса, кг, не больш за | Тып рассейвальніка | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORTH 1200 | 50 | SMD SSC | 5000 | 4600 | 85 | 0,93 | 1276х158х113 | 930 | 4,3 | Рассейвальнік з празрыстага палімернага матэрыялу SAN | ТУ 3461-001-44919750-07 |