ООО «Завод «Световые технологии»

Светильники NBL 90-93.

# Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильники NBL 90-93 предназначены для наружного, функционально-декоративного освещения и рассчитаны для работы в сетях переменного тока 220В, 50 Гц.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник может быть установлен на поверхность стены.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                         1

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                 1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной

в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

4.2. Сборку светильников и подключение к сети производить согласно рис.2.

4.3. Снять с корпуса светильника поз.2 рассеиватель.

4.4. Протянуть сетевые провода через суппорт поз.1.

4.5. Закрепить суппорт на поверхности стены.

4.6. Протянуть сетевые провода через адаптер поз.3 в корпус светильника поз.2 и подключить их к клеммной колодке в соответствии с полярностью.

4.7. Зафиксировать корпус светильника в адаптере поз.3. при помощи винтов поз.4.

4.8. Вставить адаптер с закрепленным корпусом светильника в суппорт поз.1 и закрутить винты поз.5.

4.9. Установить лампу с соответствующим цоколем в ламповый патрон.

4.10. Закрепить верхнюю крышку светильника.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упаковщик ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

# Lighting Technologies Plant, LLC

NBL 90-93 Luminaires.

# Manufacturer’s certificate

1.Function

1.1. NBL 90-93 luminaire is designed for outside, functional-decorative lighting, and for working in alternating current circuits of 220V, 50 Hz.

1.2. The luminaire complies with safety requirements GOST R IEC 60598-2-3 and EMC GOST R 51318-99.

1.3. Luminaire can be installed on wall surface.

2. Delivery set

Luminaire (lamps not included), pc.                                1

Packaging, pc.                                                                1

Manufacturer’s certificate, pc.                                         1

3. Safety requirements

Luminaire installation, cleaning and replacement of elements (lamps) must be done only when the power is off. Dirty reflector should be cleaned with a soft cloth moistened in weak soap solution.

4. Operation and installation instructions

4.1. The luminaire must be used according to the “Rules for technical operation of electrical installations for consumers”.

4.2. Luminaire assembly and connection to power supply must be done according to Fig.2.

4.3. Take off diffuser (pos.2) from luminaire housing.

4.4. Draw supply lines through support pos.1.

4.5. Fasten support on wall surface.

4.6. Draw supply lines through adapter pos.3 into luminaire housing pos.2 and connect them to terminal block according to polarity.

4.7. Fix luminaire housing in the adapter pos.3 with screws pos.4.

4.8. Insert adapter with fixed luminaire housing into support pos.1 and tighten screws pos.5.

4.9. Install lamp with respective base into lamp socket.

4.10. Fasten upper cover of the luminaire.

5. Acceptance certificate

The luminaire conforms to technical specifications TU 3461-009-44919750-06 and has been approved for use.

Date manufactured

Inspector ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Packer __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luminaire is certified.

6. Warranty obligations

6.1. Manufacturing plant undertakes to fix or replace free of charge the luminaire that failed, when such failure was not at user’s fault and under normal conditions of use during the term of warranty.

6.2. Warranty period – 36 months from the luminaire manufacturing date.

6.3. Service life of luminaires under normal climate conditions and compliance with installation and operation instructions is:

- 8 years – for luminaires with housing and/or optical part (diffuser) made from polymer material;

- 10 years – for other luminaires.

6.4. Lamp failure is not considered a manufacturing defect.

Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.

Date of sale: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Shop stamp

- ЖШҚ «Зауыт «Световые технологии»

NBL 90-93 шырақ

# Құжаты

1. Міндеті

1.1. NBL 90-93 шырақтары сыртқы, функциялық-сәндік жарықтандыру жасайтын, 220 В, 50 Гц ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған шырақ.

1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-3 және ЭМҮ МЕМСТ P 51318-99 қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.3. Шырақты қабырға бетіне орнатуға болады.

- 2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана.                                               1

Бума, дана.                                                                   1

Құжаты, дана.                                                               1

- 3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау. Ластанған шағылдырғыш сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

- 4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі .

4.2. Шырақтың жинауын және желіге қосуын 2 суретте көрсетілген үлгісі бойынша жасау

4.3. Шырақтың тұрқысынан шашыратқышты (нұсқа 2) шешу.

4.4. Суппорт арқылы (нұсқа 1) желілік сымдарды өткізу.

4.5. Суппортты қабырға бетінде бекіту.

4.6. Желілік сымдарды адаптер арқылы (нұсқа 3) шырақтың тұрқысына (нұсқа 2) өткізіп, оларды кереғарлыққа сәйкес клеммалық қалыпқа қосу.

4.7. Шырақтың тұрқысын адаптердің (нұсқа 3) ішінде бұрандалар арқылы (нұсқа 4) бекіту.

4.8. Адаптерді бекітілген шырақ тұрқысымен суппорттың ішіне (нұсқа 1) қондырып, бұрандаларды бұрап тарту (нұсқа 5).

4.9. Ұйқасатын цоколді шамды шамдық патронның ішіне орнату.

4.10. Шырақтың жоғарғы қақпағын жабу.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-009-44919750-06–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды

Шығару күні

Бақылаушы ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ораушы _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шырақ сертифицикатталған

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы : 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнікі NBL 90-93.

# Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнікі NBL 90-93 прызначаны для вонкавага, функцыянальна-дэкаратыўнага асвятлення і разлічаны для работы ў сетках пераменнага току 220В, 50 Гц.

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ГОСТ P МЭК 60598-2-3 і ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Свяцільнік можа быць устаноўлены на паверхню сцяны.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт.                                         1

Упакоўка, шт.                                                              1

Пашпарт, шт.                                                              1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент (лямп) праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні. Забруджаны рассейвальнік чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікамі».

4.2. Зборку свяцільнікаў і іх падключэнне да сеткі выконваць у адпаведнасці з мал. 2.

4.3. Зняць з корпуса свяцільніка рассейвальнік (паз. 2).

4.4. Правесці сеткавыя правады праз скабу (паз. 1).

4.5. Замацаваць скабу на паверхні сцяны.

4.6. Правесці сеткавыя правады праз адаптэр (паз. 3) у корпус свяцільніка (паз. 2) і падключыць іх да клемнай калодкі ў адпаведнасці з палярнасцю.

4.7. Зафіксаваць корпус свяцільніка ў адаптэры (паз. 3) пры дапамозе шрубаў (паз. 4).

4.8. Уставіць адаптэр з замацаваным корпусам свяцільніка ў скабу (паз. 1) і закруціць шрубы (паз. 5).

4.9. Устанавіць лямпу з адпаведным цокалем у лямпавы патрон.

4.10. Замацаваць верхнюю крышку свяцільніка.

5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-009-44919750-06 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упакоўшчык ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свяцільнік сертыфікаваны.

6. Гарантыйныя абавязацельствы

6.1. Завод – вытворца  абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

6.4. Выхад са строю лямп бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная, д.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп крамы

ТОВ «Завод «Світлові технології»

Світильники NBL 90-93.

# Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильники NBL 90-93 призначені для зовнішнього, функціонально-декоративного освітлення і розраховані для роботи в мережах змінного струму 220 В, 50 Гц.

1.2. Світильники відповідають вимогам безпеки ДСТУ ІЕС 60598-2-3 та ЕМС за ДСТУ P 51318-99.

1.3. Світильники можуть бути встановлені на поверхню стіни.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.                                          1

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                 1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів (ламп) здійснювати лише при відключеному живленні. Забруднений розсіювач очищати м'якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.

4. Правила експлуатації та встановлення

4.1. Експлуатація світильників здійснюється відповідно до "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачами".

4.2. Збір світильників і підключення до мережі виконувати згідно з рис.2.

4.3. Зняти з корпусу світильника поз.2 розсіювач.

4.4. Протягнути мережеві проводи через супорт поз.1.

4.5. Закріпити супорт на поверхні стіни.

4.6. Протягнути мережеві проводи через адаптер поз.3 в корпус світильника поз.2 і підключити їх до клемної колодки відповідно до полярності.

4.7. Зафіксувати корпус світильника в адаптері поз.3. за допомогою гвинтів поз.4.

4.8. Вставити адаптер із закріпленим корпусом світильника в супорт поз.1 і закрутити гвинти поз.5.

4.9. Встановити лампу з відповідним цоколем в ламповий патрон.

4.10. Закріпити верхню кришку світильника.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-009-44919750-06 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пакувальник _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод - виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін - 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації становить:

- 8 років - для світильників, корпус і / або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років - для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

| Габаритные размеры светильника: | Overall dimensions | Шырақтың габариттік өлшемдері: | Габарытныя памеры свяцільніка: | Габаритні розміри світильника: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.3

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Масса, кг, не более | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBL 90 E60 | ЛН, Е27 | 65 | II | УХЛ1 | 1,1 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 91 E60 | ЛН, Е27 | 65 | II | УХЛ1 | 1,1 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 92 E60 | ЛН, Е27 | 65 | II | УХЛ1 | 1,1 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 93 E60 | ЛН, Е27 | 65 | II | УХЛ1 | 1,1 | ТУ 3461-009-44919750-06 |

ЛН – лампа накаливания

| Article (number and capacity of lamps) | Lamp type and base | Rate of protection from environmental influences, IP | Class of protection against Electric shock | Manufacturing and placement category according to GOST15150 | Weight, kg, not over | Specifications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBL 90 E60 | IL, Е27 | 65 | II | UKHL1 | 1,1 | TU 3461-009-44919750-06 |
| NBL 91 E60 | IL, Е27 | 65 | II | UKHL1 | 1,1 | TU 3461-009-44919750-06 |
| NBL 92 E60 | IL, Е27 | 65 | II | UKHL1 | 1,1 | TU 3461-009-44919750-06 |
| NBL 93 E60 | IL, Е27 | 65 | II | UKHL1 | 1,1 | TU 3461-009-44919750-06 |

IL – incandescent lamp

| Артикул (шамдар саны және қуаты) | Шам түрі және цоколі | Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP | Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы | МЕМСТ 15150 бойынша орындау және орнату категориясы | Салмағы, кг,Көрсетіл-геннен артық емес | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBL 90 E60 | ҚШ, Е27 | 65 | II | ҚСК1 | 1,1 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 91 E60 | ҚШ, Е27 | 65 | II | ҚСК1 | 1,1 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 92 E60 | ҚШ, Е27 | 65 | II | ҚСК1 | 1,1 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 93 E60 | ҚШ, Е27 | 65 | II | ҚСК1 | 1,1 | ТУ 3461-009-44919750-06 |

ҚШ – қызу шамы

| Артыкул (колькасць і магутнасць лямп) | Тып лямпы і цокаль | Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, ІР | Клас аховы ад паражэння электрычным токам | Выкананне і катэгорыя размяшчэння паводле Дзяржаўнага стандарта ГОСТ15150 | Маса, кг,не больш за | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBL 90 E60 | ЛН, Е27 | 65 | II | УХЛ1 | 1,1 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 91 E60 | ЛН, Е27 | 65 | II | УХЛ1 | 1,1 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 92 E60 | ЛН, Е27 | 65 | II | УХЛ1 | 1,1 | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBL 93 E60 | ЛН, Е27 | 65 | II | УХЛ1 | 1,1 | ТУ 3461-009-44919750-06 |

ЛН – лямпа напальвання.