ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник LED стационарный с рассеивателем из полимерного материала

ПАСПОРТ

- Назначение

1.1. Светильник стационарный на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

1.3. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.5. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

- Комплект поставки

Светильник, шт.	1

Упаковка, шт.	1

Паспорт, шт.	1

- Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

- Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус закрепить на опорной поверхности.

4.3. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью (см. рис. 2).

4.4. При использовании диммируемого драйвера, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 3).

4.5. Закрепить рассеиватель защелками (для светильников ALS).

4.6. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. 	Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, 
в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC "Lighting technologies production"

Stationary LED lighting fixture with diffucer of polymer material

DATA SHEET

- Designation

1.1. A stationary lighting fixture based on semiconductor light sources (LEDs) is intended for general illumination of public administrative and production facilities and suitable for use in 220 VAC (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Electric power quality shall be in accordance with GOST 13109-97.

1.2. The lighting fixture complies with the safety requirements of GOST R IEC 60598-2-1, GOST R IEC 60598-1 and EMC according to GOST R 51318.15, GOST R 51514, GOST R 51317.3.2, GOST R 51317.3.3.

1.3. The lighting fixture can be installed on the surface made of normally combustible material.

1.4. Electric shock protection class – I.

1.5. For lighting fixtures produced in CLm App2* design according to GOST 15150-69, lower operating ambient temperature value is -20°C.

- Delivery set

Lighting fixture, pcs.	1

Package, pcs.	1

Data Sheet, pcs.	1

- Safety requirements

Perform installation and cleaning of the lighting fixture only when power is off.

4. Codes for operation and installation

4.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants”.

4.2. Remove the diffuser, pass network wires through the hole in the casing, fix the casing on the supporting surface.

4.3. Connect the wires to the terminal box according to the specified polarity. (see fig. 2).

4.4. When using dimmable driver, control wires shall be connected in accordance with the polarity, specified at the marking (see fig. 3).

4.5. Fix the diffuser with latches (for ALS lighting fixtures)

4.6. Clean a dirty diffuser with a soft cloth dampened in a mild soap solution.

5. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-001-44919750-07 and is fit for use.

Date of manufacture

Inspector

Packer

The lighting fixture is certified.

6. 	Warranty liability

6.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the floodlight failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.

6.2. Warranty period – 36 months from the manufacture date of the floodlight.

6.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

- 8 years – for lighting fixtures the body and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

- 10 years – for other lighting fixtures.

Address of the manufacturer: 390010, Ryazan, Magistralnaya str., 11A.

Date of sale

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

Полимерлі материалдан жасалғаншашыратқышы бар тұрақты LED шамдалы

ТӨЛҚҰЖАТ

- Тағайындалуы

1.1. Жартылай өткізгішті жарық көзіндегі (жарық диодындағы) тұрақты шамдал әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимараттарды жалпы жарықтандыруға арналған және 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) айналмалы токтың желісінде жұмыс істеу үшін есептелген. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 13109-97-ге сәйкес болуы керек.

1.2. Шамдал МЕМСТ Р ХЭК 60598-2-1, МЕМСТ Р ХЭК 60598-1 және МЕМСТ Р 51318.15, МЕМСТ Р 51514, МЕМСТ Р 51317.3.2, МЕМСТ Р 51317.3.3 бойынша ЭМҮ қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.3. Шамдал қалыпты тұтанатын материалдан жасалған төбеге орнатылуы мүмкін.

1.4. Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы – І.

1.5. МЕМСТ 15150-69 бойынша орташа салқын климат2* орындауында шығарылатын шамдалдар үшін қоршаған ауаның төменгі жұмыс температурасының мәні -20°С.

- Жеткізілім жиынтығы

Шамдал, дана.	1

Орам, дана	1

Төлқұжат, дана	1

- Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

- Пайдалану ережесі мен орнату.

4.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.

4.2. Оралған шамдалдан шашыратқышты шешіп, корпустағы тесік арқылы желілік сымдапды жүргізіңіз, корпусты тіректік бетке бекітіңіз.

4.3. Желілік сымды клеммалық қалыпқа көрсетілген полярлыққа сай қосыңыз (2-суретті қараңыз).

4.4. Диммирлеуші драйверді пайдаланғанда, басқарушы сымдары таңбалауда көрсетілген полярлықты (3-суретті қараңыз) қатаң сақтай отырып қосылады.

4.5. Шашыратқышты ілмекпен бекітіңіз (ALS шамдалдары үшін).

4.6. Ластанған шашыратқышты әлсіз сабын ерітіндісінде суланған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

- Қабылдау туралы куәлік.

Шамдал ТШ 3461-001-44919750-07 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні.

Бақылаушы

Ораушы:

Шамдал сертификатталған.

6. Кепілдік міндеттемелер.

6.1. Өндіруші зауыт кепілдік мерзім кезеңінде қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан прожекторды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді.

6.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

- корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;

- басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көшесі, 11-а үй.

Сатылған күні

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільня LED стацыянарная з рассейвальнікам з палімернага матэрыялу

ПАШПАРТ

- Прызначэнне

1.1. Свяцільня стацыянарная на паўправадніковых крыніцах святла (святлодыёдах), прызначаная для агульнага асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх і вытворчых памяшканняў і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ 13109-97.

1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ДАСТ P МЭК 60598-2-1, ДАСТ Р МЭК 60598-1 і ЭМС у адпаведнасці з ДАСТ P 51318.15, ДАСТ Р 51514, ДАСТ Р 51317.3.2, ДАСТ Р 51317.3.3.

1.3. Свяцільня можа быць ўстаноўлена на паверхню з нармальна ўзгаральнага матэрыялу.

1.4. Клас абароны ад паражэння электрычным токам – I.

1.5. Для свяцільняў, якія выпускаюцца ў выкананні УХЛ2* у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69, ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра -20°С.

- Камплект пастаўкі

Свяцільня, шт.	1

Упакоўка, шт.	1

Пашпарт, шт.	1

- Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку і чыстку свяцільні выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

- Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

4.2. З распакаванай свяцільні зняць рассейвальнік, правесці сеткавыя правады праз адтуліну ў корпусе, корпус замацаваць на апорнай паверхні.

4.3. Падключыць сеткавыя правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю (гл. мал. 2).

4.4. Пры выкарыстанні дыміруемага драйвера кіруючыя правады падключаюцца строга ў адпаведнасці з палярнасцю, пазначанай у маркіроўцы (гл. мал. 3).

4.5. Замацаваць рассейвальнік зашчапкамі (для свяцільняў ALS).

4.6. Забруджаны рассейвальнік ачышчаць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

5.	Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-001-44919750-07 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

6. Гарантыйныя абавязкі

6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

TОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник LED стаціонарний з розсіювачем з полімерного матеріалу

ПАСПОРТ

- Призначення

1.1. Світильник стаціонарний на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих приміщень та розрахований для роботи в мережі зі змінним струмом 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 13109-97.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 та ЭМС за ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

1.3. Світильник може бути безпосередньо встановлений на поверхні із нормально займистого матеріалу.

1.4. Клас захисту від ураження електричним струмом – I.

1.5. Для світильників, випущених у виконанні УХЛ2* за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -20°С.

- Комплект поставки

Світильник, шт.	1

Упаковка, шт.	1

Паспорт, шт.	1

- Вимоги з техніки безпеки

Установку і чистку світильника проводити лише з вимкненим живленням.

- Правила експлуатації та установка

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач, проводи живлення ввести через отвір в корпусі і закріпити корпус на опірній поверхні.

4.3. Підключити проводи до клемної колодки у відповідності зі вказаною полярністю (див. мал. 2).

4.4. При використанні димірувального драйвера керувальні проводи підключаються з суворим дотриманням полярності, зазначеної в маркуванні (див. мал. 3).

4.5. Закріпити розсіювач защіпками (для світильників ALS).

4.6. Забруднений розсіювач очищувати м’якою ганчіркою, змоченою в слабкому мильному розчині.

- Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-07 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні обов’язки

6.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного строку.

6.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

| 1 | Габаритные размеры светильника: | Overall dimensions | Шырақтың габариттік өлшемдері: |  | Габарытныя памеры свяцільніка: | Габаритні розміри світильника: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3 | Схемы электрических соединений | Connection diagram | Электр жалғау үлгісі |  | Схемы электрычных злучэнняў | Схеми електричних з’єднань |

1.								2.

3.

| Клеммная колодка | Terminal box |  | Клеммалық қалып |  | Клемная калодка | Клемна колодка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Установочные размеры, мм, LxD | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип рассеивателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALS.OPL UNI LED 600х600 4000K | 33 | 4000 | 3310 | >80 | >0,96 | 640x640x95 | 6,0 | 420x420 | УХЛ 2* | IP 54 | Выдувной опаловый из ПММА |
| ALS.PRS UNI LED 600х600 4000K | 33 | 4000 | 3800 | >80 | >0,96 | 640x640x115 | 6,0 | 420x420 | УХЛ 2* | IP 54 | Выдувной призматический из ПММА |
| ALS.PRS UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 3800 | >80 | >0,96 | 1270х190х95 | 4,0 | 748 | УХЛ 2* | IP 54 | Выдувной призматический из ПММА |
| OPL/S UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 2800 | >80 | >0,98 | 625x610x80 | 4.8 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |
| OPL/S UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2850 | >80 | >0,98 | 1225x310x80 | 4,5 | 1050x225 | УХЛ 4 | IP20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |
| AOT. OPL UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 3000 | >80 | >0,96 | 641x641x80 | 4.0 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 40 | Опаловый из ПММА |
| AOT. PRS UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 3400 | >80 | >0,96 | 665x665x80 | 4.3 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 40 | Призматический из ПММА |
| AOT.PRS UNI LED 1200х200 4000K | 33 | 4000 | 3700 | >80 | >0,96 | 1270x190x87 | 2,8 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 40 | Призматический из ПММА |
| PRS/S UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 3300 | >80 | >0,96 | 625x610x80 | 4,8 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 20 | Призматический из ПММА |
| PRS/S UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 3300 | >80 | >0,96 | 1225x310x80 | 4,6 | 1050x225 | УХЛ4 | IP 20 | Призматический из ПММА |
| PRS/S UNI LED 1200 4000K IP31 | 33 | 4000 | 3300 | >80 | >0,96 | 1225x310x90 | 5,6 | 1050x225 | УХЛ4 | IP 31 | Призматический из ПММА |
| OWP.PRS UNI LED 1200 4000K IP31 | 36 | 4000 | 3300 | >80 | >0,96 | 1195x295x95 | 5,7 | 1050x180 | УХЛ4 | IP 31 | Призматический из ПММА |

| Luminaire name | Rated power, W | Color temperature, K | Luminous flux, lumen | Color rendering index, Ra | Power factor | Dimensions, mm, AxBxC | Weight, kg, max. | Mounting dimensions, mm, LxD | Climatic version and location category | Environmental protection level IP | Type of the diffuser |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALS.OPL UNI LED 600 х 600 4000K | 33 | 4,000 | 3,310 | >80 | >0.96 | 640x640x95 | 6,0 | 420x420 | CLm App 2* | IP 54 | Blown, opal, made of PMMA |
| ALS.PRS UNI LED 600 х 600 4000K | 33 | 4,000 | 3,800 | >80 | >0.96 | 640x640x115 | 6,0 | 420x420 | CLm App 2* | IP 54 | Blown, prismatic, made of PMMA |
| ALS.PRS UNI LED 1200 4000K | 33 | 4,000 | 3,800 | >80 | >0,96 | 1270х190х95 | 4,0 | 748 | CLm App 2* | IP 54 | Blown, prismatic, made of PMMA |
| OPL/S UNI LED 600 4000K | 33 | 4,000 | 2800 | >80 | >0,98 | 625x610x80 | 4.8 | 560x480 | CLm App4 | IP 20 | Opal sheet framed plexiglass |
| OPL/S UNI LED 1200 4000K | 33 | 4,000 | 2850 | >80 | >0,98 | 1225x310x80 | 4.5 | 1050x225 | CLm App4 | IP20 | Opal sheet framed plexiglass |
| AOT. OPL UNI LED 600 4000K | 33 | 4,000 | 3,000 | >80 | >0,96 | 641x641x80 | 4.0 | 560x480 | CLm App4 | IP 40 | Opal, made of PMMA |
| AOT. PRS UNI LED 600 4000K | 33 | 4,000 | 3,400 | >80 | >0,96 | 665x665x80 | 4.3 | 560x480 | CLm App4 | IP 40 | Prismatic, made of PMMA |
| AOT.PRS UNI LED 1200х200 4000K | 33 | 4,000 | 3700 | >80 | >0,96 | 1270x190x87 | 2,8 | 560x480 | CLm App4 | IP 40 | Prismatic, made of PMMA |
| PRS/S UNI LED 600 4000K | 33 | 4,000 | 3,300 | >80 | >0,96 | 625x610x80 | 4,8 | 560x480 | CLm App4 | IP 20 | Prismatic, made of PMMA |
| PRS/S UNI LED 1200 4000K | 33 | 4,000 | 3,300 | >80 | >0,96 | 1225x310x80 | 4.6 | 1050x225 | CLm App4 | IP 20 | Prismatic, made of PMMA |
| PRS/S UNI LED 1200 4000K IP31 | 33 | 4,000 | 3,300 | >80 | >0,96 | 1225x310x90 | 5.6 | 1050x225 | CLm App4 | IP 31 | Prismatic, made of PMMA |
| OWP.PRS UNI LED 1200 4000K IP31 | 36 | 4000 | 3300 | >80 | >0,96 | 1195x295x95 | 5,7 | 1050x180 | CLm App4 | IP 31 | Prismatic, made of PMMA |

| Артикул | Нақтылы қуаты, Вт | Түстік температура, К | Жарықтық ағын, люмен | Жарық беру индексі, Ra | Қуаттылық коэффициенті | Габариттері, мм, AxBxC | Салмағы, кг көп емес | Орнату өлшемдері, мм, LxD | Климаттық орындалуы және орналасу санаты | Қоршаған ортаның әсерінен қорғау деңгейі IP. | Шашыратқыш түрі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALS.OPL UNI LED 600х600 4000K | 33 | 4000 | 3310 | >80 | >0,96 | 640x640x95 | 6,0 | 420x420 | ОСК 2* | IP 54 | ПММА-дан жасалған үрлемелі жылтыр түсті |
| ALS.PRS UNI LED 600х600 4000K | 33 | 4000 | 3800 | >80 | >0,96 | 640x640x115 | 6,0 | 420x420 | ОСК 2* | IP 54 | ПММА-дан жасалған үрлемелі призмалы |
| ALS.PRS UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 3800 | >80 | >0,96 | 1270х190х95 | 4,0 | 748 | ОСК 2* | IP 54 | ПММА-дан жасалған үрлемелі призмалы |
| OPL/S UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 2800 | >80 | >0,98 | 625x610x80 | 4.8 | 560x480 | ОСК 4* | IP 20 | жиектемедегі жылтыраған беттік органикалық әйнек |
| OPL/S UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2850 | >80 | >0,98 | 1225x310x80 | 4,5 | 1050x225 | ОСК 4 | IP20 | жиектемедегі жылтыраған беттік органикалық әйнек |
| AOT. OPL UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 3000 | >80 | >0,96 | 641x641x80 | 4.0 | 560x480 | ОСК 4 | IP 40 | ПММА-дан жасалған жылтыр түсті |
| AOT. PRS UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 3400 | >80 | >0,96 | 665x665x80 | 4.3 | 560x480 | ОСК 4 | IP 40 | ПММА-дан жасалған призмалы |
| AOT.PRS UNI LED 1200х200 4000K | 33 | 4000 | 3700 | >80 | >0,96 | 1270x190x87 | 2,8 | 560x480 | ОСК 4 | IP 40 | ПММА-дан жасалған призмалы |
| PRS/S UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 3300 | >80 | >0,96 | 625x610x80 | 4,8 | 560x480 | ОСК 4 | IP 20 | ПММА-дан жасалған призмалы |
| PRS/S UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 3300 | >80 | >0,96 | 1225x310x80 | 4,6 | 1050x225 | ОСК4 | IP 20 | ПММА-дан жасалған призмалы |
| PRS/S UNI LED 1200 4000K IP31 | 33 | 4000 | 3300 | >80 | >0,96 | 1225x310x90 | 5,6 | 1050x225 | ОСК4 | IP 31 | ПММА-дан жасалған призмалы |
| OWP.PRS UNI LED 1200 4000K IP31 | 36 | 4000 | 3300 | >80 | >0,96 | 1195x295x95 | 5,7 | 1050x180 | ОСК4 | IP 31 | ПММА-дан жасалған призмалы |

| Артыкул | Намінальная магутнасць, Вт | Колеравая тэмпература, К | Светлавы струмень, люмен | Індэкс колераперадачы, Ra | Каэфіцыент магутнасці | Габарыты, мм, AxBxC | Маса, кг, не больш за | Установачныя памеры, мм, LxD | Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння | Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя IP | Тып рассейвальніка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALS.OPL UNI LED 600х600 4000K | 33 | 4000 | 3310 | >80 | >0,96 | 640x640x95 | 6,0 | 420x420 | УХЛ 2* | IP 54 | Выдзіманы апалавы з ПММА |
| ALS.PRS UNI LED 600х600 4000K | 33 | 4000 | 3800 | >80 | >0,96 | 640x640x115 | 6,0 | 420x420 | УХЛ 2* | IP 54 | Выдзіманы прызматычны з ПММА |
| ALS.PRS UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 3800 | >80 | >0,96 | 1270х190х95 | 4,0 | 748 | УХЛ 2* | IP 54 | Выдзіманы прызматычны з ПММА |
| OPL/S UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 2800 | >80 | >0,98 | 625x610x80 | 4,8 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы |
| OPL/S UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2850 | >80 | >0,98 | 1225x310x80 | 4,5 | 1050x225 | УХЛ 4 | IP20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы |
| AOT. OPL UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 3000 | >80 | >0,96 | 641x641x80 | 4,0 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 40 | Выдзіманы апалавы з ПММА |
| AOT. PRS UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 3400 | >80 | >0,96 | 665x665x80 | 4.3 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 40 | Прызматычны з ПММА |
| AOT.PRS UNI LED 1200х200 4000K | 33 | 4000 | 3700 | >80 | >0,96 | 1270x190x87 | 2,8 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 40 | Прызматычны з ПММА |
| PRS/S UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 3300 | >80 | >0,96 | 625x610x80 | 4,8 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 20 | Прызматычны з ПММА |
| PRS/S UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 3300 | >80 | >0,96 | 1225x310x80 | 4,6 | 1050x225 | УХЛ4 | IP 20 | Прызматычны з ПММА |
| PRS/S UNI LED 1200 4000K IP31 | 33 | 4000 | 3300 | >80 | >0,96 | 1225x310x90 | 5,6 | 1050x225 | УХЛ4 | IP 31 | Прызматычны з ПММА |
| OWP.PRS UNI LED 1200 4000K IP31 | 36 | 4000 | 3300 | >80 | >0,96 | 1195x295x95 | 5,7 | 1050x180 | УХЛ4 | IP 31 | Прызматычны з ПММА |

| Артикул | Номінальна потужність, Вт | Кольорова температура, К | Світловий потік, люмен | Індекс кольоропередачі, Ra | Коефіцієнт потужності | Габарити, мм, AxBxC | Маса, кг, не більше | Установні розміри, мм, LxD | Кліматичне виконання і категорія розміщення | Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища IP | Тип розсіювача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALS.OPL UNI LED 600х600 4000K | 33 | 4000 | 3310 | >80 | >0,96 | 640x640x95 | 6,0 | 420x420 | УХЛ 2* | IP 54 | Видувний опаловий із ПММА |
| ALS.OPL UNI LED 600х600 4000K | 33 | 4000 | 3800 | >80 | >0,96 | 640x640x115 | 6,0 | 420x420 | УХЛ 2* | IP 54 | Видувний призматичний із ПММА |
| ALS.PRS UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 3800 | >80 | >0,96 | 1270х190х95 | 4,0 | 748 | УХЛ 2* | IP 54 | Видувний призматичний із ПММА |
| OPL/S UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 2800 | >80 | >0,98 | 625x610x80 | 4.8 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 20 | Опалове листове оргскло в рамці |
| OPL/S UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2850 | >80 | >0,98 | 1225x310x80 | 4,5 | 1050x225 | УХЛ 4 | IP20 | Опалове листове оргскло в рамці |
| AOT. OPL UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 3000 | >80 | >0,96 | 641x641x80 | 4.0 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 40 | Опаловий із ПММА |
| AOT. PRS UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 3400 | >80 | >0,96 | 665x665x80 | 4.3 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 40 | Призматичний із ПММА |
| AOT.PRS UNI LED 1200х200 4000K | 33 | 4000 | 3700 | >80 | >0,96 | 1270x190x87 | 2,8 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 40 | Призматичний із ПММА |
| PRS/S UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 3300 | >80 | >0,96 | 625x610x80 | 4,8 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 20 | Призматичний із ПММА |
| PRS/S UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 3300 | >80 | >0,96 | 1225x310x80 | 4,6 | 1050x225 | УХЛ4 | IP 20 | Призматичний із ПММА |
| PRS/S UNI LED 1200 4000K IP31 | 33 | 4000 | 3300 | >80 | >0,96 | 1225x310x90 | 5,6 | 1050x225 | УХЛ4 | IP 31 | Призматичний із ПММА |
| OWP.PRS UNI LED 1200 4000K IP31 | 36 | 4000 | 3300 | >80 | >0,96 | 1195x295x95 | 5,7 | 1050x180 | УХЛ4 | IP 31 | Призматичний із ПММА |