ФОНАРЬ БЫТОВОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

ЭРА КА-801

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на фонарь бытовой аккумуляторный светодиодный KA-801 и предназначен для руководства по его эксплуатации, обслуживанию, транспортировке, хранению и утилизации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фонарь бытовой светодиодный КА-801 предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием от аккумуляторных батарей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип аккумулятора………………………………………………………………………………………… | Свинцово-кислотный |
| --- | --- |
| Напряжение аккумулятора, В…………………………………………………………………….. | 4 |
| Тип источника света……………………………………………………………………………………. | светодиоды |
| Количество светодиодов, шт………………………………………………………………………. | 28 |
| Время автономной работы, ч, до……………………………………………………………….. | 5 |
| Время полной зарядки аккумулятора, ч…………………………………………………….. | 12 |
| Зарядка от сети 220В ~50Гц..………………………………………………………………………. | Есть |
| Зарядка от стабилизированного источника питания постоянного напряжения 6В………………………………………………………………………………………….. | Есть |
| Температура эксплуатации, °С……………………………………………………………………. | от плюс 5 до плюс 40 |
| Относительная влажность, %, не более……………………………………………………… | 80 |
| Срок службы, лет…………………………………………………………………………………………. | 2 |
| Срок хранения, лет …………………………………………………………………………………….. | 3 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

| Фонарь, шт…………………………………………………….. | 1 |
| --- | --- |
| Сетевой шнур, шт………………………………………….. | 1 |
| Упаковка, комплект………………………………………… | 1 |
| Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз… | 1 |

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Эксплуатация изделия с механическими повреждениями.

4.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Самостоятельно производить ремонт изделия.

4.3 Все работы по чистке и уходу за изделием должны выполняться только в выключенном состоянии и отключенном от сети.

4.4 Во избежание несчастных случаев не подвергайте изделие воздействию огня и не погружайте его в воду.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Используйте фонарь только по прямому назначению – для освещения. В противном случае изготовитель не несет ответственности за работу изделия.

  - Перед началом эксплуатации фонаря произведите его полную подзарядку. Для этого подключите фонарь через разъем на корпусе к розетке бытовой электросети с помощью сетевого шнура, прилагаемого в комплекте.

Загоревшийся красный индикатор на корпусе фонаря свидетельствует о процессе заряда аккумулятора. Индикатор никак не сигнализирует об окончании заряда (не меняет цвет и не гаснет), а продолжительность зарядки определяется по времени, указанном в разделе 2.

ВНИМАНИЕ! Не включайте фонарь во время зарядки.

5.2 Для включения фонаря поверните ручку-регулятор по часовой стрелке до щелчка. Фонарь включится в режиме минимальной яркости.

5.3 Вращая ручку-регулятор, установите требуемый уровень яркости.

5.4 Для выключения фонаря поверните ручку-регулятор против часовой стрелки до щелчка.

ВНИМАНИЕ! Для продолжительной и надежной работы фонаря необходимо следить за состоянием аккумуляторной батареи. Не реже чем раз в 6 месяцев проводить подзарядку фонаря. Не хранить батарею полностью разряженной. Не оставлять фонарь в электросети дольше, чем на время заряда, указанное в разделе 2. Не допускать его полной разрядки в процессе эксплуатации.

Также фонарь имеет разъем для подзарядки от стабилизированного источника питания напряжением 6В. Внимание, не используйте для подзарядки фонаря источники питания напряжением выше 6В, это может привести к выходу фонаря из строя.

Разъем USB на задней стороне фонаря предназначен для подзарядки мобильных устройств. Для включения USB порта, переведите переключатель, располагающийся справа от USB порта, в положение «вкл», загорится зеленый индикатор, USB порт готов для подзарядки мобильных устройств. По окончании использования USB порта обязательно отключите USB порт, переведя переключатель в положение «выкл».

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Данное изделие не имеет особых требований к обслуживанию. В качестве источника света в фонаре используются светодиоды. Они не требуют замены в течение всего срока службы фонаря.

6.2 Чистку изделия следует производить мягкой сухой или слегка влажной тканью. Не допускается применение органических растворителей и агрессивных моющих и абразивных средств.

6.3 При обнаружении неисправности или по истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с разделом 9 данного руководства.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 45 °C с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

8. РЕАЛИЗАЦИЯ

Специальные требования к реализации не установлены.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы связанные, с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Фонарь не включается | - убедитесь, что фонарь не разряжен и в случае необходимости произведите полный цикл его подзарядки. |
| --- | --- |
| Фонарь не заряжается | - убедитесь в наличии сетевого напряжения 220В; - убедитесь в исправности сетевого шнура для зарядки; - убедитесь в исправности розетки бытовой электросети. |

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

11. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование изделия: | Фонарь |
| --- | --- |
| Тип изделия | Бытовой аккумуляторный светодиодный осветительный прибор |
| Модель изделия | КА-801 |
| Товарный знак | ЭРА |
| Страна изготовитель | Китай |
| Наименование изготовителя | АТЛ Бизнес (Шэньчэнь) КО., ЛТД |
| Адрес изготовителя | КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 |
| Информация для связи с изготовителем | atl_company@163.com |
| Импортер: | Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке. |
| Соответствие нормативным документам | Изделие соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" |
| Дата изготовления: | Указана на упаковке |

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

12.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

-наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;

-нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

12.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

| Модель изделия | Место продажи | Дата продажи | Штамп магазина и подпись продавца |
| --- | --- | --- | --- |