
                                                    [image: image9.jpg]L Csetosble
TlexHonoruu



 

[image: image9.jpg]ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ HB LED, RUT.
[image: image10.png]


          С распакованного светильника освободить лиру, выкрутив (ослабив для многомодульных светильников)  крепежные болты шестигранным ключом.

[image: image11.png]


       Установить лиру на опорную поверхность: [image: image1.png]o

3 oend
> el

o
¢
o vt s ®os

e





       Подключение светильника к питающей сети:

    - Для светильников c кабельным соединителем.

          

         Открутить один ввод кабельного соединителя со стороны светильника и освободить коннектор от кабельной втулки:

[image: image2.png]




          Ввести сетевой провод в ввод ответной части кабельного соединителя. Провод должен быть с круглым профилем.    

[image: image3.png]


   

              Подключить сетевой провод к клеммам коннектора в соответствии с указанной полярностью. Собрать кабельный соединитель, фиксируя элементы в порядке, указанном на рисунке. Затяжку гермовводов производить гаечным ключом.

[image: image4.png]



- Для светильников с коннекторным боксом:

  

               Снять крышку коннекторного бокса, открутив 4 винта. Ввести сетевой провод в свободный вывод коннекторного бокса. Провод должен быть с круглым профилем. Зафиксировать гаечным ключом внешнюю гайку этого вывода.

[image: image5.png]


                   

                 Подключить сетевой провод к клеммной колодке, в соответствии с указанной полярностью и установить крышку бокса, надежно зафиксировав ее 4-мя винтами:

[image: image6.png]



             Подвести дополнительное заземление к корпусу светильника на винт, расположенный на лире (для одномодульных светильников) или на соединяющем кронштейне (для многомодульных). Винт имеет соответствующее обозначение. Надежно затянуть гайку заземляющего винта.

           Установка светильника:

- для одномодульных светильников:  Установить светильник на лиру с помощью шайб и винтов, надежно зафиксировав  их шестигранным ключом:

[image: image7.png]



- для многомодульных светильников: Подвесить светильник с помощью крючков на лиру и надежно зафиксировать винты шестигранным ключом:
[image: image8.png]



10





20





3





3.1.








3.2.








3.3.








3.1.








3.2.








4�





5�












    Световые Технологии | www.ltcompany.com | 2013

              


