# ООО «Завод «Световые Технологии»

Светильник CUPOLA HBL LED

ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник серии HB, потолочный на полупроводниковых источниках света (светодиодах) предназначен для использования в офисно-административных помещениях, и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ЭМС  ГОСТ P 51318-99 и ГОСТ P 51514-99.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

1.4. Светильник соответствует степени защиты IP23 по ГОСТ 14254-96.

2.Технические характеристики

2.1. Частота тока, Гц				50

2.2. Номинальное  напряжение, В	             		220

2.3. Индекс цветопередачи, Ra			90

2.4. Тип светодиодов				SMD

2.5. Габаритные размеры, мм

Диаметр					255

Высота					280

2.6. Класс защиты от поражения

электрическим током			I

2.7. Коэффициент мощности			0,9

3. Комплект поставки

Светильник, шт.					1

Упаковка, шт.					1

Паспорт, шт.					1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.

Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала.

Габаритные размеры светильника

5. Правила эксплуатации

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

5.2. Распаковать светильник. Закрепить светильник на поверхности потолка при помощи крючка для подвеса.

5.3. Провода питания подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью на клеммы L, N, земля.

5.4. Потолочную чашку поднять до упора к поверхности потолка.

5.5. Загрязненный отражатель рекомендуется протирать  мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует  ТУ 3461-002-44919750-07  и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   ОТК __________________________

Светильник сертифицирован.

Сертификат соответствия №

7. Гарантийные обязательства

7.1. Завод - изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная, д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Дата продажи _________________________________

Штамп магазина

06/08/14

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности | Масса, кг, не более | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUPOLA HBL 12 LED 3000K 12 LED 4000K 15 LED 4000K | 12 12 15 | 650 700 1000 | 90 | 0,9 | 0,7 | УХЛ4 | IP23 | ТУ 3461-009-44919750-06 |