ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник  NBS 70 LED

# Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник NBS 70 LED предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности      ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ1 по ГОСТ  15150-69.

2.Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт			3 х 1

2.2. Частота тока, Гц				50

2.3. Номинальное  напряжение, В			220

2.4. Световой поток, Лм 				180

2.5.Габаритные размеры, мм

Длина					150

Ширина					132

Высота					280

2.6. Масса светильника, кг				3,9

2.7. Класс защиты от поражения

электрическим током				I

2.8. Коэффициент мощности			0,6

3. Комплект поставки

Светильник, шт.					1

Упаковка, шт.					1

Паспорт, шт.					1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

5.2. Снять основание светильника, отвинтив 4 винта (рис. 4 поз.1.).

5.3. Ввести сетевые провода через уплотнительную резинку. Закрепить основание на монтажной поверхности с помощью шурупов. Установочные размеры основания показаны на рис. 2.

5.4. Подключить сетевые провода к клеммной колодке (рис.4).

5.5. Установить светильник на основание, зафиксировав его с помощью четырёх винтов.

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06     и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Рис. 1.

Рис.2. Установочные размеры.              Рис. 3 .  Иструменты.

Рис.4. Монтаж.