# ООО «Завод  «Световые технологии»»

Светильник  NBU 80 LED.

# Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник NBU 80 LED со светодиодами предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220В, 50 Гц.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник предназначен для установки на стену.

1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

1.5. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

2.Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт				6 х 1

2.2. Частота тока, Гц					50

2.3. Номинальное  напряжение, В			220

2.5.Габаритные размеры, мм

Длина						220

Ширина						102

Высота						189

2.6. Масса светильника, кг				2,7

2.7. Класс защиты от поражения

электрическим током				I

2.8. Коэффициент мощности				0,6

3. Комплект поставки

Светильник, шт.						1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

5.2. Снять монтажное основание светильника, отвинтив 2 винта (рис. 4. поз.1.).

5.3. Ввести сетевые провода через уплотнительную резинку. Закрепить основание на монтажной поверхности с помощью шурупов. Установочные размеры основания показаны на Рис.3.

5.4 Подключить сетевые провода к клеммной колодке.

5.5. Подключить светильник к клеммной колодке и установить его на основание, зафиксировав с помощью двух винтов.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06     и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Рис.  1

Рис. 2.

Рис.  3

Рис.  4.